[image: image1.png]CRUBTEC"



                                                             Ваш надёжный Поставщик
[image: image2.png]


                                              


Аппарат ручной лазерной сварки MetMachine MLW-1500N

1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ
Аппарат ручной лазерной сварки MetMachine MLW-1500N — это компактный и мобильный вариант мощного сварочного аппарата, построенный на компонентах ведущих мировых производителей. Модель с индексом «N» сохраняет ключевые параметры базовой версии MLW-1500 (мощность 1500 Вт, возможность подачи проволоки), но выполнен в обновленном, более легком и технологичном исполнении с расширенным функционалом.
Ключевая задача: обеспечение высококачественной и высокоскоростной лазерной сварки, резки и очистки металлов в условиях, где важны не только мощность, но и мобильность, простота настройки и многофункциональность.
2. КЛЮЧЕВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ И ОТЛИЧИЯ ОТ MLW-1500
· Лазерный источник и мощность (основное сходство):
· Мощность лазера: 1500 Вт.
· Производитель лазерного источника: Raycus.
· Тип лазера: Волоконный, мультимодальный.
· Соединение: Стандарт QBH.
· Конструкция и эргономика (ключевые отличия):
· Многофункциональность: Заявлены 4 функции в 1 аппарате: сварка с проволокой/без проволоки, резка, чистка шва, чистка с шириной луча до 30 мм.
· Габариты и масса: Аппарат имеет габариты 930 х 400 х 720 мм и массу 85 кг (нетто). Это делает его более чем в 2 раза легче стандартной модели MLW-1500 (200 кг) и значительно компактнее.
· Система охлаждения: Используется внешний чиллер марки Teyu (емкость бака 10 л, хладагент R-32/R-410A).
· Лазерная головка: Модель SUP-23T.
· Панель управления: Сенсорный экран на русском языке с интеллектуальной системой контроля температуры.
· Эксплуатационные параметры:
· Длина рукава: Стандартно 10 м.
· Рабочий цикл (ПВ): 100%.
· Регулировка мощности: 10–100%.
· Питание: 220В / 50Гц (однофазное).
· Номинальная общая мощность: 7500 Вт.
· Комплектация: Включает сопла, защитные стекла, насадки для проволоки, ключи, очки оператора.
3. КОНСТРУКЦИЯ И КОМПЛЕКТАЦИЯ
Аппарат выполнен в виде компактного моноблока, в который интегрированы лазерный источник Raycus, блок управления и, предположительно, система подачи проволоки. Внешний чиллер Teyu поставляется отдельным модулем. Сварочная головка SUP-23T соединена с аппаратом через 10-метровый рукав. Комплектация ориентирована на готовность к работе сразу после распаковки. Возможна доукомплектация вторым проволокоподатчиком (MLW-N).
4. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ И СТОИМОСТЬ
MLW-1500N предлагает повышенную ценность за счет универсальности и мобильности при сохранении мощности.
1. Многофункциональность как инструмент экономии: Объединение в одном аппарате функций сварки, резки и очистки позволяет заменить несколько единиц оборудования, экономя средства на закупке, обслуживании и занимаемой площади.
2. Мобильность и снижение затрат на логистику: Компактность и малый вес упрощают и удешевляют транспортировку аппарата между объектами или цехами, что критично для сервисных компаний или предприятий с распределенной структурой.
3. Использование проверенных компонентов: Применение лазера Raycus и чиллера Teyu говорит о надежной элементной базе, что снижает риски простоев и затраты на сервис в долгосрочной перспективе.
4. Готовность к расширению функционала: Возможность подключения второго проволокоподатчика (комплект MLW-N) позволяет наращивать производительность и технологические возможности без замены основного аппарата.
Вывод: MLW-1500N — это инвестиция в гибкое и современное производство, где один аппарат решает множество задач, легко транспортируется и обладает потенциалом для роста.
5. ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Области применения аналогичны MLW-1500, но с акцентом на сценарии, где важна мобильность и универсальность:
· Сервисные и ремонтные службы (автосервис, ремонт оборудования): Выездные работы, где один аппарат может выполнить сварку, подрезку и зачистку шва.
· Малые и средние производства, мастерские: Идеален при ограниченной площади, заменяет несколько станков.
· Производство металлоконструкций, мебели, элементов дизайна: Быстрое переключение между операциями сварки и резки на одном рабочем месте.
· Монтажные и строительные работы на объектах: Легкость доставки и развертывания на стройплощадке.
6. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ
MLW-1500N концентрирует в компактном корпусе возможности целого набора оборудования.
· Масштаб решаемых задач: Аппарат способен выполнять основные технологические операции по работе с металлом: от прецизионной сварки тонких листов до резки и очистки сварных швов шириной до 30 мм.
· Замещение оборудования: Один MLW-1500N может заменить или дополнить: 1) аппарат лазерной сварки, 2) компактный резак, 3) установку для очистки швов. Это освобождает пространство и капитал.
· Экономия времени и трудозатрат:
· Отсутствие переналадки: Нет необходимости переставлять деталь между разными станками для последовательных операций.
· Мобильность: Быстрое начало работы на новом месте.
· Простота обучения: Интуитивный сенсорный интерфейс ускоряет обучение оператора.
· Результат/ценность: Пользователь получает мобильную сварочно-технологическую станцию, которая повышает гибкость производства, позволяет брать более разнообразные заказы и оперативно реагировать на потребности.
7. ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА
Обучение для MLW-1500N сосредоточено на освоении многозадачности.
· Безопасность и основы: Инструктаж по лазерной безопасности (класс 4), знакомство с интерфейсом. 4-6 часов.
· Освоение различных функций: Практическое обучение переключению между режимами сварки, резки и очистки, настройка параметров для каждой задачи. 2-3 дня.
· Работа с проволокой: Особенности настройки подачи при сварке с присадкой. 4-8 часов.
· Быстрая смена оператора: Благодаря понятному интерфейсу и сохранению программ смена оператора упрощается, но требует ознакомления со всеми функциями аппарата.
8. СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ (ТЗ) / ТЕНДЕРА
	Параметр
	Значение

	Наименование модели
	Аппарат ручной лазерной сварки MetMachine MLW-1500N

	Мощность лазера
	1500 Вт

	Лазерный источник
	Raycus (волоконный, мультимодальный)

	Основные функции
	Сварка (с проволокой/без), резка, чистка шва, широкая чистка (до 30 мм)

	Лазерная головка
	SUP-23T (с жидкостным охлаждением)

	Тип соединения
	QBH

	Регулировка мощности
	10–100%

	Рабочий цикл (ПВ)
	100%

	Питание
	220В, 50Гц (однофазное)

	Номинальная потребляемая мощность
	7500 Вт

	Панель управления
	Сенсорный экран, русский язык

	Система охлаждения
	Внешний чиллер Teyu (хладагент R-32/R-410A)

	Емкость бака чиллера
	10 л

	Габариты аппарата (Д×Ш×В)
	930 × 400 × 720 мм

	Масса аппарата (нетто)
	85 кг

	Требуемая площадь установки
	1.3 – 1.5 м²

	Длина рукава
	10 м (стандартно)


9. ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ (FAQ)
· Вопрос: Чем конкретно отличается MLW-1500N от обычного MLW-1500?
Ответ: Тремя ключевыми аспектами: 1. Многофункциональность (4 в 1 против специализации на сварке). 2. Мобильность (85 кг против 200 кг). 3. Конструкция (внешний чиллер Teyu и сенсорный экран против встроенной системы и, вероятно, кнопочного управления у базовой модели).
· Вопрос: Насколько эффективны функции резки и очистки по сравнению со специализированным оборудованием?
Ответ: Это вспомогательные технологические функции. Для резки: аппарат подходит для тонкого листового металла (1-3 мм) и подрезки, но не заменит мощный станок лазерной резки для толстых материалов. Для очистки: эффективен для зачистки сварных швов, удаления окалины, ржавчины на небольшой площади, но не для масштабной очистки, как аппараты серии MLC.
· Вопрос: Что дает интеллектуальная панель управления с двумя системами контроля температуры?
Ответ: Это повышает надежность и срок службы. Одна система контролирует температуру лазерного источника, другая — оптики в головке. Это предотвращает перегрев и повреждение самых дорогих компонентов аппарата, позволяя ему работать в режиме 100% ПВ.
· Вопрос: Можно ли реально варить оцинкованный лист без проволоки?
Ответ: Да, это одно из преимуществ лазерной сварки с малым тепловложением. При правильных настройках (высокая скорость, импульсный режим) можно выполнять соединения без испарения цинкового покрытия в зоне шва, что минимизирует поры и брызги. Однако требуется тестирование и точная настройка.
· Вопрос: Зачем нужен второй проволокоподатчик (комплект MLW-N)?
Ответ: Для повышения производительности наплавки или заполнения больших зазоров. Двойная подача проволоки позволяет быстрее наносить материал при восстановлении деталей или обеспечивает достаточное количество присадки при сварке деталей с плохой подгонкой.
Условия оплаты и поставки:
	№
	Наименование Товара и его характеристики

(должно соответствовать тех. документации)
	Кол-во
	Цена ед-цы с НДС
	Сумма 

с НДС
	Валюта платежа

	1
	 
	 
	
	 
	Рубли

	2
	
	 
	
	 
	Рубли

	НДС: 
	 
	 

	Итого с НДС: 
	 
	 


 

 

Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 

В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

 

Условия оплаты: 

Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 

Условия доставки Товара: 

Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.

 

 

 

 

 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	ООО «Скрабтек»

117403, Москва г, Востряковский проезд, дом № 10Б, строение 2, этаж 3 пом. 32
	            Telefax:  7(495)648-88-02

           E-mail: info@scrubtec.ru
        www.scrubtec.ru
	БИК 044525225

ПАО Сбербанк г. Москва

р/с № 40702810238000132792

ИНН 9718043776
	Генеральный директор:

Липатов Виктор Николаевич



