[image: image1.png]CRUBTEC"



                                                             Ваш надёжный Поставщик
[image: image2.png]


                                              


Аппарат ручной лазерной сварки MetMachine MLW-2000N
1. Общее описание и назначение
Аппарат MetMachine MLW-2000N представляет собой профессиональное оборудование для ручной волоконно-лазерной сварки. Эта модель спроектирована для решения задач, где требуется высокая точность, минимальное тепловложение и эстетичный результат, без последующей сложной механической обработки.
Ключевые решаемые задачи:
· Точечная, шовная и фигурная сварка тонколистового металла (включая нержавеющую и оцинкованную сталь) с возможностью работы без присадочной проволоки.

· Локальный ремонт, заварка дефектов (раковин, трещин) на готовых изделиях, штампах, пресс-формах с минимальной зоной термического влияния.

· Сварка разнородных металлов и труднодоступных соединений за счет компактной лазерной головки и длинного рукава.

· Функции лазерной очистки (шириной до 30 мм) поверхности от окислов, краски, загрязнений и резки металлов.
2. Ключевые технические параметры
Технические характеристики определяют возможности и ограничения аппарата в эксплуатации.
	Параметр
	Значение / Характеристика

	Номинальная мощность лазера
	2000 Вт

	Лазерный источник
	Raycus (волоконный, мультимодальный)

	Система охлаждения
	Встроенный чиллер Teyu (емкость бака 10 л)

	Тип соединения
	QBH

	Управление
	Сенсорная панель с интерфейсом на русском языке

	Режим работы луча
	Непрерывный / Модулированный

	Регулировка мощности
	Плавная, от 10% до 100% от номинала

	Длина рукава (кабеля)
	Стандартная — 10 метров

	Рабочее напряжение
	220 В, 50 Гц (2 фазы)

	Общая потребляемая мощность
	до 10 кВт

	Габариты станции (ДхШхВ)
	930 x 400 x 720 мм (без упаковки)

	Вес нетто
	85 кг

	Условия эксплуатации
	Температура: от +10°С до +40°C, влажность: 5-75%


3. Обоснование стоимости
Ценность аппарата формируется не только базовой стоимостью, но и совокупной экономической эффективностью (TCO). Вложение в MLW-2000N оправдано следующими факторами:
· Высокий ресурс ключевых компонентов: Использование проверенного источника Raycus и чиллера Teyu обеспечивает длительный срок службы и минимизирует простои.
· Снижение эксплуатационных расходов:

· Высокий КПД волоконного лазера снижает энергопотребление по сравнению с традиционными дуговыми методами.

· Минимальное использование или полный отказ от присадочных материалов на ряде операций.

· Отсутствие необходимости в защитных газах для многих видов работ (например, по нержавеющей стали).
· Сокращение трудозатрат на доработку: Чистый шов с малой зоной термического влияния часто не требует последующей зачистки или шлифовки, что экономит время и материалы.
· Многофункциональность: Один аппарат заменяет несколько единиц оборудования (сварочный аппарат, установка для очистки, резак для тонкого металла).
4. Области применения
Аппарат находит применение в отраслях, где критичны точность и качество поверхности.
· Автомобильный ремонт и тюнинг: Кузовной ремонт тонких панелей, сварка элементов из алюминиевых сплавов, ремонт радиаторов.
· Производство металлоконструкций: Сварка элементов из нержавеющей стали (емкости, перила, элементы дизайна), изготовление изделий из тонкостенных профилей.
· Ювелирное дело и инструментальное производство: Ремонт и производство точных деталей, заварка дефектов на дорогостоящих штампах и пресс-формах.
· Сервисные и ремонтные мастерские: Универсальный инструмент для широкого спектра задач по металлообработке и ремонту.
5. Результат и ценность. Количественные показатели
· Качество шва: Формирование узкого, глубоко проплавленного шва с минимальной зоной термического влияния (ЗТВ). Это минимизирует коробление заготовки, особенно на тонких листах (0.1-3 мм).
· Производительность: Скорость сварки может в 2-5 раз превышать скорость аргонодуговой (TIG) сварки на аналогичных операциях благодаря высокой концентрации энергии.
· Экономия материалов: На многих операциях по нержавеющей стали работа ведется без присадочной проволоки и защитного газа, что дает прямую экономию.
· Масштаб эффекта: Для мелкосерийного производства или ремонтной мастерской внедрение одного такого аппарата позволяет перевести до 30-50% операций по тонколистовому металлу на лазерную технологию, радикально повышая общую скорость и качество работ.
6. Экономия трудозатрат и замена оборудования
· Замена традиционного оборудования: Один аппарат MLW-2000N способен заменить парк из:

· Сварочного инвертора/полуавтомата для TIG/MIG сварки.

· Установки для аргонодуговой сварки.

· Оборудования для пескоструйной или механической очистки швов (частично).

· Установки плазменной или гильотинной резки для тонких листов (на операциях фигурного раскроя).
· Экономия времени: На операциях, не требующих последующей обработки, экономия времени на одну деталь может достигать 50-70% за счет исключения этапов зачистки, правки и шлифовки.
· Сокращение численности персонала: Благодаря простоте освоения и высокой скорости работы, один оператор на MLW-2000N может выполнять объем работ, для которого ранее требовались 1,5-2 сварщика традиционного профиля (при сохранении и даже повышении качества выходных изделий).
7. Обучение персонала
Обучение работе на аппарате не представляет сложности для персонала, имеющего базовые навыки сварочных работ.
· Быстрая смена оператора: Интуитивно понятный русскоязычный сенсорный интерфейс позволяет освоить основные настройки (мощность, частота импульса, скорость) за 1-2 рабочих дня.
· Кривая обучения: Для достижения стабильных, качественных результатов на специфических материалах оператору требуется практика, обычно от 1 до 2 недель.
· Процесс обучения: Акцент делается не на управлении аппаратом, а на отработке техники ведения горелки и подборе параметров под конкретную задачу (толщину, материал).
8. Конструкция и комплектация
· Конструкция: Аппарат выполнен в виде единой станции. Верхняя часть содержит блок управления с сенсорным экраном, основную часть корпуса занимает лазерный источник и блок питания, в нижней части интегрирована система жидкостного охлаждения (чиллер).
· Базовая комплектация:

· Аппаратная станция MLW-2000N.

· Лазерная рукоятка (головка) с кабелем длиной 10 м.

· Комплект сменных сопел и защитных стекол.

· Насадки для подачи присадочной проволоки.

· Набор ключей для обслуживания.

· Защитные очки для оператора.
· Опционально: Возможна доукомплектация вторым проволокоподатчиком для расширения функциональности.
9. Эксплуатация, расходники и сервис
· Подготовка к работе: Требуется подключение к сети 220В (2P) и заправка системы охлаждения дистиллированной водой или специальной жидкостью.
· Основные расходные материалы:
· Защитные стекла (линзы) в лазерной головке — требуют периодической замены при загрязнении или повреждении.
· Сопла (нозлы) — подвержены износу и механическим повреждениям.
· Присадочная проволока (при необходимости).
· Хладагент для системы охлаждения (тип R-32/R-410A).
· Техническое обслуживание: Регулярная чистка оптического тракта, проверка уровня и чистоты охлаждающей жидкости, очистка вентиляционных отверстий. Для сложного ремонта (источник, чиллер) рекомендуется обращаться в авторизованные сервисные центры.
10. Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)
Наименование: Станок для ручной лазерной сварки и очистки.
Модель: MetMachine MLW-2000N.
Назначение: Ручная лазерная сварка, наплавка, очистка и резка металлов.
Технические требования:
· Мощность лазерного излучения: 2000 Вт.

· Тип лазера: Волоконный, мультимодальный.

· Производитель источника лазерного излучения: Raycus.

· Система охлаждения: Встроенный чиллер с замкнутым контуром, емкость бака не менее 10 л.

· Управление: Сенсорная панель с поддержкой русского языка.

· Режимы генерации: Непрерывный, модулированный.

· Длина гибкого рукава с горелкой: не менее 10 м.

· Комплектация: Лазерная головка, набор сопел и защитных стекол, насадки для проволоки, ключи, защитные очки.

· Питание: 220В ±10%, 50Гц, 2 фазы.

· Габариты установки (ДхШхВ): не более 950х450х750 мм.
11. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Вопрос: Требуется ли для работы на этом аппарате специальный допуск или лицензия на лазерное оборудование?
Ответ: Аппарат относится к классу лазерных изделий, при эксплуатации которого необходимо соблюдение общих требований безопасности. Специальная лицензия для промышленного использования в России не требуется, но обязательна установка предупреждающих знаков и инструктаж персонала по технике безопасности при работе с лазерным излучением 4-го класса.
Вопрос: Можно ли варить алюминий и его сплавы?
Ответ: Да, аппарат подходит для сварки алюминия. Для качественного результата критически важна предварительная зачистка поверхности от окисной пленки (например, с помощью функции лазерной очистки), а также, в большинстве случаев, использование специализированной присадочной проволоки.
Вопрос: Какая максимальная толщина свариваемого металла?
Ответ: Максимальная толщина зависит от материала и режима. Для нержавеющей стали в режиме сварки с разделкой кромок и проваром с двух сторон — до 4-5 мм. Для углеродистой стали — до 3-4 мм. В режиме точечной сварки или наплавки возможно работать с более толстыми заготовками.
Вопрос: Где можно найти инструкцию по эксплуатации на русском языке?
Ответ: Инструкция (руководство пользователя) обычно предоставляется поставщиком оборудования в электронном или печатном виде вместе с аппаратом. Вы можете запросить актуальную версию технической документации непосредственно у официального дилера или на сайте производителя/поставщика. Для модели MLW-2000N прямую ссылку на инструкцию на сайте STS Group найти не удалось, поэтому ее необходимо запрашивать отдельно.

Условия оплаты и поставки:
	№
	Наименование Товара и его характеристики

(должно соответствовать тех. документации)
	Кол-во
	Цена ед-цы с НДС
	Сумма 

с НДС
	Валюта платежа

	1
	 
	 
	
	 
	Рубли

	2
	
	 
	
	 
	Рубли

	НДС: 
	 
	 

	Итого с НДС: 
	 
	 


 

 

Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 

В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

 

Условия оплаты: 

Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 

Условия доставки Товара: 

Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.

 

 

 

 

 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	ООО «Скрабтек»

117403, Москва г, Востряковский проезд, дом № 10Б, строение 2, этаж 3 пом. 32
	            Telefax:  7(495)648-88-02

           E-mail: info@scrubtec.ru
        www.scrubtec.ru
	БИК 044525225

ПАО Сбербанк г. Москва

р/с № 40702810238000132792

ИНН 9718043776
	Генеральный директор:

Липатов Виктор Николаевич



