[image: image1.png]CRUBTEC"



                                                             Ваш надёжный Поставщик
[image: image2.png]


                                              


Аппарат ручной лазерной сварки MetMachine MLW-3000 N
1. Общее описание и назначение
Аппарат MetMachine MLW-3000N представляет собой профессиональное оборудование для ручной волоконно-лазерной сварки с пиковой мощностью 3000 Вт. Это модификация базовой модели MLW-3000, предназначенная для условий, требующих стабильной работы при экстремальных нагрузках и повышенной надежности.
Ключевые решаемые задачи:
· Сварка и наплавка металлов средней и значительной толщины с максимальной эффективностью и минимальным тепловложением.

· Работа с разнородными металлами, включая сложные для сварки алюминиевые сплавы.

· Лазерная очистка поверхностей от окалины, ржавчины, покрытий с шириной луча до 30 мм.

· Лазерная резка тонколистового металла.

· Выполнение сложного ремонта и восстановления крупногабаритных деталей, пресс-форм, штампов.
2. Ключевые технические параметры
Технические характеристики определяют возможности и ограничения аппарата в эксплуатации.
	Параметр
	Значение / Характеристика

	Номинальная мощность лазера
	3000 Вт

	Лазерный источник
	Raycus (волоконный, мультимодальный)

	Система охлаждения
	Встроенный чиллер Teyu (емкость бака 16 л)

	Тип соединения
	QBH

	Управление
	Сенсорная панель с интерфейсом на русском языке

	Режим работы луча
	Непрерывный / Модулированный

	Регулировка мощности
	Плавная, от 10% до 100% от номинала

	Длина рукава (кабеля)
	Стандартная — 10 метров

	Рабочее напряжение
	380 В, 50 Гц (3 фазы)

	Общая потребляемая мощность
	до 15 кВт

	Габариты станции (ДхШхВ)
	1110 x 540 x 860 мм (без упаковки)

	Вес нетто
	133 кг

	Емкость бака охлаждения
	16 литров

	Условия эксплуатации
	Температура: от 0°С до +40°C, влажность: 5-75%


3. Обоснование стоимости
Ценность аппарата формируется совокупной экономической эффективностью и расширенными возможностями.
· Мощность и универсальность: Мощность 3000 Вт позволяет работать с более толстыми материалами (до 8-10 мм в режиме сварки с разделкой кромок), сокращая потребность в других сварочных аппаратах и увеличивая производительность в 5-10 раз по сравнению с TIG/MIG.
· Высокая надежность и стабильность: Установка трехфазного питания (380В) и мощной системы охлаждения на 16 литров обеспечивает стабильную работу на 100% ПВ даже при экстремальных нагрузках, что критически важно для непрерывного производства.
· Снижение эксплуатационных расходов: Минимальное тепловложение и высокое качество шва сокращают или полностью исключают необходимость последующей механической обработки.
· Многофункциональность: Один аппарат заменяет несколько единиц оборудования, включая мощный сварочный аппарат, установку для очистки и резак.
4. Области применения
Аппарат находит применение в отраслях, где критичны производительность и качество при работе с металлами средней и большой толщины.
· Тяжелое машиностроение: Сварка рам, каркасов, элементов строительной техники.
· Судостроение и вагоностроение: Создание и ремонт корпусных конструкций, внутренних переборок.
· Производство промышленного оборудования: Изготовление станков, прессов, конвейерных систем.
· Ремонтно-восстановительные службы: Восстановление валов, шестерен, направляющих, ремонт крупных пресс-форм.
5. Результат и ценность. Количественные показатели
· Качество шва: Формирование глубоко проплавленного, узкого шва с минимальной зоной термического влияния (ТЗВ) и отсутствием деформации.
· Производительность: Скорость сварки на операциях с металлами средней толщины (4-6 мм) может превышать скорость аргонодуговой (TIG) сварки в 8-12 раз.
· Экономия материалов: На операциях с нержавеющей и оцинкованной сталью возможна работа без присадочной проволоки и защитного газа.
· Масштаб эффекта: Внедрение одного такого аппарата в среднем серийном производстве может перевести до 70% операций по сварке средне- и толстолистового металла на лазерную технологию, радикально повышая общую скорость и качество работ.
6. Экономия трудозатрат и замена оборудования
· Замена традиционного оборудования: Один аппарат MLW-3000N способен заменить парк из:

· 2-3 сварочных аппарата TIG/MIG высокой мощности.

· Оборудования для плазменной резки.

· Установки для пескоструйной или механической очистки.
· Экономия времени: На операциях, не требующих последующей обработки, экономия времени на одну деталь может достигать 60-80% за счет исключения этапов зачистки, правки и шлифовки.
· Сокращение численности персонала: Благодаря высокой скорости и простоте освоения, один оператор на MLW-3000N может выполнять объем работ, для которого ранее требовались 2-3 сварщика традиционного профиля.
7. Обучение персонала
Обучение работе на аппарате не представляет сложности для персонала, имеющего базовые навыки сварочных работ.
· Быстрая смена оператора: Интуитивно понятный русскоязычный сенсорный интерфейс позволяет освоить основные настройки (мощность, частота импульса, скорость) за 1-2 рабочих дня.
· Кривая обучения: Для достижения стабильных, качественных результатов на специфических материалах оператору требуется практика, обычно от 1 до 3 недель.
· Процесс обучения: Акцент делается не на управлении аппаратом, а на отработке техники ведения горелки и подборе параметров под конкретную задачу (толщину, материал).
8. Конструкция и комплектация
· Конструкция: Аппарат выполнен в виде единой станции. Верхняя часть содержит блок управления с сенсорным экраном, основную часть корпуса занимает лазерный источник и блок питания, в нижней части интегрирована система жидкостного охлаждения (чиллер).
· Базовая комплектация:

· Аппаратная станция MLW-3000N.

· Лазерная рукоятка (головка SUP-23T) с кабелем длиной 10 м.

· Комплект сменных сопел и защитных стекол.

· Насадки для подачи присадочной проволоки.

· Набор ключей для обслуживания.

· Защитные очки для оператора.
· Опционально: Возможна доукомплектация вторым проволокоподатчиком для расширения функциональности.
9. Эксплуатация, расходники и сервис
· Подготовка к работе: Требуется подключение к трехфазной сети 380В и заправка системы охлаждения дистиллированной водой или специальной жидкостью.
· Основные расходные материалы:
· Защитные стекла (линзы) в лазерной головке — требуют периодической замены при загрязнении или повреждении.
· Сопла (нозлы) — подвержены износу и механическим повреждениям.
· Присадочная проволока (при необходимости).
· Хладагент для системы охлаждения (тип R-32/R-410A).
· Техническое обслуживание: Регулярная чистка оптического тракта, проверка уровня и чистоты охлаждающей жидкости, очистка вентиляционных отверстий. Для сложного ремонта (источник, чиллер) рекомендуется обращаться в авторизованные сервисные центры.
10. Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)
	Параметр
	Значение / Описание

	Наименование оборудования
	Аппарат ручной лазерной сварки, очистки и резки

	Модель
	MetMachine MLW-3000N

	Назначение
	Ручная лазерная сварка, наплавка, очистка и резка металлов

	Технические требования:
	

	Мощность лазерного излучения
	3000 Вт

	Тип лазера
	Волоконный, мультимодальный

	Производитель источника лазерного излучения
	Raycus

	Система охлаждения
	Встроенный чиллер Teyu с емкостью бака 16 л

	Управление
	Сенсорная панель с поддержкой русского языка

	Режимы генерации
	Непрерывный, модулированный

	Длина гибкого рукава с горелкой
	не менее 10 м

	Комплектация
	Лазерная головка SUP-23T, набор сопел и защитных стекол, насадки для проволоки, ключи, защитные очки

	Питание
	380В, 50Гц, 3 фазы

	Номинальная потребляемая мощность
	до 15 кВт

	Габариты установки (ДхШхВ)
	не более 1120х550х870 мм

	Вес установки нетто
	133 кг


11. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Вопрос: В чем ключевое отличие MLW-3000N от MLW-3000?
Ответ: Основное отличие — в питании. MLW-3000N требует трехфазной сети 380В, что обеспечивает большую стабильность и мощность для лазерного источника. Также у MLW-3000N увеличен бак охлаждения (16 л против 10 л), что улучшает теплосъем при длительной работе на максимальной мощности.
Вопрос: Можно ли использовать этот аппарат для сварки меди и латуни?
Ответ: Сварка меди и ее сплавов возможна, но требует специальных условий из-за высокой теплопроводности и отражательной способности меди. Рекомендуется использование специальных покрытий для уменьшения отражения и обязательное применение защитного газа (азот, аргон).
Вопрос: Какая максимальная толщина свариваемого металла для этого аппарата?
Ответ: Для нержавеющей стали в режиме сварки с разделкой кромок и проваром с двух сторон — до 6-8 мм. Для углеродистой стали — до 5-6 мм. В режиме точечной сварки или наплавки возможно работать с более толстыми заготовками.
Вопрос: Требуется ли специальная подготовка помещения для установки аппарата?
Ответ: Да. Для MLW-3000N необходимо обеспечить трехфазное подключение 380В с соответствующим автоматом защиты. Также требуется хорошо вентилируемое помещение, защищенное от пыли, с ровным полом, способным выдержать вес аппарата (133 кг без упаковки).
Условия оплаты и поставки:
	№
	Наименование Товара и его характеристики

(должно соответствовать тех. документации)
	Кол-во
	Цена ед-цы с НДС
	Сумма 

с НДС
	Валюта платежа

	1
	 
	 
	
	 
	Рубли

	2
	
	 
	
	 
	Рубли

	НДС: 
	 
	 

	Итого с НДС: 
	 
	 


 

 

Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 

В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

 

Условия оплаты: 

Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 

Условия доставки Товара: 

Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.

 

 

 

 

 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	ООО «Скрабтек»

117403, Москва г, Востряковский проезд, дом № 10Б, строение 2, этаж 3 пом. 32
	            Telefax:  7(495)648-88-02

           E-mail: info@scrubtec.ru
        www.scrubtec.ru
	БИК 044525225

ПАО Сбербанк г. Москва

р/с № 40702810238000132792

ИНН 9718043776
	Генеральный директор:

Липатов Виктор Николаевич



