[image: image1.png]CRUBTEC"



                                                             Ваш надёжный Поставщик
[image: image2.png]


                                              


Адаптер для сверления труб 50-500 мм арт.100505001

1) Что это за модель и для каких задач
Адаптер для сверления труб 50–500 мм — это трубное крепление (pipe adapter / pipe saddle clamp), которое позволяет установить магнитный сверлильный станок на круглую поверхность (труба, обечайка, цилиндрическая стойка), когда штатное магнитное основание не имеет плоской опоры. Принцип работы — создать плоскую опорную площадку под магнит и зафиксировать узел на трубе цепями/ремнями натяжения. 

Типовые задачи:

· сверление монтажных отверстий в трубах и элементах трубных металлоконструкций в диапазоне Ø50–500 мм; 

· работа на объекте без демонтажа трубы (монтаж кронштейнов, опор, площадок, узлов крепления);

обеспечение повторяемости и безопасности при корончатом сверлении на криволинейной поверхности. 
· 
2) Ключевые технические параметры
Диапазон наружного диаметра трубы: Ø50–500 мм 
· Тип фиксации на трубе: цепная/ременная стяжка с натяжением (для удержания и противодействия усилию подачи) 
· Опорная площадка под магнит: плоская площадка, на которую ставится магнитное основание (критично совпадение по площади контакта) 
· Назначение: работа с магнитными сверлильными станками (совместимость обычно широкая, но зависит от геометрии магнита и габаритов площадки) 
· Важно: точные габариты площадки/цепей и масса — параметры, которые лучше фиксировать по паспорту поставки RODMIX. В открытых источниках чаще встречаются характеристики аналогичных «pipe adapter kit» у европейских/американских производителей. 
3) Обоснование стоимости
Стоимость адаптера обусловлена тем, что он заменяет «кустарное» базирование и делает операцию предсказуемой:
Базирование на трубе: формируется плоская опора под магнит, что повышает удержание и снижает риск срыва. 
· Жёсткая фиксация цепями: предотвращает смещение при подаче/входе режущей кромки. 
· Безопасная регулировка положения: у систем трубного крепления позицию можно корректировать до окончательной затяжки (это отдельно подчёркивается в описаниях подобных систем). 
· 
4) Области применения
· монтаж и ремонт трубопроводов и опорных металлоконструкций;

· энергетика, нефтегаз, промышленный монтаж — когда труба уже установлена;

· судостроение, резервуары и обечайки (цилиндрические поверхности);

· цеховая доработка трубных узлов без переналадки стационарного оборудования.

5) Какой результат/ценность, количество/масштаб
Стабильная ось сверления на трубе
Адаптер переводит работу «по круглой поверхности» в режим, близкий к станочному: крепление → базирование → контролируемая подача. Это критично при корончатом сверлении, где устойчивость оси напрямую влияет на ресурс оснастки и качество кромки. 
Снижение риска брака
Меньше вероятности:

· увода отверстия и «овальности» из-за срыва позиции;

· рывков при входе/выходе;

· потери удержания из-за неполного контакта магнита с поверхностью. 
Масштаб
На монтажных работах эффект выражается в повторяемости результата на серии одинаковых отверстий и в снижении доли переделок (особенно в связке «магнитный станок + корончатое сверло»).

6) Какое оборудование заменяет и экономия трудозатрат
Что заменяет
· самодельные кондукторы/проставки под магнит на трубе;

· «работу вдвоём», когда один удерживает приспособление/позицию;

· часть операций, которые иначе делались бы ручной дрелью с высоким риском увода на трубе.
Экономия времени
· меньше времени на разметку/перестановки из-за смещения;

· меньше повторов, связанных с нестабильной фиксацией;

ускорение подготовки места сверления (быстрее, чем собирать временные упоры). 
Сколько заменяет рабочих
Адаптер не заменяет оператора, но снижает потребность во вспомогательном удержании/страховке позиции, если соблюдена технология крепления и безопасности.

7) На сколько легко обучить персонал
Обучение обычно быстрое, потому что алгоритм стандартный для pipe adapter kit:

1. выбрать место, очистить поверхность контакта;

2. установить адаптер на трубу и затянуть цепи/ремни;

3. поставить магнитный станок на площадку, проверить удержание;

4. выполнить сверление с корректной подачей и (при необходимости) СОЖ.

Ключевые навыки: правильная затяжка цепей, контроль устойчивости узла и соблюдение требований безопасности (не держать руки в зоне между адаптером и трубой и т.п.). 

8) Конструкция и комплектация
Типовая конструкция для адаптеров данного класса:

· опорная площадка под магнитное основание;

· V-образные опоры/подвижные элементы, повторяющие контур трубы;

· натяжные цепи/ремни и узел натяжения;

· крепёжные элементы.

Подобная компоновка и принцип описываются у производителей систем трубного крепления (Европа/США). 

9) Эксплуатация, расходники и сервис
Эксплуатация
всегда контролировать соответствие трубы диапазону Ø50–500 мм; 
· очищать зону контакта, чтобы исключить «посадку на грязь/краску/стружку»;

· затягивать цепи равномерно, исключая перекос;

· перед включением станка проверять устойчивость системы на трубе (особенно на вертикалях).
Расходники
У адаптера как такового режущих расходников нет. Изнашиваемые элементы:

· цепи/ремни и замки натяжения (по наработке/условиям);

· крепёж.
Сервис
Очистка, контроль деформаций площадки и состояния цепей/узлов натяжения, замена повреждённых элементов.

10) Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)
· Наименование: адаптер (трубное крепление) для установки магнитного сверлильного станка на трубу

· Производитель/марка: RODMIX
· Артикул: 100505001
· Диапазон труб: Ø50–500 мм 

Тип фиксации: цепной/ременной натяжной (pipe saddle clamp / pipe adapter kit) 
· Назначение: сверление/зенкование/резьбонарезание — в пределах возможностей используемого магнитного станка 
· 
11) Часто задаваемые вопросы
Подойдёт ли адаптер к любому магнитному сверлильному станку?
Как правило — да, если площадь магнитного основания корректно размещается на площадке адаптера и сохраняется полный контакт. Производители подобных комплектов позиционируют их как совместимые с большинством mag-drill (с оговорками по отдельным моделям).  
Можно ли сверлить на вертикальной трубе?
Да, но требования к безопасности и контролю фиксации выше: обязательна правильная затяжка цепей/ремней и проверка устойчивости до начала сверления. 
Почему важен диапазон Ø50–500 мм?
Потому что геометрия опор и длина/конструкция цепей рассчитаны на этот диапазон; выход за пределы снижает надёжность базирования. 
Нужна ли СОЖ?
СОЖ относится к инструкции магнитного станка и оснастки (особенно корончатой). Сам адаптер лишь обеспечивает удержание и базу.

Условия оплаты и поставки:
	№
	Наименование Товара и его характеристики

(должно соответствовать тех. документации)
	Кол-во
	Цена ед-цы с НДС
	Сумма 

с НДС
	Валюта платежа

	1
	 
	 
	
	 
	Рубли

	2
	
	 
	
	 
	Рубли

	НДС: 
	 
	 

	Итого с НДС: 
	 
	 


 

 

Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 

В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

 

Условия оплаты: 

Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 

Условия доставки Товара: 

Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.

 

 

 

 

 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	ООО «Скрабтек»

117403, Москва г, Востряковский проезд, дом № 10Б, строение 2, этаж 3 пом. 32
	            Telefax:  7(495)648-88-02

           E-mail: info@scrubtec.ru
        www.scrubtec.ru
	БИК 044525225

ПАО Сбербанк г. Москва

р/с № 40702810238000132792

ИНН 9718043776
	Генеральный директор:

Липатов Виктор Николаевич



