[image: image1.png]CRUBTEC"



                                                             Ваш надёжный Поставщик
[image: image2.png]


                                              


Магнитный мини-сверлильный станок RMDM-50, 1880 Вт, до 50 мм, W19

1) Что это за модель и для каких задач
RODMIX RMDM-50 — компактный (мини) магнитный сверлильный станок с повышенной мощностью, предназначенный для сверления металла по месту в условиях ограниченного пространства по высоте и доступу. Модель ориентирована на корончатое (кольцевое) сверление до Ø50 мм с применением стандартной посадки Weldon 19 (W19).

Станок закрывает нишу между ультракомпактными моделями до Ø35 мм и полноразмерными магнитными станками, обеспечивая больший диаметр сверления при сохранении мобильности.

Типовые задачи:

· сверление отверстий Ø18–50 мм корончатыми сверлами под болтовые соединения, монтажные пластины, кронштейны, фланцы малых и средних размеров;

· сверление спиральными сверлами небольшого диаметра (через соответствующую оснастку);

· монтажные и ремонтные работы, где невозможна доставка детали к стационарному станку, но требуется жёсткая ось сверления и повторяемость результата;

· работы в стеснённых зонах: под балками, внутри металлокаркасов, вблизи рёбер жёсткости.

2) Ключевые технические параметры
Параметры приведены по данным официальных каталогов и инструкций производителя; для закупки и ТЗ рекомендуется ориентироваться на паспорт конкретной поставки.
Привод и управление
· Мощность: 1880 Вт
· Питание: 220–240 В, 50–60 Гц
· Скорость вращения: до 600 об/мин
· Плавный пуск: есть
· Регулировка оборотов: предусмотрена в рабочем диапазоне
· Реверс: нет
Оснастка и возможности сверления
· Шпиндель / посадка: Weldon 19 (W19)

· Максимальный диаметр корончатого сверла: 50 мм
· Спиральное сверление: ограничено малым диаметром (по назначению модели)
· Рабочий ход: около 50 мм
· Назначение: корончатое сверление в приоритете
Магнитная база и масса
· Сила магнита: порядка 14000–15000 Н
· Минимальная толщина металла для работы магнита: 10 мм
· Компактное магнитное основание: адаптировано под работу в узких зонах
· Масса: около 10–11 кг

3) Обоснование стоимости
Стоимость RMDM-50 формируется сочетанием компактности и возможностей, которые обычно доступны только у более габаритных моделей:
· Мощность 1880 Вт — запас по крутящему моменту для корончатого сверления Ø40–50 мм без перегрузки привода.
· Мини-формат — сложная компоновка, позволяющая сохранить жёсткость и магнитное удержание при малых габаритах.
· Посадка Weldon 19 — промышленный стандарт, совместимый с широкой линейкой корончатых сверл европейского, американского и азиатского производства.
· Магнит высокой силы удержания — критично для стабильности при мобильных и вертикальных работах.

Фактически пользователь платит за возможность выполнять «полноразмерные» отверстия там, где обычный магнитный станок не помещается.

4) Области применения
· Монтаж металлоконструкций: сверление отверстий под крепёж непосредственно на объекте.
· Ремонт и сервис промышленного оборудования: работа без демонтажа узлов и рам.
· Производственные участки: вспомогательный станок для труднодоступных зон.
· Выездные слесарно-монтажные работы: мобильная альтернатива ручной дрели на отверстиях среднего диаметра.

5) Какой результат и ценность (детально, масштаб)
Повторяемость и контроль геометрии
Магнитное базирование и направленная подача обеспечивают стабильную ось сверления, что особенно важно на Ø30–50 мм, где ручной инструмент часто уводит отверстие.
Скорость при корончатом сверлении
Корончатое сверло удаляет металл по кольцу, снижая объём резания и нагрузку на привод. Это позволяет быстрее выполнять отверстия при меньшем усилии оператора.
Ценность компактности
Основная ценность RMDM-50 — возможность выполнить отверстие Ø40–50 мм там, где это иначе невозможно без демонтажа конструкции или применения нестабильных ручных решений.

6) Какое оборудование он заменяет и экономия трудозатрат
Что заменяет
· ручные и угловые дрели при отверстиях среднего диаметра;

· часть операций стационарного сверлильного станка при невозможности перемещения детали;

· многоэтапное рассверливание при выходе на Ø40–50 мм.
Экономия времени
Экономия достигается за счёт:

· отсутствия этапа демонтажа и транспортировки детали;

· меньшего числа повторных проходов;

· снижения брака из-за увода сверла.
Сколько заменяет рабочих
Станок не заменяет оператора, но позволяет одному сотруднику выполнять больший объём работ с меньшей физической нагрузкой и стабильным качеством.

7) На сколько легко обучить персонал
Обучение занимает минимальное время:

· подготовка поверхности под магнит и проверка удержания;

· установка корончатого сверла W19;

· выбор оборотов и подача СОЖ;

· соблюдение стандартных требований безопасности.

Для оператора с опытом работы с магнитными станками адаптация занимает считанные часы.

8) Конструкция и комплектация
Конструкция
Компактная станина с магнитным основанием, электропривод 1880 Вт, узел подачи с коротким ходом, шпиндель Weldon 19, органы управления, система подачи СОЖ.
Комплектация
Типовая комплектация:

· станок RMDM-50;

· кейс для транспортировки;

· руководство по эксплуатации;

· страховочный ремень;

· бачок подачи СОЖ;

· комплект ключей.

9) Эксплуатация, расходники и сервис
Эксплуатация
· обеспечивать чистый контакт магнита с металлом;

· учитывать ограниченный рабочий ход и длину оснастки;

· использовать СОЖ для увеличения ресурса корончатых сверл;

· избегать перегрузки и работать в рекомендуемых режимах.
Расходники
· корончатые сверла HSS или TCT с хвостовиком Weldon 19 (19,05 мм / 3/4");

· центрирующие штифты (при необходимости);

· охлаждающие жидкости и смазки;

· сервисные расходные элементы по регламенту.
Сервис
Регламент включает очистку, проверку направляющих, крепежа и электрокабеля. Ремонт выполняется в специализированных сервисных центрах.

10) Краткая спецификация (для ТЗ / тендера)
· Наименование: магнитный мини-сверлильный станок

· Модель: RODMIX RMDM-50
· Артикул: 520000501
· Мощность: 1880 Вт
· Питание: 220–240 В / 50–60 Гц
· Скорость вращения: до 600 об/мин
· Плавный пуск: есть

· Реверс: нет

· Посадка оснастки: Weldon 19 (W19)
· Макс. диаметр корончатого сверла: 50 мм
· Рабочий ход: около 50 мм
· Минимальная толщина металла: 10 мм
· Масса: около 10–11 кг
11) Часто задаваемые вопросы
Чем RMDM-50 отличается от RMDM-35?
RMDM-50 имеет больший запас мощности и увеличенный максимальный диаметр корончатого сверления — до 50 мм, при схожей концепции компактного исполнения.
Подойдёт ли любая корончатая оснастка на 50 мм?
Важно, чтобы хвостовик был стандарта Weldon 19 и длина сверла соответствовала рабочему ходу станка.
Можно ли работать на вертикальной поверхности?
Возможно при соблюдении требований безопасности, чистой опорной поверхности и достаточной толщины металла.
Почему нет реверса?
Модель ориентирована на корончатое сверление; резьбонарезание не является её основным назначением.

Условия оплаты и поставки:
	№
	Наименование Товара и его характеристики

(должно соответствовать тех. документации)
	Кол-во
	Цена ед-цы с НДС
	Сумма 

с НДС
	Валюта платежа

	1
	 
	 
	
	 
	Рубли

	2
	
	 
	
	 
	Рубли

	НДС: 
	 
	 

	Итого с НДС: 
	 
	 


 

 

Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 

В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

 

Условия оплаты: 

Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 

Условия доставки Товара: 

Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.

 

 

 

 

 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	ООО «Скрабтек»

117403, Москва г, Востряковский проезд, дом № 10Б, строение 2, этаж 3 пом. 32
	            Telefax:  7(495)648-88-02

           E-mail: info@scrubtec.ru
        www.scrubtec.ru
	БИК 044525225

ПАО Сбербанк г. Москва

р/с № 40702810238000132792

ИНН 9718043776
	Генеральный директор:

Липатов Виктор Николаевич



