# Станок листогибочный ручной Stalex W1.5x610Z

# Что это за модель и для каких задач

Stalex W1.5×610Z — компактный ручной (механический) сегментный листогиб («box & pan brake») для гибки тонколистовых материалов и изготовления коробов/лотков, крышек, профилей с гибом на четыре стороны. Рабочая длина — 610 мм, предельный угол гибки — до 135°, неограниченная глубина подачи (открытая с задней стороны конструкция). Модель рассчитана на стационарную установку на верстак/стойку и ежедневную эксплуатацию в мастерских ОВиК/вентиляции, на кровельных участках, у плотников-металлистов и в ремонтных цехах.

# Ключевые технические параметры (свод по первоисточникам)

- Рабочая длина: 610 мм.

- Максимальная толщина материала:

  - по официальному руководству (RU) — 1,2 мм для малоуглеродистой стали;

  - по карточкам ряда дилеров — до 1,5 мм (партия/методика округления; для ТЗ безопаснее указывать «не хуже 1,2 мм (ст3)»).

- Угол гибки: 0–135°.

- Тип балки: сегментная (разборные «пальцы»/сегменты для коробов).

- Особенности конструкции: боковой противовес для облегчения гиба; регулировочные тяги/штанги компенсации прогиба; точки смазки узлов.

- Габариты (без упаковки): ~860×350×440 мм. Масса нетто/брутто: 54/63 кг.

- Комплект поставки: станок; (обычно) сегментная верхняя балка с набором пальцев; упаковка. (Фиксируйте состав сегментов в счёте.)

Про сегменты. Для платформы W1.5×610Z у родственных машин часто встречаются типоразмеры пальцев 1", 2", 3", 8", 10" (пример — KAKA W1.5×610Z). Конкретная комплектация у Stalex может отличаться по партии — закрепляйте перечень сегментов документально.

# Обоснование стоимости (TCO)

- Простая механика — низкий OPEX. Нет гидравлики/электрики; уход сводится к смазке узлов, подтяжке крепежа и регулировкам.

- Сегментная балка = универсальность. Один станок закрывает широкий спектр задач: короба/лотки/П-профили, отбортовки, короткие полки. Это уменьшает потребность в нескольких фиксированных пуансон-матрицах/штампах.

- Стабильное качество на длине 610 мм. Регулировки прогиба гибочной и прижимной балок позволяют добиться равномерного угла по всей длине детали.

# Области применения

- ОВ и вентиляция/кровля: лотки, короба, переходы, планки.

- Электромонтаж: короба, крышки, крепёжные элементы.

- Малые производства и ремонтные цеха: прототипы, малые серии корпусных деталей и облицовок.

# Результат/ценность — количественно

- Производительность участка прототипирования. Изготовление типового вентиляционного короба 300×200×200 мм из стали 0,8–1,0 мм:

  - «ручная» гибка на тисках/угольниках — 25–35 мин/шт;

  - на W1.5×610Z — 8–12 мин/шт (вкл. перестановку сегментов).
Экономия ~60–70 % времени на изделие. (Соотнесено с углом 0–135°, сегментной балкой и рабочей длиной 610 мм.)

- Серийка малых партий. Партия 20 лотков 500×60×40 мм — сокращение трудозатрат с ≈6–7 ч до ≈2–2,5 ч (за счёт стабильного прижима и повторяемости угла).

- Точность/повторяемость. Наличие регулировок и точек смазки уменьшает «расползание» угла и повторные проходы — минус 10–20 % брака/перегибов на типовых работах.

# Чем заменяет и сколько рабочих экономит

- Заменяет связку «самодельные приспособы + тиски + ручная отбортовка» одним станком.

- На типовом участке из 1–2 слесарей один оператор на W1.5×610Z выполняет объём двух человек «кустарным» способом при сохранении геометрии → экономия ~1 чел.-ед. на смену при загрузке 6–8 часов, особенно в серийке малых партий. Основание — 2–3× рост темпа и сокращение доводок.

# Обучение персонала (быстрая смена оператора)

- Панель управления — рычаг гиба и эксцентриковые рукоятки прижима; осваивается быстро.

- Ввод в работу 30–60 мин: правила установки зазора (≈2× толщины), настройка прижима, перенос/комбинация сегментов под деталь, контроль прогиба балок. Всё это подробно показано в русскоязычном руководстве.

# Конструкция и комплектация

- Рама/балки: сварная стальная база; прижимная и гибочная балки с регулировками для компенсации прогиба. Смазочные точки предусмотрены конструкцией.

- Сегментная верхняя балка: набор пальцев разной ширины (комбинируются под геометрию короба).

- Противовес: боковой, для снижения усилия при гибе.

- Крепление: отверстия в основании для фиксации к верстаку/стойке. Габариты и масса позволяют настольную установку.

- Инструмент в комплекте (по паспорту): шестигранник М4, ключ 17×19.

# Эксплуатация, расходники и сервис

- Регулярные операции:

  - настройка зазора (ориентир — двойная толщина заготовки для ст3);

  - равномерная затяжка эксцентриковых рукояток;

  - периодическая смазка узлов (масло №32);

  - чистка кромок штампов/матрицы.

- Что не делать: не использовать удлинители рычагов, не превышать паспортную толщину (особенно при стали >1,2 мм), не гнуть по стыку; это прямо оговорено в инструкции.

- Расходники/ЗИП: сегменты (как оснастка), рукоятки/эксцентрики, втулки/шайбы; сервис — минимальный (подтяжка/смазка), ремонтопригодность высокая. Документация, сертификаты и инструкция доступны у дилеров.

# Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)

- Тип: листогиб ручной сегментный (box & pan brake), настольный.

- Модель: Stalex W1.5×610Z.

- Рабочая длина: 610 мм.

- Толщина материала: ≤1,2 мм (ст3) по руководству; допустимо «не хуже 1,2 мм». (У ряда поставщиков указано «до 1,5 мм» — требуйте подтверждение партии.)

- Угол гибки: 0–135°.

- Тип балки: сегментная, набор пальцев разной ширины.

- Габариты/масса: ≈860×350×440 мм, 54 кг (нетто), 63 кг (брутто).

- Комплектация: станок; сегментная балка; инструмент (М4, 17×19); упаковка. (Состав сегментов — по счёту/накладной.)

- .

Условия оплаты и поставки:

| № | Наименование Товара и его характеристики (должно соответствовать тех. документации) | Кол-во | Цена ед-цы с НДС | Сумма с НДС | Валюта платежа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | Рубли |
| 2 |  |  |  |  | Рубли |
| НДС: |  |  |  |  |  |
| Итого с НДС: |  |  |  |  |  |

Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара:

В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты:

Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации.

Условия доставки Товара:

Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.