[image: image1.jpg]


                                                             Ваш надёжный Поставщик
[image: image2.png]CRUBTEC"



                                              

 Поломоечная машина VOSTOK BA30 (c литиевым АКБ 50Ач)
Что это за модель и для каких задач

VOSTOK BA30 — компактная толкаемая аккумуляторная поломоечная машина для регулярной влажной уборки твёрдых полов на малых и средних площадях: магазины, склады, небольшие цеха, общественные пространства, клининговые аутсорс-объекты. Классическое сочетание: бак чистой воды 30 л / грязной 40 л, щётка 460 мм, теоретическая производительность ≈ 1800 м²/ч. В «литий-версии» применяется АКБ 24 В 50 А·ч (Li-ion / LiFePO₄) — увеличенная доступность энергии при меньшей массе и быстрый заряд. 


Ключевые технические параметры

· Тип: толкаемая, батарейная (24 В). 
· Щётка: дисковая 1×460 мм, скорость ≈ 160 об/мин; прижим ≈ 20 кг. 
· Ширина всасывающей балки: ≈ 560 мм. 
· Теоретическая производительность: ≈ 1800 м²/ч. 
· Бак чистой/грязной воды: 30 / 40 л. 
· Приводы: мотор щётки ≈ 500 Вт; вакуумный мотор ≈ 300 Вт; уровень вакуума ≈ 104 мбар. 
· АКБ (это место требует фиксации в ТЗ):

· Литий 24 В 50 А·ч — типовая комплектация ряда продавцов, в комплекте ЗУ. 
· встречается и литий 24 В 62 А·ч у других продавцов — как альтернатива повышенной ёмкости. 

· Габариты (Д×Ш×В): ≈ 1140×510×1105 мм; масса машины ~50 кг (с АКБ). 



Обоснование стоимости

1. Литий 24 В 50 А·ч: меньшая масса, стабильное напряжение под нагрузкой, быстрый заряд и больший ресурс циклов по сравнению с GEL/AGM. На практике — длиннее смена при ровной тяге, меньше просадок вакуума и щётки. 
2. Ёмкие баки 30/40 л и щётка 460 мм — реже дозаправка/слив, нормальная «полоса» уборки для магазинов/офисов/СО. 
3. Простая механика и сервис: дисковая схема, доступная балка, стандартные расходники — низкая стоимость владения. 
4. Манёвренность и габарит: проходит в узкие проходы и лифты (1,14 м длиной). 


Области применения

· Ритейл: торговые залы, подсобки, фуд-корты (твёрдые покрытия).

· Логистика/склады: коридоры, упаковочные зоны.

· Образование/медицина/HoReCa: коридоры, столовые, хоз-помещения). 


Какой результат/ценность — количественно

База сравнения: швабра/ведро или однодисковая машина + водосос.

· Производительность: BA30 даёт до ~1800 м²/ч теоретически. Даже при 60-70 % реального коэффициента — ≈ 1100–1300 м²/ч, что в 5–8 раз быстрее ручной схемы (150–250 м²/ч при хорошем темпе). 
· Качество и безопасность: однопроходная мойка-скраб + немедленная сушка — пол сухой спустя секунды → меньше травмо-рисков и повторных проходов. 
· Энергия/срок службы АКБ: литий даёт более предсказуемый график разряда и меньшие потери времени на дозаряд/замены батарей, особенно в плотных сменах. 


Сколько оборудования заменяет и какого / экономия трудозатрат

· В типовой торговой зоне 1× BA30 заменяет бригады 2–3 человек с тележками/швабрами или связку «однодиск + водосос» на площадях до 2–3 тыс. м².

· Экономия времени: при реальных 1200 м²/ч вместо 200 м²/ч вручную — −80–85 % нормо-часов на ту же площадь.

· При уборке 3000 м²/день экономится ~10–12 ч труда ежедневно (vs. ручная), что окупает разницу стоимости литиевой версии за счёт меньшего штата и «ночных» смен.



Насколько легко обучить персонал

· Управление интуитивно: подача воды, регулировка потока, опускание щётки/балки, запуск вакуума — базовые операции.

· 1–2 часа инструктажа + 30–60 мин практики обычно достаточно для уверенной работы; важны правила:

· только внутри помещений;

· не использовать на склонах > 2 %;

· не смешивать химию;

· ежедневная промывка бака/фильтров;

· хранение/заряд по инструкции. 


Конструкция и комплектация

· Дисковая платформа 460 мм, балка 560 мм, слив/залив с фильтрами. 
· АКБ литий 24 В 50 А·ч + ЗУ в комплекте (для 50 А·ч-комплектации; 
· Вакуумный мотор ~300 Вт (сушка в один проход), мотор щётки ~500 Вт. 
· Габариты/масса: ~1140×510×1105 мм, ~50 кг с АКБ — проходит в лифт, удобна при транспортировке. 
· Базовая поставка: щётка средней жёсткости, балка с резинами, литиевая АКБ, ЗУ. 


Эксплуатация, расходники и сервис

Ежесменные операции: ополаскивание баков, промывка фильтра, слив грязной воды, визуальный осмотр резин скребка, заряд АКБ до 100 %. 
Расходники:
· Щётка 460 мм или пад-держатель + пад 20″;

· Резины балки 560 мм;

· уплотнения, фильтры, шланги (по мере износа);

· литиевая АКБ (ресурс 1500–3000+ циклов в зависимости от химии LiFePO₄ и режима эксплуатации). 
Сервисные интервалы: осмотр раз в смену, профилактика узлов по календарю/моточасам; хранение/заряд по РЭ 


Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)

Поломоечная машина: VOSTOK BA30 (толкаемая)
АКБ: литий 24 В 50 А·ч (Li-ion/LiFePO₄), 1 шт; ЗУ 24 В (указать ток, не ниже 8–11 А) — обязательно прописать в ТЗ. 
Ограничения эксплуатации: только внутри помещений; макс. уклон ~2 %. 
Габариты/масса: ~1140×510×1105 мм; ~50 кг (с АКБ). 
Приводы: щётка ~500 Вт; вакуум ~300 Вт. 
Производительность (теор.): ~1800 м²/ч. 
Баки: 30 л / 40 л. 
Щётка / балка: 460 мм / ~560 мм. 


Часто задаваемые вопросы

Сколько работает на одном заряде?
Зависит от покрытия/настройки подачи воды. Для лития 24 В 50 А·ч при среднем расходе мощности (щётка+вакуум) ориентируйтесь на 2–3 часа смешанного режима. Для 62 А·ч — соответственно дольше. (Фиксируйте ёмкость в ТЗ.) 
Какая химия допустима?
Нейтральные/слабощелочные составы для поломоечных машин; запрещены кислоты и растворители, если нет прямого допуска производителя. 
Можно ли работать на шероховатых/неровных полах?
В РЭ есть ограничения: машина не предназначена для грубых, абразивных и неровных покрытий. 
Где хранить и как заряжать?
Внутри помещения, в сухих условиях, при соблюдении температурных допусков; заряд — только штатным ЗУ, розетка с заземлением. 
Чем литий лучше геля/AGM на BA30?
Меньше масса, стабильная отдача тока, быстрее заряд, больший ресурс циклов → выше готовность к работе и меньше простоев смен. 

 Условия оплаты и поставки:

	№
	Наименование Товара и его характеристики

(должно соответствовать тех. документации)
	Кол-во
	Цена ед-цы с НДС
	Сумма 

с НДС
	Валюта платежа

	1
	
	
	





	
	Рубли

	2
	




	
	






	
	Рубли

	НДС:







	
	

	Итого с НДС:






	
	


Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 

В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты: 

Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 

Условия доставки Товара: 

Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.

	
	
	
	

	
	
	
	

	ООО «Скрабтек»

117403, Москва г, Востряковский проезд, дом № 10Б, строение 2, этаж 3 пом. 32
	            Telefax:  7(495)648-88-02

           E-mail: info@scrubtec.ru

        www.scrubtec.ru
	БИК 044525225

ПАО Сбербанк г. Москва

р/с № 40702810238000132792

ИНН 9718043776
	Генеральный директор:
Липатов Виктор Николаевич



