## Пылесос для влажной и сухой уборки   Zero TB-114

## Что это за модель и для каких задач

Zero TB-114 — профессиональный пылеводосос класса wet & dry для сбора сухого мусора и жидкостей. Конфигурация: бак 60 л из нержавеющей стали, три двухстадийные турбины (итого 3,6 кВт), тракт DN38, тележка для перевозки по объекту. Оптимален для пост-ремонтного клининга, производственных/складских зон, ритейла/ТРЦ и локальных задач на автомойках. На ряде поставок предусмотрен слив (без снятия «головы») и влагоустойчивый фильтр, пригодный для «сухо/влажно» без частой переоснастки.

## Ключевые технические параметры

- Питание: 1~ 220–240 В, 50–60 Гц.

- Турбины / мощность: 3 × 1200 Вт = 3600 Вт; двухстадийные.

- Разрежение / расход воздуха: ≈ 220 мбар / ≈ 200 л/с.

- Бак / материал: 60 л, нержавеющая сталь (INOX), сливной патрубок (по комплектации).

- Оснастка: тракт DN38, шланг ≈2,5 м, кабель ≈8 м.

- Акустика / масса: ~79 дБ(A) / ~12,4 кг (сухая масса, зависит от партии).

## Обоснование стоимости

- Производительность 3-турбинного узла. Суммарная мощность 3,6 кВт и двухстадийная крыльчатка дают стабильную тягу при «тяжёлых» загрязнениях и на длинном рукаве DN38.

- Ресурсный INOX-бак 60 л. Коррозионная стойкость и ударопрочность выше пластика; увеличенный объём снижает частоту выгрузок.

- Слив и «влагоустойчивый» фильтр. Быстрая выгрузка без снятия моторного блока и отсутствие необходимости часто менять фильтрацию между «сухо/влажно» уменьшают простои.

- Унификация DN38. Доступность аксессуаров/ЗИП у нескольких поставщиков снижает TCO.

## Области применения

- Стройка/пост-ремонт: сбор шлама, растворов, песка/пыли; устойчивость по тяге при больших объёмах влаги.

- Производство/склады: аварийные проливы, технологические жидкости (с учётом химсовместимости материалов).

- Ритейл/ТРЦ, HoReCa: «дежурная» уборка больших площадей с редкими выгрузками (60 л).

- Автосервис/детейлинг (локально): коврики/пол, оперативный влагосбор.

## Какой результат/ценность (количественно)

- Меньше выгрузок в 2–3 раза относительно 20–30-литрового класса: при типичных проливах 50–100 л один оператор закрывает задачу за 5–10 мин без «многозаходности» и переносов.

- Темп на DN38. При ≈200 л/с и ≈220 мбар сохраняется «рабочая» тяга на шланге 2,5–5 м (при чистых фильтрах/герметичности), что критично на больших площадях.

- Сервис-время. Слив без снятия «головы» экономит 2–4 мин на цикл, давая ≈20–40 мин выигрыша за смену при 8–10 выгрузках. (Расчёт на базе паспортных параметров и типовых циклов эксплуатации wet&dry.)

## Сколько техники/людей заменяет (при сохранении качества)

- Против 20–30 л / 1-турбинных аппаратов: TB-114 выполняет тот же объём в ~1,5–2 раза быстрее в «мокрых» задачах и реже останавливается на выгрузку → часто заменяет до двух малолитражных пылеводососов на участке.

- Экономия трудозатрат: на объекте с 6–8 «мокрыми» вызовами/смену — ~1–1,5 чел·ч за счёт редких выгрузок и устойчивой тяги (меньше повторных проходов). (Оценка по классу 60 л/3 мотора.)

## Насколько легко обучить персонал

- Интерфейс простой: отдельные клавиши моторов, контроль уровня и слив, ручная очистка фильтра.

- Ввод в эксплуатацию 15–30 минут: выбор насадок под «сухо/влажно», порядок опорожнения, просушка тракта после жидкостей, запреты (ЛВЖ/горячие среды). Карточки дилеров подтверждают описанный набор операций для TB-114.

## Конструкция и комплектация

- Бак/корпус: INOX 60 л, сливной патрубок; металлические защёлки, тележка с ручкой (2 колёса + 2 ролика).

- Турбинный блок: 3×1200 Вт; номинально 79 дБ(A).

- Тракт и оснастка: DN38, шланг ≈2,5 м, кабель ≈8 м; в типовой поставке — S-трубки (2 шт.), насадка для сухого мусора, насадка для жидкостей, щелевая, фильтр-мешок/корзина (уточняется счётом).

## Эксплуатация, расходники и сервис

Ежесменно / по мере заполнения:

- Опорожнение и промывка бака; очистка фильтра/корзины при падении тяги; осмотр герметичности тракта и состояния рукава.
Расходники и ЗИП (DN38):

- Фильтр-корзина/картридж под «сухо/влажно», фильтр-мешок, шланг DN38, S-трубки, насадки «сухо/влажно», уплотнения/клипсы; аксессуары TB-113/114 взаимозаменяемы по ряду позиций.  
Плановое ТО (ориентиры):

- Каждые 250–500 моточасов — ревизия щёток турбин, крыльчаток, контактов, уплотнений крышки; чаще — при абразивной пыли/агрессивных средах (по допускам производителя).

## Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)

- Модель: Zero TB-114.

- Назначение: пылеводосос для сухой и влажной уборки.

- Питание: 1~ 220–240 В, 50–60 Гц.

- Турбины / мощность: 3 × 1200 Вт = 3600 Вт (двухстадийные).

- Разрежение / расход: ≈220 мбар / ≈200 л/с.

- Бак / материал: 60 л, нержавеющая сталь, слив.

- Тракт / длины: DN38, шланг ≈2,5 м, кабель ≈8 м.

- Уровень шума / масса: ≈79 дБ(A) / ≈12,4 кг.

- Комплектация: аппарат + шланг DN38 + S-трубки + насадки «сухо/жидкости» + щелевая + фильтрующие элементы (точный состав — по счёту-спецификации).

Условия оплаты и поставки:

| № | Наименование Товара и его характеристики (должно соответствовать тех. документации) | Кол-во | Цена ед-цы с НДС | Сумма с НДС | Валюта платежа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | Рубли |
| 2 |  |  |  |  | Рубли |
| НДС: |  |  |  |  |  |
| Итого с НДС: |  |  |  |  |  |

Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара:

В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты:

Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации.

Условия доставки Товара:

Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.