[image: image1.jpg]


                                                             Ваш надёжный Поставщик
[image: image2.png]CRUBTEC"



                                              

 Мойка высокого давления TOR H5 2515 ( с нагревом)
1. Что это за модель и для каких задач
TOR H5 2515 — профессиональная мойка высокого давления с дизельным нагревом воды, рассчитанная на давление до 200 бар и производительность около 900 л/ч. Аппарат предназначен для интенсивной эксплуатации на автомойках, в сервисах и промышленности, включая режимы длительной непрерывной работы.

Основные задачи:

· мойка легковых и грузовых автомобилей, спецтехники, коммунального транспорта;

· удаление стойких загрязнений: жиров, масел, битума, реагентов, глины, наледи;

· очистка полов, стен, фасадов, ворот, рамп и металлических конструкций;

· подготовка поверхностей перед ремонтом и окраской;

· локальная обработка горячей водой или паром там, где требуется высокая температура.

По сути, аппарат является универсальным профессиональным комплексом «высокое давление + нагрев» для предприятий с постоянным потоком объектов.



2. Ключевые технические параметры
· Максимальное давление — 200 бар

· Производительность — около 900 л/ч (≈15 л/мин)

· Тип нагрева — дизельная вертикальная горелка

· Температура воды на выходе — до 140 °C

· Электропитание — 380 В, трёхфазное

· Мощность двигателя — 5,5 кВт

· Тип двигателя — асинхронный, 1450 об/мин

· Помпа — латунная головка, профессиональная, рассчитана на 200 бар

· Система Total-Stop

· Бак топлива — 22–25 л

· Расход топлива — около 4,7 л/ч при полной нагрузке

· Бак для химии — около 22 л

· Габариты — примерно 1330×750×1060 мм

· Масса — около 132 кг

· Уровень шума — около 70 дБ

· Длина электрокабеля — 5 м



3. Обоснование стоимости
1. Класс оборудования и ресурс.
Аппарат относится к профессиональному сегменту: давление 200 бар, расход 900 л/ч, нагрев до 140 °C. Сочетание низкооборотного двигателя 1450 об/мин и латунной помпы обеспечивает высокий ресурс и стабильность работы.

2. Сравнение с европейскими аналогами.
Аппараты с аналогичными параметрами у европейских марок обычно стоят на 20–40 % дороже. TOR занимает более доступную ценовую нишу при сопоставимых характеристиках.

3. Экономия за счёт совмещения функций.
TOR H5 2515 совмещает функции холодной мойки, нагревателя воды и частично заменяет парогенератор. Это исключает необходимость в отдельном бойлере и экономит место, энергию и стоимость обслуживания.

4. Ремонтопригодность.
Конструкция открытая, узлы доступны, расходники и запчасти стандартные, сервисная база в России широкая.



4. Области применения
· Автомойки, детейлинг-центры, коммерческие моечные комплексы.

· СТО, автопарки, автобусные депо, предприятия спецтехники.

· Производственные и складские помещения, очистка оборудования и полов.

· ЖКХ: фасады, тротуары, лестничные группы, остановочные павильоны.

· Пищевая промышленность (в ограниченных зонах, учитывая дизельный нагрев).



5. Результат и ценность: количество и масштаб
5.1. Производительность по объектам
Легковой автомобиль:
· холодная вода: 8–10 мин

· TOR H5 2515: 5–7 мин
Экономия времени: 30–40 %
Грузовик / спецтехника:
· холодная вода: 20–25 мин

· TOR: 12–15 мин
Экономия времени: 40–50 % + уменьшение расхода химии
Промышленные поверхности:
· холодная вода: 250–350 м²/ч

· TOR: 400–600 м²/ч
Рост производительности: 40–70 %
5.2. Экономия расходов
· снижение расхода химии на 20–30 % благодаря нагреву;

· уменьшение ручной дотирки и потерь времени;

· уменьшение «пустой» работы двигателя за счёт Total-Stop;

· возможность обслуживать больше объектов тем же штатом.



6. Какие рабочие и оборудование заменяет
Оборудование:
Обычно TOR H5 2515 заменяет:

1. Холодную АВД 130–150 бар

2. Отдельный бойлер для подогрева воды

3. Частично — пароочиститель

То есть два–три отдельных устройства объединяются в один аппарат.

Рабочие:
При использовании холодной мойки 1 объект часто обслуживают 2 оператора.
TOR H5 2515 позволяет:

· либо заменить 2 операторов 1 оператором без потери производительности,

· либо теми же 2 работниками увеличить объём работ на 30–50 %.

В пересчёте — экономия 0,5–1 ставки при интенсивном режиме работы.



7. Сложность обучения персонала
Оператору, уже знакомому с обычными мойками, требуется:

· 1–2 часа инструктажа по работе с горячей водой и горелкой;

· одна смена практики.

· Основной акцент делается на:

· безопасную работу с горячей водой;

· контроль топлива и химии;

· промывку после использования химических средств;

· корректное завершение цикла (охлаждение котла).

Обучение нового оператора занимает 1 рабочую смену.


8. Конструкция и комплектация
Основные узлы:

· стальная рама с колёсами для мобильности;

· двигатель 5,5 кВт 1450 об/мин;

· латунная помпа высокого давления;

· дизельная горелка с теплообменником;

· баки топлива и химии;

· система Total-Stop;

· панель управления с регуляторами давления и температуры.

Комплектация:

У разных поставщиков аппарат может продаваться:

· в базовой версии (без шлангов и пистолета),

· или в полной версии: пистолет, шланг, копьё, веерная и ротаторная форсунки.



9. Эксплуатация, расходники и сервис
Ежедневная эксплуатация:
· проверка электросети и заземления;

· проверка фильтров и подачи воды;

· контроль топлива;

· настройка давления и температуры;

· после работы — охлаждение котла, сброс давления, промывка химконтура.

Расходные материалы:
· дизельное топливо;

· вода;

· моющие средства;

· масло в помпе;

· фильтры и форсунки.

Сервис:
· регулярная замена масла и фильтров;

· чистка теплообменника;

· обслуживание горелки;

· контроль электрических соединений и шлангов.



10. Краткая спецификация (для ТЗ / тендера)
Аппарат высокого давления с нагревом воды
· Давление — до 200 бар

· Производительность — не менее 900 л/ч

· Температура воды — до 140 °C

· Нагрев — дизельная горелка

· Питание — 380 В, 3 фазы

· Мощность двигателя — не менее 5,5 кВт

· Двигатель — низкооборотный, 1450 об/мин

· Помпа — латунная головка

· Бак топлива — не менее 22 л

· Бак моющего средства — не менее 20 л

· Система управления — Total-Stop

· Защита от работы без воды

· Габариты — порядка 1300×750×1100 мм

· Масса — до 140 кг

· Исполнение — мобильное, на колёсной раме



11. Часто задаваемые вопросы
1. Может ли аппарат забирать воду из ёмкости?
Да, при наличии системы самовсасывания или отдельного подпиточного насоса. В базовой конфигурации обычно требуется сеть с давлением.

2. Можно ли подключить аппарат к 220 В?
Нет, двигатель рассчитан на 380 В. Для объектов без трёхфазной сети нужно выбирать автономные бензиновые или дизельные решения.

3. Подходит ли аппарат для пищевых производств?
Да, но только в зонах, где допустим дизельный нагрев и обеспечена вентиляция. Прямой контакт продуктов с зонами выхлопа исключён.

4. Требователен ли аппарат к качеству воды?
Да. Нужен фильтр, желательно умягчение воды при высокой жёсткости.

5. Как часто требуется обслуживание?
Форсунки, фильтры и электрод горелки — периодически; масло в помпе — примерно каждые 300–500 моточасов.

6. Входит ли комплект аксессуаров?
Зависит от поставщика. Нужно уточнять и фиксировать в ТЗ.

Конец формы

Условия оплаты и поставки:

	№
	Наименование Товара и его характеристики

(должно соответствовать тех. документации)
	Кол-во
	Цена ед-цы с НДС
	Сумма 

с НДС
	Валюта платежа

	1
	
	
	





	
	Рубли

	2
	




	
	






	
	Рубли

	НДС:







	
	

	Итого с НДС:






	
	


Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 

В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты: 

Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 

Условия доставки Товара: 

Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.

	
	
	
	

	
	
	
	

	ООО «Скрабтек»

117403, Москва г, Востряковский проезд, дом № 10Б, строение 2, этаж 3 пом. 32
	            Telefax:  7(495)648-88-02

           E-mail: info@scrubtec.ru

        www.scrubtec.ru
	БИК 044525225

ПАО Сбербанк г. Москва

р/с № 40702810238000132792

ИНН 9718043776
	Генеральный директор:
Липатов Виктор Николаевич



