[image: image1.png]CRUBTEC"



                                                             Ваш надёжный Поставщик
[image: image2.jpg]


                                              


Помпа высокого давления BM 15.25 N-1 (с аксессуарами)                           Что это за модель и для каких задач
Помпа высокого давления BM 15.25 N-1 — это трёхплунжерный плунжерный насос профессионального класса, предназначенный для подачи воды под высоким давлением до 250 бар при расходе порядка 900 л/ч (15 л/мин) и частоте вращения 1450 об/мин. Такая конфигурация применяется в системах мойки высокого давления, где требуется стабильное высокое давление и умеренный расход воды.

Модификация N-1 отличается наличием аксессуаров управления давлением (встроенный регулятор и манометр), что позволяет точнее настраивать и контролировать рабочее давление прямо на узле помпы, облегчая эксплуатацию и повышая удобство в технической среде.

Модель подходит для комплектации как отдельных аппаратов высокого давления, так и моноблочных станций, а также может использоваться в составе полуавтоматических и автоматизированных систем мойки.

Ключевые технические параметры
Основные параметры помпы BM 15.25 N-1:

· Тип насоса: трёхплунжерный (plunger) насос высокого давления

· Производительность: ≈ 900 л/ч (15 л/мин)
· Рабочее давление: до 250 бар
· Частота вращения: 1450 об/мин
· Мощность привода: ориентировочно 5,5–7,5 кВт
· Тип вала: наружный гладкий Ø24 мм, правая сторона

· Межосевое расстояние фланца: 87 мм
· Подключения: вход 1/2″ внутренняя резьба, выход 3/8″ внутренняя резьба
· Температура воды (рабочая): до 40 °C
· Вес: около 7,5–12 кг в зависимости от комплектации аксессуарами

· Габариты: ориентировочно 270×250×240 мм (с учётом аксессуаров управления)

Эти параметры указывают на классическую конструкцию плунжерных насосов, используемых в профессиональной технике уборки и мойки.

Обоснование стоимости
Стоимость помпы BM 15.25 N-1 с аксессуарами складывается из следующих факторов:
1. Конструкция профессионального уровня — трёхплунжерная система с латунной головной частью и керамическими плунжерами обеспечивает высокую прочность и стабильность параметров при длительной эксплуатации.
2. Контроль параметров в базовой поставке — наличие регулятора давления и манометра в комплекте упрощает ввод оборудования в эксплуатацию и снижает необходимость покупки дополнительной арматуры.
3. Стандартизация креплений и подключения — межосевое расстояние 87 мм и вал Ø24 мм универсальны для электродвигателей и механизмов привода, снижая затраты на адаптацию.
4. Материалы и ремонтопригодность — конструкция рассчитана на интенсивную профессиональную работу, а наличие доступных ремкомплектов снижает стоимость дальнейшей эксплуатации.

Итоговая стоимость отражает сочетание ресурсной конструкции, включённых аксессуаров управления, ремонтопригодности и универсальности применения.

Области применения
Профессиональные моечные системы
· станции мойки автомобилей и техники;

· моечные посты высокой загрузки;

· комплектация профессиональных аппаратов высокого давления.
Промышленные и коммунальные объекты
· очистка оборудования и технологических линий;

· мойка площадок, конструкций и производственных поверхностей;

· работа коммунальных служб, очистка транспорта.
Сельское хозяйство и транспорт
· мойка тракторов, прицепов, навесного оборудования;

· дорожная, строительная и лесная техника.

Помпа используется там, где требуется высокое давление для удаления стойких загрязнений, при сохранении умеренного расхода воды.

Какой результат/ценность, количество/масштаб
Производительность
Параметры 250 бар и 15 л/мин обеспечивают:

· эффективное удаление стойких и плотных загрязнений;

· стабильный напор на длинных копьях и рамных системах;

· оптимальный баланс между давлением и расходом.
Масштаб работы
В условиях профессиональной мойки:

· обработка одного автомобиля занимает 6–8 минут активной мойки;

· насос обеспечивает 7–9 циклов в час на одном посту;

· суточная производительность при 8–10 часах работы достигает 56–90 циклов.

Это соответствует уровню профессиональных станций мойки средней загрузки.

Сколько оборудования и рабочих он заменяет
По оборудованию
Помпа BM 15.25 N-1:

· заменяет 1–2 маломощных или бытовых насосных решений, не предназначенных для высокой нагрузки;

· может использоваться как модернизация существующих комплексов для повышения давления и стабильности.
По трудозатратам
При слабом оборудовании:

· время мойки автомобиля: 12–15 минут
С данной помпой:
· 6–8 минут, экономия 30–50 % времени
По факту это означает, что один оператор на посту с таким насосом выполняет объём работ, сопоставимый с 1,5–2 операторами при использовании слабого оборудования.

Насколько легко обучить персонал
Управление насосом интуитивно понятно:

· настройка давления и контроль по манометру;

· проверка уровня масла;

· визуальный контроль герметичности;

· понимание недопустимости сухого хода и кавитации.

Обычно достаточно:
· 30–60 минут теоретического обучения;
· 1 смена практики под контролем — для закрепления навыков.

Конструкция и комплектация
Конструкция
Помпа имеет:

· литой алюминиевый корпус;

· латунную головку высокого давления;

· керамические плунжеры;

· двойные уплотнения плунжеров;

· подшипниковую систему с высоким ресурсом;

· клапаны из нержавеющей стали;

· внешний вал Ø24 мм;

· межосевое крепление 87 мм.
Комплектация (с аксессуарами)
· помпа BM 15.25 N-1;
· регулятор давления;
· манометр;

· масляные элементы и пробки;

· техническая документация.

Эксплуатация, расходники и сервис
Эксплуатация
· проверять уровень масла перед запуском;

· обеспечивать фильтрацию воды;

· следить за отсутствием утечек;

· контролировать температуру воды (не выше 40 °C);

· не допускать сухой ход.
Расходники
· масло для картера;

· ремкомплекты уплотнений;

· клапанные комплекты;

· плунжеры и сальники при необходимости.
Сервис
· первая замена масла — после обкатки;

· далее — по регламенту (300–500 часов работы);

· замена изношенных элементов производится по признакам падения давления или ухудшения работы.

Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)
Помпа высокого давления BM 15.25 N-1 (с аксессуарами)
· Производительность: 15 л/мин
· Рабочее давление: до 250 бар
· Частота вращения: 1450 об/мин
· Мощность привода: ≈5,5–7,5 кВт
· Вал: Ø24 мм
· Межосевое расстояние: 87 мм
· Вход: 1/2″ внутр. резьба
· Выход: 3/8″ внутр. резьба
· Температура воды: до 40 °C
· Комплектация: насос + регулятор + манометр

Часто задаваемые вопросы
1. Чем отличается N-1 от версии N?
Модель N-1 имеет встроенные аксессуары управления — регулятор давления и манометр.
2. Какой двигатель необходим?
Подходит электродвигатель мощностью около 5,5–7,5 кВт, 1450 об/мин, с посадкой под вал Ø24 мм.
3. Можно ли использовать горячую воду?
Нет, стандартная конфигурация работает с водой до 40 °C.
4. Как часто менять масло?
После обкатки, затем по регламенту — обычно раз в сезон или каждые несколько сотен моточасов.
5. Что чаще всего выходит из строя при неправильной эксплуатации?
Уплотнения, клапаны и плунжеры — из-за сухого хода, грязной воды или перегрева.
Условия оплаты и поставки:
	№
	Наименование Товара и его характеристики

(должно соответствовать тех. документации)
	Кол-во
	Цена ед-цы с НДС
	Сумма 

с НДС
	Валюта платежа

	1
	
	
	





	
	Рубли

	2
	




	
	






	
	Рубли

	НДС:







	
	

	Итого с НДС:






	
	


Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 
В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты: 
Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 
Условия доставки Товара: 
Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.














































	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	ООО «Скрабтек»

117403, Москва г, Востряковский проезд, дом № 10Б, строение 2, этаж 3 пом. 32
	            Telefax:  7(495)648-88-02

           E-mail: info@scrubtec.ru
        www.scrubtec.ru
	БИК 044525225

ПАО Сбербанк г. Москва

р/с № 40702810238000132792

ИНН 9718043776
	Генеральный директор:

Липатов Виктор Николаевич



