[image: image1.png]CRUBTEC"



                                                             Ваш надёжный Поставщик
[image: image2.png]


                                              


Помпа DS-4020    (межосевое расстояние 87мм)
ЧЧТО ЭТО ЗА МОДЕЛЬ И ДЛЯ КАКИХ ЗАДАЧ
Помпа DS-4020 — это промышленный плунжерный насос высокого давления с трёхплунжерной конструкцией, предназначенный для стационарных профессиональных систем очистки и моечных установок. Основными эксплуатационными задачами являются обеспечение мощного потока воды и стабильного давления до высоких рабочих значений, применяемых в тяжёлых условиях эксплуатации: туннельные мойки, посты обслуживания транспорта, клининговые и сервисные объекты. Модель имеет стандартное межосевое расстояние 87 мм и приводной вал Ø 24 мм, что облегчает интеграцию в широкий спектр промышленных установок. Насос рассчитан на длительную работу при повторяющихся нагрузках, что важно для профессионального использования.

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
· Тип насоса: трёхплунжерный плунжерный насос (triplex)
· Производительность: ≈40 л/мин (≈ 2400 л/ч)
· Максимальное давление: 200 бар
· Рабочее давление: до 200 бар
· Частота вращения вала: 1450 об/мин
· Требуемая мощность привода: примерно 15 кВт
· Диаметр приводного вала: 24 мм
· Межосевое расстояние: 87 мм
· Допустимая температура воды: до 40–60 °C в зависимости от исполнения
· Материал клапанного блока: латунь
· Вес: около 17 кг

ОБОСНОВАНИЕ СТОИМОСТИ
1. Высокая производительность.
Насос обеспечивает поток около 40 л/мин при давлении до 200 бар, что значительно превышает возможности бытовых и полупрофессиональных аппаратов и подходит для профессиональных моек.
2. Конструктивные решения.
Трёхплунжерная компоновка, латунный клапанный блок, керамические плунжеры и многоуровневые уплотнения обеспечивают устойчивость к высоким нагрузкам и увеличенный ресурс.
3. Стандартизация размеров.
Межосевое расстояние 87 мм и вал Ø 24 мм — отраслевые стандарты, позволяющие без доработок применять насос в существующих станциях высокого давления.
4. Промышленная направленность.
Модель рассчитана на длительную непрерывную эксплуатацию в тяжёлых условиях, что повышает её стоимость, но обеспечивает долгий срок службы.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Помпа DS-4020 используется в профессиональных областях, где требуется большой поток и стабильное давление:

· туннельные и стационарные автомойки;

· промышленные клининговые комплексы;

· сервисные предприятия и СТО;

· коммунальное хозяйство;

· производственные площадки и технологические зоны.

Она ориентирована на задачи, где требуется интенсивная и непрерывная подача воды при стабильном давлении.

КАКОЙ РЕЗУЛЬТАТ / ЦЕННОСТЬ
(КОЛИЧЕСТВО / МАСШТАБ)
1. Максимальная производительность.
Поток около 40 л/мин при 200 бар обеспечивает быстрое удаление плотных загрязнений и эффективную обработку больших поверхностей.
2. Сокращение времени на операцию мойки.
По сравнению с насосами меньшего расхода (15–30 л/мин), DS-4020 ускоряет цикл обработки объекта, увеличивая скорость выполнения задач.
3. Увеличение пропускной способности.
Один пост с таким насосом может обслуживать больше клиентов за смену за счёт уменьшения времени на каждую операцию.
4. Стабильность результата.
Равномерный поток и стабильное давление обеспечивают постоянное качество очистки.

КАКОЕ КОЛИЧЕСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ОН ЗАМЕНЯЕТ
И СКОЛЬКО ЭКОНОМИТ

По оборудованию

· DS-4020 способен заменить 2–3 бытовых или полупрофессиональных насоса, которые обычно имеют меньший поток и хуже выдерживают длительную нагрузку.

По трудозатратам

· Один пост на базе DS-4020 выполняет работу, эквивалентную 1,5–2 постам с насосами меньшей мощности.

· Сокращение времени цикла мойки снижает суммарные трудозатраты персонала и увеличивает общую производительность смены.

НАСКОЛЬКО ЛЕГКО ОБУЧИТЬ ПЕРСОНАЛ
Операторы:
· Принцип работы стандартный: управление пистолетом высокого давления, выбор насадок, регулировка давления.

· Обучение занимает 1–2 часа, навык закрепляется в ходе первой смены.
Сервисный персонал:
· Требуются базовые знания работы плунжерных насосов.

· Стандартные размеры (87 мм; вал Ø 24 мм) упрощают обслуживание и замену элементов.

КОНСТРУКЦИЯ И КОМПЛЕКТАЦИЯ
Конструкция

· литой прочный корпус;

· трёхплунжерная рабочая группа;

· керамические плунжеры;

· латунный клапанный блок;

· многослойные уплотнения высокого давления;

· вал Ø 24 мм для стандартного привода.

Комплектация

· помпа DS-4020;

· паспорт/инструкция;

· заводская упаковка;

· крепёж (в зависимости от комплектации поставщика).

ЭКСПЛУАТАЦИЯ, РАСХОДНИКИ И СЕРВИС
Эксплуатация

· проверять уровень масла перед запуском;

· использовать фильтрованную воду;

· не допускать длительной работы насоса в байпасе без расхода;

· после завершения — промывать систему чистой водой, при низких температурах выполнять слив.

Расходники

· масло для картера насоса;

· манжеты высокого и низкого давления;

· клапанные комплекты (седла, клапаны);

· уплотнения и сальники привода.

Регламент обслуживания

· проверка уровня масла — каждый неделю;

· замена масла — через 50–100 часов, затем каждые 300–500 часов;

· ревизия клапанов при падении давления;

· замена уплотнений при признаках износа.

КРАТКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
(ДЛЯ ТЗ / ТЕНДЕРА)
Модель: DS-4020
Тип: трёхплунжерный насос высокого давления
Производительность: ~40 л/мин
Максимальное давление: 200 бар
Частота вращения: 1450 об/мин
Мощность привода: ~15 кВт
Диаметр вала: 24 мм
Межосевое расстояние: 87 мм
Допустимая температура воды: 40–60 °C
Применение: профессиональные моечные комплексы, туннельные мойки, клининговые системы

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
1. Можно ли использовать горячую воду?
Да, возможна эксплуатация с водой температурой до 40–60 °C в зависимости от исполнения уплотнений.
2. Можно ли использовать химию?
Допускаются мягкие моющие растворы. Агрессивная химия запрещена — она сокращает ресурс уплотнений и клапанов.
3. Какой двигатель использовать?
Рекомендуется двигатель мощностью около 15 кВт, 1450 об/мин, с валом Ø 24 мм и посадкой под межосевое расстояние 87 мм.
4. Какие признаки говорят о необходимости ремонта?
Падение давления, пульсации струи, вибрации, шум, утечки масла или воды.
5. Может ли насос служить заменой другим моделям?
Да — при совпадении давления, расхода и посадочных размеров DS-4020 может использоваться как прямая замена аналогичных насосов.
Условия оплаты и поставки:
	№
	Наименование Товара и его характеристики

(должно соответствовать тех. документации)
	Кол-во
	Цена ед-цы с НДС
	Сумма 

с НДС
	Валюта платежа

	1
	
	
	





	
	Рубли

	2
	




	
	






	
	Рубли

	НДС:







	
	

	Итого с НДС:






	
	


Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 
В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты: 
Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 
Условия доставки Товара: 
Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.














































	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	ООО «Скрабтек»

117403, Москва г, Востряковский проезд, дом № 10Б, строение 2, этаж 3 пом. 32
	            Telefax:  7(495)648-88-02

           E-mail: info@scrubtec.ru
        www.scrubtec.ru
	БИК 044525225

ПАО Сбербанк г. Москва

р/с № 40702810238000132792

ИНН 9718043776
	Генеральный директор:

Липатов Виктор Николаевич



