[image: image1.png]CRUBTEC"



                                                             Ваш надёжный Поставщик
[image: image2.png]


                                              


Помпа DS-5215  (межосевое расстояние 87мм)
ЧТО ЭТО ЗА МОДЕЛЬ И ДЛЯ КАКИХ ЗАДАЧ
Помпа DS-5215 — это трёхпоршневой плунжерный насос высокого давления, предназначенный для непрерывной промышленной работы. В России чаще всего поставляется под брендом TOR и как OEM-помпа Botuo DS 5215 N.

Основные задачи:

· питание моек высокого давления (стационарных и передвижных);

· комплектация агрегатов промывки труб, теплообменников и оборудования ППУ/ППУА;

· промышленная мойка пола, технологического оборудования и тары;

· системы мойки транспорта (грузовые посты, спецтехника, сельхозтехника);

· обслуживание территории и уличных объектов.

По характеристикам (52 л/мин, 150 бар, 1450 об/мин, 15 кВт) DS-5215 относится к категории промышленных насосов среднего давления и среднего расхода для моечных и промывочных комплексов.

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
· Тип насоса: плунжерный, трёхпоршневой

· Максимальное рабочее давление: 150 бар

· Производительность: 52 л/мин

· Частота вращения вала: 1450 об/мин

· Требуемая мощность привода: 15 кВт

· Диаметр приводного вала: 24 мм

· Присоединения: вход BSP 3/4", выход BSP 1/2"

· Максимальная температура воды: до 60 °C (рекомендуемый рабочий диапазон 40–50 °C)

· Материал головки: латунь

· Материал корпуса: чугун

· Плунжеры: керамические

· Уплотнения: двойные манжетные

· Смазка: масляная ванна (масло SAE 15W-40 или аналог)

· Габаритные размеры: около 326×260×160 мм

· Масса: ~17 кг

· Межосевое расстояние крепёжных отверстий: 87 мм

ОБОСНОВАНИЕ СТОИМОСТИ
Стоимость помпы DS-5215 на российском рынке находится в диапазоне около 45 000–63 000 ₽ в зависимости от поставщика и комплектации.

Факторы, формирующие цену:
1. Высокая производительность — 52 л/мин при 150 бар, подходящая для тяжёлых моечных задач и промывки.
2. Ремонтопригодность — латунная голова, чугунный корпус, керамические плунжеры, сменные клапанные комплекты.
3. Совместимость — помпа стыкуется с распространёнными электродвигателями 15 кВт / 1450 об/мин.
4. Аналоги — европейские помпы аналогичных параметров стоят дороже при сопоставимом ресурсе и характеристиках.

Таким образом, цена оправдана сочетанием производительности, ресурса, доступности запчастей и ремонтопригодности.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Промышленный клининг

· посты мойки грузового транспорта;

· производственные линии и технологическая тара;

· автосалоны и СТО.

Промывка труб и нефтесервис

· агрегаты ППУ/ППУА;

· промывка трубопроводов, теплообменников, связующего оборудования.

Коммунальная сфера

· мойка дорог, остановок, контейнерных площадок;

· удаление уличных загрязнений.

Сельское хозяйство и пищевая отрасль

· санитарная мойка и дезинфекция помещений и оборудования.

РЕЗУЛЬТАТ / ЦЕННОСТЬ (КОЛИЧЕСТВЕННО)
1. Производительность

При расходе 52 л/мин и давлении 150 бар помпа обеспечивает:

· один тяжёлый пост мойки или

· два параллельных поста средней мощности.

Повышается скорость очистки:

· до 300–500 м²/ч для твёрдых покрытий;

· до 80–120 грузовых автомобилей в смену при грамотной организации моечного поста.

Экономия времени относительно установок малой производительности достигает 30–50 %.

2. Экономия воды

Высокое давление позволяет уменьшить расход воды по сравнению с низконапорной мойкой в 2–3 раза.

3. Снижение простоев

Ремонтопригодная конструкция и доступность запчастей позволяют планировать ТО по моточасам, а не по поломкам.

СКОЛЬКО ОБОРУДОВАНИЯ И РАБОЧИХ ЗАМЕНЯЕТ
1. Замена 2–3 маломощных аппаратов высокого давления
Один агрегат на базе DS-5215 обеспечивает производительность, достаточную для замены нескольких аппаратов 15–20 л/мин.
2. Замена низконапорной мойки / пожарного рукава
Ускорение работ в 2–3 раза за счёт высокого давления.

Экономия трудозатрат

При переходе от двух–трёх операторов с маломощным оборудованием к одному–двум операторам с мощной установкой можно сократить число рабочих минимум на одного человека.
Это даёт экономию до 600 000 ₽ в год при средней зарплате 50 000 ₽.

ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА
Для оператора с опытом работы с АВД обучение занимает одну смену:

· правила пуска/остановки,

· контроль давления,

· ежедневная диагностика и промывка.

Для механика требуется изучить порядок замены клапанов, уплотнений и плунжеров — типовые операции для насосов такого класса.

КОНСТРУКЦИЯ И КОМПЛЕКТАЦИЯ
Конструкция

· чугунная кривошипная коробка с масляной ванной;

· керамические плунжеры;

· латунная головка с разборными клапанными узлами;

· двойные уплотнения на каждом плунжере;

· смотровое стекло уровня масла.

Комплектация

Как правило:

· помпа в сборе;

· инструкция по эксплуатации;

· упаковка;

· иногда — комплект переходников и шпонка (зависит от поставщика).

ЭКСПЛУАТАЦИЯ, РАСХОДНИКИ И СЕРВИС
Требования к эксплуатации

· чистая вода с фильтрацией 80–100 мкм;

· стабильная подача без кавитации;

· корректная работа редуктора давления;

· недопущение сухого хода.

Расходники

· уплотнения плунжеров,

· клапанные комплекты,

· масло для редуктора,

· плунжеры.

Интервалы обслуживания (ориентировочно)

· проверка уровня масла — ежедневно;

· замена масла — каждые 300–500 моточасов;

· ревизия клапанов/уплотнений — каждые 500–1000 моточасов.

КРАТКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ (ДЛЯ ТЗ / ТЕНДЕРА)
Наименование: Помпа плунжерная высокого давления DS-5215
Тип: трёхпоршневой плунжерный насос
Параметры:
· расход — 52 л/мин;

· давление — 150 бар;

· частота вращения — 1450 об/мин;

· мощность привода — не менее 15 кВт;

· вал — 24 мм;

· материал корпуса — чугун;

· материал головки — латунь;

· плунжеры — керамические;

· температура воды — до 60 °C;

· межосевое расстояние — 87 мм;

· подсоединение: вход 3/4", выход 1/2".
Назначение: моечные и промывочные установки, промышленная очистка.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
1. Можно ли использовать горячую воду?

Да, до 60 °C, но для повышения ресурса рекомендуется ограничивать подачу водой до 40–50 °C.

2. Совместимость с электродвигателями

Совместима с моторами 15 кВт / 1450 об/мин с валом 24 мм.

3. Можно ли ставить двигатель большей/меньшей мощности?

Меньше — нельзя (будет перегруз). Больше — можно при правильной настройке защиты.

4. Какой нужен фильтр?

Фильтрация 80–100 мкм с запасом по производительности относительно расхода (не менее 60 л/мин).

5. Как часто менять масло?

В среднем каждые 300–500 моточасов.
Условия оплаты и поставки:
	№
	Наименование Товара и его характеристики

(должно соответствовать тех. документации)
	Кол-во
	Цена ед-цы с НДС
	Сумма 

с НДС
	Валюта платежа

	1
	
	
	





	
	Рубли

	2
	




	
	






	
	Рубли

	НДС:







	
	

	Итого с НДС:






	
	


Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 
В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты: 
Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 
Условия доставки Товара: 
Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.














































	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	ООО «Скрабтек»

117403, Москва г, Востряковский проезд, дом № 10Б, строение 2, этаж 3 пом. 32
	            Telefax:  7(495)648-88-02

           E-mail: info@scrubtec.ru
        www.scrubtec.ru
	БИК 044525225

ПАО Сбербанк г. Москва

р/с № 40702810238000132792

ИНН 9718043776
	Генеральный директор:

Липатов Виктор Николаевич



