[image: image1.png]CRUBTEC"



                                                             Ваш надёжный Поставщик
[image: image2.png]


                                              


Помпа DS-7215  (межосевое расстояние 87мм)
ЧЧТО ЭТО ЗА МОДЕЛЬ И ДЛЯ КАКИХ ЗАДАЧ
Помпа DS-7215 — трёхпоршневой плунжерный насос высокого давления промышленного класса с водяным расходом до 72 л/мин при 150 бар. Это «старшая» модель в линейке DS: по конструкции она близка к DS-5215, но рассчитана на существенно больший расход и более мощный привод (22 кВт).

В России и Европе помпа поставляется как BOTUO DS7215 / DS 7215 N, а также входит в состав готовых установок высокого давления — моечных аппаратов, промывочных агрегатов, коммунальной техники и дорожных машин.

Основные задачи:

· питание аппаратов высокого давления для промышленной мойки и промывки;

· работа в составе коммунальной техники (подметально-уборочные и моечно-уборочные машины, дорожные комплексы);

· промывка трубопроводов, теплообменников, резервуаров;

· интенсивная мойка транспортных средств (грузовые, спецтехника, сельхозтехника);

· очистка бетонных, металлических и асфальтовых поверхностей, подготовка под ремонт/окраску.

Помпа предназначена для случаев, когда требуется высокий расход при среднем давлении 150 бар — большие площади, высокопроизводительный пост или работа двух–трёх рабочих пистолетов одновременно.

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
· Тип насоса: плунжерный, трёхпоршневой

· Максимальное рабочее давление: 150 бар

· Производительность: 72 л/мин

· Частота вращения вала: 1450 об/мин

· Требуемая мощность привода: 22 кВт

· Диаметр приводного вала: 24 мм (исполнение N24)

· Диаметр плунжера: 32 мм

· Максимальная температура воды: до 60 °C (рекомендуется ориентироваться на 40–50 °C для увеличения ресурса)

· Материал головки: латунь

· Материал корпуса: чугун

· Плунжеры: керамические

· Смазка: масляная ванна (масло SAE 15W-40)

· Присоединения: вход 1" BSP, выход 1/2" BSP

· Габариты: примерно 326 × 258,5 × 160,6 мм

· Масса: около 17 кг

· Межосевое расстояние крепёжных отверстий: 87 мм

ОБОСНОВАНИЕ СТОИМОСТИ
Стоимость DS-7215 в рознице обычно составляет около 65 000–73 000 ₽ в зависимости от поставщика и условий закупки.

Почему она стоит именно столько:
1. Высокий расход при промышленном давлении
72 л/мин при 150 бар — значительно выше, чем у стандартных промышленных помп на 15–20 л/мин и выше, чем у DS-5215.
2. Мощный привод
Помпа рассчитана под электродвигатель 22 кВт, что выводит её в профессиональный сегмент для тяжёлых условий эксплуатации.
3. Ремонтопригодность и ресурс
Латунный клапанный блок, чугунная кривошипная коробка, керамические плунжеры и разборные клапанные узлы позволяют проводить плановое обслуживание и восстановление насоса.
4. Использование в OEM-технике
Применение в коммунальных машинах подтверждает надёжность помпы и соответствие требованиям долгосрочной работы.
5. Сравнение с европейскими аналогами
При сопоставимых параметрах стоимость компонентов и ремонта DS-7215 ниже, что делает помпу выгодной в эксплуатации.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Промышленная и транспортная мойка

· моечные посты для грузового и специального транспорта;

· обслуживание тракторов, самосвалов, дорожно-строительной техники;

· мойка тары, поддонов и поверхностей на производстве.

Коммунальная сфера

· использование в моечно-подметальных машинах как основной высоконапорный насос;

· мойка дорог, бордюров, остановок и фасадов зданий;

· удаление стойких загрязнений, реагентов и ГСМ.

Промывка технологических систем

· трубопроводы средних диаметров;

· теплообменники, резервуары, аппараты;

· подготовка поверхностей к ремонту или окраске.

Прочие задачи

· гидравлические испытания до 150 бар;

· работы в нефтехимии, строительстве, горнодобывающей промышленности.

КАКОЙ РЕЗУЛЬТАТ / ЦЕННОСТЬ (КОЛИЧЕСТВЕННО)
1. Производительность по площади

При расходе около 72 л/мин один оператор может очищать до 400–600 м²/ч на тяжёлых покрытиях при использовании моющих средств.
При работе двух постов фактическая производительность увеличивается до 2 раз по сравнению с оборудованием на 30–40 л/мин.

Время обработки того же объёма работ сокращается на 30–60 %.

2. Производительность по транспорту

Для грузового поста возможно обслуживание 120–150 единиц за смену при правильной организации процесса.

3. Экономия воды

За счёт высокого давления и эффекта ударной струи достигается более низкий расход воды на единицу площади по сравнению с низконапорными способами.

СКОЛЬКО ОБОРУДОВАНИЯ И РАБОЧИХ ЗАМЕНЯЕТ
Замена оборудования
1. Вместо 3–4 маломощных АВД (10–20 л/мин)
Один агрегат на базе DS-7215 обеспечивает суммарный расход, сопоставимый с несколькими маломощными аппаратами.
2. Вместо мойки пожарным рукавом
Высокое давление многократно повышает эффективность очистки, снижая потребность в ручной доработке.

Замена по персоналу

· было: 3 оператора с маломощным оборудованием;

· стало: 1–2 оператора с высокопроизводительным комплексом.

Экономия — минимум одно рабочее место, что при окладе 50 000 ₽ даёт около 600 000 ₽ в год.

НАСКОЛЬКО ЛЕГКО ОБУЧИТЬ ПЕРСОНАЛ
Операторы

Для человека с базовым опытом работы с АВД достаточно одной смены для освоения:

· запуска и остановки;

· контроля давления и расхода;

· правил промывки системы;

· поведения установки при работе двух–трёх постов.

Механики

Требуется базовое знание конструкции triplex-насосов:

· замена плунжеров и уплотнений;

· ревизия клапанных комплектов;

· обслуживание редукционного клапана.

КОНСТРУКЦИЯ И КОМПЛЕКТАЦИЯ
Конструкция

· кривошипно-шатунный механизм в чугунном корпусе;

· керамические плунжеры диаметром 32 мм;

· латунный клапанный блок;

· картриджные впускные и выпускные клапаны;

· двойные уплотнения плунжеров с зоной контроля протечек;

· смотровое стекло уровня масла;

· единая монтажная база серии DS (межосевое 87 мм, вал 24 мм).

Комплектация

Обычно помпа поставляется:

· в сборе;

· с паспортом/инструкцией;

· в упаковке;

· со шпонкой и иногда комплектом переходников.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ, РАСХОДНИКИ И СЕРВИС
Требования к эксплуатации

· фильтрация воды 80–100 мкм;

· недопущение сухого хода и кавитации;

· соблюдение температурного режима (оптимально до 40–50 °C);

· недопущение длительной работы «в байпас».

Основные расходники

· уплотнения плунжеров;

· клапанные комплекты;

· масло SAE 15W-40;

· при необходимости — плунжеры и сальниковые коробки.

Интервалы обслуживания

· ежедневный контроль уровня масла;

· замена масла каждые 300–500 моточасов;

· ревизия клапанов и уплотнений каждые 500–1000 моточасов.

КРАТКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ (ДЛЯ ТЗ / ТЕНДЕРА)
Наименование: Помпа плунжерная высокого давления DS-7215
Тип: трёхпоршневой плунжерный насос
Технические параметры:
· расход воды: 72 л/мин;

· давление: 150 бар;

· частота вращения: 1450 об/мин;

· мощность привода: не менее 22 кВт;

· диаметр приводного вала: 24 мм;

· диаметр плунжера: 32 мм;

· температура воды: до 60 °C (рекомендуемый рабочий диапазон — до 40–50 °C);

· материал корпуса: чугун;

· материал головки: латунь;

· плунжеры: керамические;

· резьба входа: 1" BSP;

· резьба выхода: 1/2" BSP;

· габариты: ~326 × 258,5 × 160,6 мм;

· масса: ~17 кг;

· межосевое расстояние: 87 мм.
Назначение: моечные, промывочные и коммунальные установки высокого давления.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
1. Можно ли использовать помпу с горячей водой?

Допускается до 60 °C, но для увеличения ресурса рекомендуется не превышать 40–50 °C.

2. С какими двигателями совместима?

С асинхронными двигателями 22 кВт, 1450 об/мин, вал 24 мм, монтажное расстояние 87 мм.

3. Можно ли ставить двигатель меньшей или большей мощности?

Меньше 22 кВт — нежелательно.
Больше — можно при корректной настройке защиты и муфты.

4. Какой фильтр нужен?

Фильтрация воды 80–100 мкм, производительность фильтра не менее 1,2–1,5 расхода помпы.

5. Как часто менять масло?

Каждые 300–500 моточасов или согласно условиям эксплуатации.

6. Можно ли ставить DS-7215 вместо DS-5215?

Монтажная база совпадает, но нужен двигатель 22 кВт и гидравлика, рассчитанная на больший расход.
Условия оплаты и поставки:
	№
	Наименование Товара и его характеристики

(должно соответствовать тех. документации)
	Кол-во
	Цена ед-цы с НДС
	Сумма 

с НДС
	Валюта платежа

	1
	
	
	





	
	Рубли

	2
	




	
	






	
	Рубли

	НДС:







	
	

	Итого с НДС:






	
	


Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 
В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты: 
Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 
Условия доставки Товара: 
Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.














































	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	ООО «Скрабтек»

117403, Москва г, Востряковский проезд, дом № 10Б, строение 2, этаж 3 пом. 32
	            Telefax:  7(495)648-88-02

           E-mail: info@scrubtec.ru
        www.scrubtec.ru
	БИК 044525225

ПАО Сбербанк г. Москва

р/с № 40702810238000132792

ИНН 9718043776
	Генеральный директор:

Липатов Виктор Николаевич



