[image: image1.png]CRUBTEC"



                                                             Ваш надёжный Поставщик
[image: image2.png]


                                              


Помпа ST2335-N24  (межосевое расстояние 87мм)
ЧЧТО ЭТО ЗА МОДЕЛЬ И ДЛЯ КАКИХ ЗАДАЧ
Помпа ST2335-N24 — это профессиональный трёхплунжерный плунжерный насос высокого давления, предназначенный для установки в промышленные и коммерческие моечные системы. Она спроектирована с учётом стандартного межосевого расстояния 87 мм и штатного вала Ø 24 мм, что обеспечивает совместимость с типовыми промышленными электродвигателями и позволяет легко интегрировать насос в различные конфигурации оборудования. Насос обеспечивает сочетание высокого расхода и максимального давления, что делает его подходящим для интенсивной очистки в сервисах и на производственных объектах.

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
· Тип насоса: трёхплунжерный плунжерный насос
· Производительность: ~ 23 л/мин (≈ 1380 л/ч)
· Максимальное давление: 350 бар

· Рабочее давление: 300–350 бар
· Частота вращения: 1450 об/мин

· Необходимая мощность привода: ~ 15 кВт

· Диаметр приводного вала: 24 мм

· Межосевое расстояние: 87 мм

· Допустимая температура воды: до 60 °C

· Страна производства: Китай
· Монтирование: горизонтальное, с креплением через фланец 87 мм

ОБОСНОВАНИЕ СТОИМОСТИ
1. Высокие рабочие характеристики.
Комбинация 23 л/мин и 350 бар соответствует профессиональному уровню насосов для интенсивной очистки тяжёлых загрязнений, обеспечивая эффективность, недоступную для бытовых и полупрофессиональных моделей.
2. Конструктивные особенности.
Трёхплунжерная схема, усиленный корпус, надежные клапаны и долговечные плунжеры обеспечивают устойчивость к гидродинамическим нагрузкам и длительный ресурс.
3. Стандартизированные посадочные размеры.
Межосевое расстояние 87 мм и вал Ø 24 мм дают возможность быстрой замены аналогичных насосов без доработок системы.
4. Промышленный уровень исполнения.
Производственная база ориентирована на выпуск насосов для международного рынка, что позволяет получить высокое качество при конкурентной стоимости.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Помпа ST2335-N24 используется:

· на профессиональных автомойках (посты, туннели, самообслуживание);

· в промышленном клининге (мойка оборудования, полимерных полов, технологических поверхностей);

· при обслуживании строительной, сельскохозяйственной и грузовой техники;

· на коммунальных объектах (фасады, дорожные покрытия, мусоровозы, контейнеры).

Модель рассчитана на задачи, где требуется высокая мощность, стабильная производительность и способность справляться с тяжёлыми загрязнениями.

КАКОЙ РЕЗУЛЬТАТ / ЦЕННОСТЬ
(КОЛИЧЕСТВО / МАСШТАБ)
1. Высокая производительность.
Расход воды ~23 л/мин при давлении до 350 бар обеспечивает интенсивную обработку поверхностей и сокращает количество повторных проходов.
2. Ускорение моечных процессов.
Сильная механическая энергия струи ускоряет удаление плотных загрязнений, сокращая среднее время обработки одного объекта.
3. Повышение пропускной способности.
Один пост с таким насосом способен обслуживать значительно больше объектов за смену, чем посты, оснащённые менее мощным оборудованием.
4. Стабильность и повторяемость результата.
Высокое давление обеспечивает одинаково высокое качество очистки, снижая потребность в дополнительной работе.

КАКОЕ КОЛИЧЕСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ОН ЗАМЕНЯЕТ
И СКОЛЬКО ЭКОНОМИТ ТРУДОЗАТРАТ

По оборудованию

· По совокупной мощности ST2335-N24 способен заменить 2–3 бытовых или полупрофессиональных аппарата, обеспечивая более высокое давление и значительно больший ресурс.

По трудозатратам

· Один пост с данным насосом способен выполнять работу, сравнимую с 1,5–2 менее мощными установками.

· Время стандартной операции мойки сокращается на 30–40 %, что снижает нагрузку на персонал и увеличивает эффективность смены.

НАСКОЛЬКО ЛЕГКО ОБУЧИТЬ ПЕРСОНАЛ
Операторы:
· Работа стандартна: управление пистолетом, подбор форсунок, регулировка давления.

· Обучение занимает 1–2 часа, навыки полностью закрепляются в течение первой смены.
Сервисный персонал:
· Требуются базовые знания конструкции плунжерных насосов.

· Инструкция по эксплуатации покрывает вопросы обслуживания, диагностики и ремонта.

КОНСТРУКЦИЯ И КОМПЛЕКТАЦИЯ
Конструкция

· Прочный литой корпус;

· трёхплунжерная рабочая группа;

· износостойкие клапаны и плунжеры;

· многоуровневые уплотнения высокого давления;

· приводной вал Ø 24 мм;

· межосевое расстояние 87 мм.

Комплектация

· Помпа ST2335-N24;

· паспорт/инструкция;

· заводская упаковка.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ, РАСХОДНИКИ И СЕРВИС
Эксплуатация

· Перед запуском: проверка масла, фильтрации воды, отсутствие сухого хода.

· Во время работы: контроль давления и температуры, исключение длительного байпаса.

· После работы: промывка чистой водой, обязательный слив перед заморозками.

Расходники

· Масло для картера насоса;

· манжеты высокого/низкого давления;

· клапаны и седла;

· сальники вала.

Регламент обслуживания

· Еженедельная проверка уровня масла;

· первая замена через 50–100 часов, далее каждые 300–500 часов;

· ревизия клапанов при падении давления;

· замена уплотнений по мере износа.

КРАТКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
(ДЛЯ ТЗ / ТЕНДЕРА)
Модель: ST2335-N24
Тип: трёхплунжерный насос высокого давления
Производительность: ~23 л/мин
Максимальное давление: 350 бар
Частота вращения: 1450 об/мин
Необходимая мощность: ~15 кВт
Диаметр вала: 24 мм
Межосевое расстояние: 87 мм
Рабочая температура воды: до 60 °C
Область применения: промышленный клининг, профессиональные моечные комплексы

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
1. Можно ли использовать горячую воду?
Да, допускается температура воды до 60 °C. Более высокие температуры ускоряют износ уплотнений.
2. Можно ли работать с химическими растворами?
Допускаются только мягкие моющие средства. Агрессивная химия разрушает уплотнения и клапаны.
3. Какой двигатель подходит?
Рекомендуется двигатель мощностью около 15 кВт, 1450 об/мин, с валом Ø 24 мм и посадкой под межосевое расстояние 87 мм.
4. Какие признаки говорят о необходимости ремонта?
Падение давления, пульсации струи, шум, вибрации, перегрев или утечки масла/воды.
5. Подходит ли насос как замена другим моделям?
Да, при совпадении посадочных размеров, рабочего давления и расхода он может являться прямой заменой.
Условия оплаты и поставки:
	№
	Наименование Товара и его характеристики

(должно соответствовать тех. документации)
	Кол-во
	Цена ед-цы с НДС
	Сумма 

с НДС
	Валюта платежа

	1
	
	
	





	
	Рубли

	2
	




	
	






	
	Рубли

	НДС:







	
	

	Итого с НДС:






	
	


Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 
В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты: 
Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 
Условия доставки Товара: 
Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.














































	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	ООО «Скрабтек»

117403, Москва г, Востряковский проезд, дом № 10Б, строение 2, этаж 3 пом. 32
	            Telefax:  7(495)648-88-02

           E-mail: info@scrubtec.ru
        www.scrubtec.ru
	БИК 044525225

ПАО Сбербанк г. Москва

р/с № 40702810238000132792

ИНН 9718043776
	Генеральный директор:

Липатов Виктор Николаевич



