[image: image1.png]CRUBTEC"



                                                             Ваш надёжный Поставщик
[image: image2.jpg]


                                              


Помпа ZA1525N (IPG серии W, WS) (межосевое расстояние 87мм)
1. Что это за модель и для каких задач
Это мембранно-плунжерный дозировочный насос электромагнитного (соленоидного) типа, представляющий собой усовершенствованную версию серии ZA. Модель ZA1525N относится к сериям W (стандартное исполнение) и WS (химически стойкое исполнение) от производителя IPG (Ingersoll Rand Pump Group, продукция которой сегодня представлена под брендами Milton Roy, LMI и другими). Конструктивное исполнение с межосевым расстоянием монтажных отверстий 87 мм обеспечивает стандартизированную установку на рамы или в готовые системы дозирования.
Основная задача: Прецизионное, повторяемое дозирование химических реагентов с повышенной производительностью и давлением по сравнению с базовыми моделями серии ZA. Применяется в непрерывных и периодических процессах, требующих надежной подачи средних объемов химикатов в условия значительного противодавления.
2. Ключевые технические параметры
· Тип привода: Электромагнитный соленоид с механической регулировкой длины хода плунжера. Более мощная катушка по сравнению с младшими моделями серии.
· Принцип действия: Возвратно-поступательное движение плунжера в масляной камере создает гидравлическое давление, которое передается на упругую мембрану, обеспечивая герметичное разделение механической и процессной частей.
· Производительность (подача): Максимально до 25 литров в час (л/ч) при стандартных условиях. Регулируется в диапазоне от 0 до 100% с помощью ручного потенциометра или внешнего аналогового сигнала.
· Максимальное давление на выходе: До 15 бар (1.5 МПа). Способность создавать стабильное давление в системе — ключевое отличие от насосов с меньшей производительностью, рассчитанных на 7-10 бар.
· Количество и тип клапанов: Два шариковых самопромывающихся клапана (всасывающий и нагнетательный). Конструкция клапанов оптимизирована для снижения гидравлических потерь и работы под давлением.
· Частота хода: Переменная, регулируется в диапазоне до 100-120 ходов в минуту.
· Материалы контактной части (wetted parts):

· Серия W: ПВДФ (PVDF) / EPDM (для нейтральных и умеренно агрессивных сред).
· Серия WS: Все детали, контактирующие с перекачиваемой средой, выполнены из химически стойкого ПВДФ (PVDF), включая камеру, клапаны и седла клапанов. Предназначена для высокоагрессивных кислот, щелочей, окислителей.
· Степень защиты корпуса: Стандартно IP65 (защита от струй воды и пыли).
· Питание: Однофазное, 220-240 В переменного тока, 50/60 Гц.
3. Обоснование стоимости
Стоимость модели ZA1525N формируется на основе следующих факторов:
· Увеличенная мощность и производительность: Более мощный электромагнитный привод, способный создавать усилие, необходимое для работы при 15 бар и производительности 25 л/ч, требует использования более дорогих материалов (медь, электротехническая сталь) и имеет повышенное энергопотребление.
· Конструкция, рассчитанная на давление: Усиленная конструкция гидравлической камеры, более прочные мембраны и клапаны, рассчитанные на постоянную работу при повышенном давлении, что увеличивает стоимость компонентов и точность их изготовления.
· Материалы химической стойкости: Использование высококачественного ПВДФ для серии WS, а также специализированных эластомеров (EPDM, FKM/Viton, PTFE) для мембран и уплотнений, совместимых с широким спектром реагентов. Эти материалы значительно дороже стандартных полимеров.
· Система точной регулировки: Встроенный механизм плавной регулировки длины хода (от 0 до 100%) с калиброванной шкалой или потенциометром, обеспечивающий точность дозирования ±1-2%.
· Репутация бренда и сервис: Оригинальное оборудование от мирового производителя гарантирует соответствие заявленным параметрам, доступность оригинальных запасных частей и технической поддержки, что закладывается в стоимость.
4. Области применения
· Промышленная водоочистка и водоподготовка: Дозирование коагулянтов (на основе солей алюминия или железа), флокулянтов, подщелачивающих агентов (гидроксид натрия) и подкислителей (соляная, серная кислота) в напорные трубопроводы.
· Химическая и нефтехимическая промышленность: Подача ингибиторов коррозии, стабилизаторов, катализаторов, моющих средств в технологические потоки под давлением.
· Энергетика и системы охлаждения: Химическая обработка котловой и теплоносительной воды, дозирование антискалантов и биоцидов в градирни и системы охлаждения с высоким давлением в контуре.
· Пищевая и фармацевтическая промышленность: Точное дозирование вкусовых добавок, кислот (лимонной, молочной), дезинфектантов (например, пероксида водорода) в условиях высоких санитарных требований (исполнения с соответствующими сертификатами).
· Обработка поверхностей и гальваника: Подача кислот и щелочей в линии травления и обезжиривания.
5. Результат и ценность. Масштаб
· Обеспечение стабильности технологического процесса: Высокая точность и повторяемость дозирования (±1-2%) гарантируют постоянство химических параметров процесса (pH, концентрация реагента), что напрямую влияет на качество конечной продукции и соблюдение экологических нормативов.
· Надежность в условиях высокого давления: Способность стабильно работать при противодавлении до 15 бар делает насос универсальным решением для ввода реагентов непосредственно в напорные магистрали, исключая необходимость в дополнительных буферных емкостях или промежуточных насосах.
· Снижение эксплуатационных расходов: Герметичная мембранная конструкция исключает утечки дорогостоящих или опасных реагентов, экономя средства и повышая безопасность. Долгий срок службы мембран и клапанов снижает затраты на запчасти.
· Масштаб: Для крупной станции водоподготовки или промышленного предприятия с 10-20 точками дозирования стандартизация на насосах ZA1525N позволяет:

· Сократить номенклатуру складских запчастей на 30-40%.

· Автоматизировать процессы дозирования, уменьшив влияние человеческого фактора.

· Снизить общие затраты на реагенты за счет точного дозирования на 5-10% в год.
6. Экономия трудозатрат и замена оборудования
· Заменяемое оборудование: Ручное дозирование с помощью мерных емкостей, менее производительные или не рассчитанные на давление дозировочные насосы других типов (например, перистальтические при высоком давлении), устаревшие поршневые насосы без разделительной мембраны.
· Экономия времени на ТО и ремонт: Конструкция спроектирована для быстрого сервиса. Замена комплекта мембраны и клапанов занимает у обученного механика 20-40 минут без снятия насоса с трубопроводов (при наличии пространства). Это на 50-60% быстрее, чем капитальный ремонт сложных механических насосов.
· Замена рабочих: Один автоматизированный насос полностью исключает необходимость в операторе для рутинного добавления реагента. Один диспетчер может контролировать и управлять целой группой таких насосов (15-25 единиц) через систему АСУ ТП. Фактически, одна помпа замещает сотни ручных операций в месяц, переводя персонал в категорию контролирующего и обслуживающего.
7. Обучение персонала
Обучение оператора для повседневного визуального контроля (работа индикатора, отсутствие утечек, показания манометра) является элементарным и занимает 15-20 минут.
Обучение сервисного персонала также максимально упрощено. Модульная конструкция и малое количество изнашиваемых компонентов позволяют обучить механика полной процедуре замены мембраны и клапанов за 1 практическое занятие (2-3 часа). Наличие прозрачных или легко снимаемых защитных крышек облегчает диагностику. Быстрая ротация операторов между аналогичными установками не вызывает проблем.
8. Конструкция и комплектация
· Корпус и приводной механизм: Прочный корпус из стойкого полимера, внутри которого размещен мощный соленоид, подвижный якорь (плунжер), система регулировки хода и возвратная пружина.
· Гидравлическая камера и масляная система: Блок, содержащий масляную камеру для передачи усилия. Оснащен винтом для дегазации (удаления воздуха).
· Мембранный узел: Многослойная мембрана (часто с тефлоновым покрытием), разделяющая масляную и процессную камеры. Оснащена механическим или оптическим индикатором разрыва.
· Процессная (гидравлическая) камера и клапанный узел: Изготовлена из ПВДФ (WS) или комбинации ПВДФ/SS316 (W). Включает два быстроразъемных седла с шариковыми клапанами, уплотнениями и пружинами.
· Блок управления: Встроенный потенциометр для ручной регулировки производительности (0-100%). Модели с аналоговым управлением имеют клеммы для подключения сигнала 4-20 мА или 0-10 В.
· Комплектация (базовая): Насос в сборе, блок управления, набор монтажных скоб/хомутов, паспорт. В расширенную комплектацию могут входить: манометр, демпфер пульсаций, обратный клапан на всасе, базовый комплект запасных мембран и клапанов.
9. Эксплуатация, расходники и сервис
· Условия эксплуатации: Обязателен положительный подпор на всасывающей линии (рекомендуется не менее 0.5-1 бар). Требуется защита от замерзания. Запрещена работа "на сухую".
· Основные расходные материалы:

1. Мембрана (диафрагма): Главный сменный элемент. Ресурс: 4000-8000 часов в зависимости от среды, давления и температуры.
2. Комплект клапанов (шарики, седла, пружины, уплотнения): Второй по частоте замены узел.
3. Уплотнительные прокладки гидравлической камеры.
4. Масло в гидравлической камере (специальное, рекомендованное производителем).
· Сервисное обслуживание:

1. Ежедневно: Визуальный контроль работы, проверка на утечки.
2. Еженедельно: Проверка чистоты и работы всасывающего фильтра.
3. Планово-предупредительное: Замена мембраны и клапанов по истечении регламентного срока или по сигналу индикатора. Проверка и долив масла в гидравлическую камеру.
4. Раз в год: Контрольная проверка калибровки и производительности, полная замена масла.
10. Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)
	Параметр
	Значение / Исполнение

	Тип насоса
	Мембранно-плунжерный, дозировочный, электромагнитный

	Модель / Серия
	ZA1525N / Серия W (стандарт) или WS (химстойкая)

	Максимальная производительность
	25 л/ч

	Максимальное давление нагнетания
	15 бар (1.5 МПа)

	Диапазон регулирования
	0-100% (ручной или по сигналу 4-20 мА)

	Материал гидравлической камеры
	ПВДФ (PVDF) – серия WS; ПВДФ/SS316 – серия W

	Материал мембраны
	PTFE (Teflon) / EPDM / FKM (в зависимости от среды)

	Материал клапанов
	ПВДФ (PVDF) / Керамика / SS316

	Присоединительные размеры
	Вход/Выход: трубка 8-10 мм или резьба G1/4"

	Межосевое расстояние монтажных отверстий
	87 мм

	Питание
	220-240 В, 50/60 Гц, 1~

	Потребляемая мощность
	~30-40 Вт (пиковая)

	Степень защиты
	IP65

	Класс точности дозирования
	±1-2% от установленного значения


11. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
В1: Как отличить серию W от WS визуально?
О1: Часто серия WS имеет корпус гидравлической камеры из непрозрачного белого ПВДФ, в то время как серия W может иметь прозрачную или полупрозрачную камеру из другого полимера или с элементами из нержавеющей стали. Точное определение — по маркировке на шильде и материалу седел клапанов.
В2: Насос не набирает давление или производительность "плывет". В чем причина?
О2: 1) Завоздушивание гидросистемы — выполнить дегазацию через специальный винт. 2) Износ или загрязнение шариковых клапанов — проверить и очистить/заменить. 3) Утечка в мембране — проверить индикатор. 4) Ослабление или повреждение пружин клапанов — заменить. 5) Недостаточный подпор на всасе — проверить наличие жидкости и давление во всасывающей линии.
В3: Можно ли использовать для дозирования гипохлорита натрия (NaOCl)?
О3: Да, но с ограничениями. Необходимо использовать серию WS (PVDF) и мембрану из PTFE/EPDM или FKM (Viton). Важно обеспечить вентиляцию зоны установки, так как гипохлорит может выделять газы, агрессивные к металлическим частям насоса и электронике. Рекомендуется низкое давление на всасе для уменьшения газовыделения.
В4: Как подключить внешнее управление (от контроллера)?
О4: На моделях с аналоговым входом необходимо подать на соответствующие клеммы сигнал 4-20 мА (или 0-10 В) от внешнего источника. Насос должен быть переведен в режим внешнего управления (обычно переключателем на блоке управления). Производительность будет линейно меняться от 0% (при 4 мА) до 100% (при 20 мА).
В5: Каков ожидаемый срок службы насоса?
О5: При соблюдении условий эксплуатации и своевременной замене расходных материалов механическая часть насоса (корпус, привод) может работать 10 лет и более. Ресурс определяется в основном количеством циклов "включения-выключения" и условиями окружающей среды.
.
Условия оплаты и поставки:
	№
	Наименование Товара и его характеристики

(должно соответствовать тех. документации)
	Кол-во
	Цена ед-цы с НДС
	Сумма 

с НДС
	Валюта платежа

	1
	
	
	





	
	Рубли

	2
	




	
	






	
	Рубли

	НДС:







	
	

	Итого с НДС:






	
	


Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 
В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты: 
Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 
Условия доставки Товара: 
Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.














































	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	ООО «Скрабтек»

117403, Москва г, Востряковский проезд, дом № 10Б, строение 2, этаж 3 пом. 32
	            Telefax:  7(495)648-88-02

           E-mail: info@scrubtec.ru
        www.scrubtec.ru
	БИК 044525225

ПАО Сбербанк г. Москва

р/с № 40702810238000132792

ИНН 9718043776
	Генеральный директор:

Липатов Виктор Николаевич



