[image: image1.png]CRUBTEC"



                                                             Ваш надёжный Поставщик
[image: image2.png]


                                              


Помпа ZD5015N (аналог IPG серии W, WS) (межосевое расстояние 87мм)
ЧТО ЭТО ЗА МОДЕЛЬ И ДЛЯ КАКИХ ЗАДАЧ
Помпа ZD5015N — промышленный трёхпоршневой плунжерный насос высокого давления серии ZD-N, производимый заводом Zhengmao и поставляемый в России под брендом TOR (обозначение Z-150).

По гидравлическим параметрам и посадочным размерам помпа является аналогом Interpump Group (IPG) серии W / WS, в первую очередь модели W1550 (50 л/мин, 150 бар, 1450 об/мин, вал 24 мм).

Основные задачи:

· питание постов мойки высокого давления (моечные посты, комплексы самообслуживания, стационарные установки);

· интеграция в промышленные и коммунальные установки для мойки техники, площадок, конструкций;

· работа в составе OEM-оборудования (моечно-уборочная техника, промывочные станции, технологические линии);

· промывка трубопроводов, теплообменников, ёмкостей;

· интенсивная мойка грузового и спецтранспорта, сельхозтехники.

Фактически ZD5015N — насос на 50 л/мин при 150 бар, обеспечивающий оптимальный баланс между производительностью и универсальностью для большинства задач клининга и промывки.

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Гидравлика и привод

· Расход воды: 50 л/мин (3000 л/ч)

· Максимальное рабочее давление: 150 бар

· Частота вращения вала: 1450 об/мин

· Требуемая мощность привода: 13,4 кВт

· Тип насоса: плунжерный, трёхпоршневой (triplex)

Конструкция

· Корпус (кривошипная коробка): чугун

· Головка: кованая латунь с никелированным покрытием

· Плунжеры: сталь с керамической оболочкой

· Диаметр плунжеров: 28 мм

· Коленчатый вал: кованый

· Шатуны и клапаны: нержавеющая сталь

· Контроль масла: смотровое окно уровня на корпусе

Подключения и посадочные размеры

· Вал: цельный Ø24 мм, правая сторона

· Вход: 1/2" внутренняя резьба (BSP)

· Выход: 3/8" внутренняя резьба (BSP)

· Межосевое расстояние крепления: 87 мм

· Объём масла: около 0,5 л

· Масса: порядка 14–17 кг

Температура воды

· Заявленная максимальная температура: до 60 °C

· Рекомендуемая рабочая температура для ресурса: до 40–50 °C

ОБОСНОВАНИЕ СТОИМОСТИ
Средняя стоимость ZD5015N в России:

· минимальный диапазон — около 39 000–42 000 ₽;

· стандартная розничная цена — 45 000–52 000 ₽.

Аналогичным по параметрам является Interpump W1550, который в Европе стоит существенно дороже.

Почему ZD5015N стоит своих денег:
1. Аналог Interpump W/WS по гидравлике и посадке
Расход, давление, обороты и вал совпадают с европейским аналогом, помпу можно ставить на те же рамы и двигатели.
2. Никелированная латунная головка
Обеспечивает устойчивость к химии и коррозии, повышает ресурс.
3. Ремонтопригодность и наличие запчастей
Комплекты клапанов, уплотнений, плунжеров присутствуют у большинства российских дилеров.
4. Оптимальное соотношение цена / ресурс / производительность
При цене ниже европейских аналогов помпа обеспечивает сопоставимый жизненный цикл.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Промышленные моечные посты

· обслуживание грузового и строительного транспорта;

· мойка погрузчиков, тракторов;

· очистка поддонов, контейнеров и производственных поверхностей.

Клининговые компании и автокомплексы

· комплексы самообслуживания;

· мойка коммерческого транспорта и спецтехники;

· очистка твёрдых покрытий от стойких загрязнений.

Коммунальная и производственная сфера

· промывка фасадов, тротуаров, технологических полов;

· очистка трубопроводов и теплообменников;

· промывка ёмкостей и технологических аппаратов.

КАКОЙ РЕЗУЛЬТАТ / ЦЕННОСТЬ (КОЛИЧЕСТВЕННО)
1. Производительность по площади

При расходе 50 л/мин один оператор может обрабатывать:
· 250–400 м²/ч — без применения химии;

· до 500 м²/ч — при использовании моющих средств и правильной технологии.

По сравнению с помпами на 15–20 л/мин время работ сокращается на 40–60 %.

2. Производительность по транспорту

· грузовой пост: 60–90 единиц техники за смену;

· легковой — ещё больше, ограничение по логистике, а не по насосу.

3. Расход воды и стоков

Высокое давление снижает отходы воды:
на единицу площади реальный расход на 30–50 % ниже, чем при низконапорной мойке.

СКОЛЬКО ОБОРУДОВАНИЯ И РАБОЧИХ ЗАМЕНЯЕТ
По оборудованию
1. Вместо 2–3 малых аппаратов (15–20 л/мин)
ZD5015N обеспечивает такой же суммарный расход при меньших эксплуатационных затратах.
2. Вместо низконапорной мойки шлангами
Устраняет необходимость дополнительной ручной чистки, повышает скорость.

По персоналу

· было: 3 оператора с шлангами или маломощными АВД;

· стало: 1–2 оператора с установкой на базе ZD5015N.

Экономия — минимум одно рабочее место (~600 000 ₽/год при зарплате около 50 000 ₽).

НАСКОЛЬКО ЛЕГКО ОБУЧИТЬ ПЕРСОНАЛ
Операторы

Для человека, знакомого с АВД:

· одна смена на обучение;

· освоение пуска/остановки, регулировки давления, промывки системы.

Критично: не допускать сухого хода, следить за фильтрацией и температурой воды.

Механики

Механикам знакома классическая конструкция triplex:

· разборка и обслуживание уплотнений;

· замена клапанов;

· ревизия плунжеров и картера.

КОНСТРУКЦИЯ И КОМПЛЕКТАЦИЯ
Конструкция

· чугунный корпус;

· кованая латунная головка с никелированным покрытием;

· плунжеры Ø28 мм с керамическим напылением;

· кованый коленвал, усиленные шатуны;

· картриджные клапаны из нержавеющей стали;

· смотровое окно уровня масла.

Комплектация

Стандартно:

· помпа ZD5015N в сборе;

· инструкция/паспорт (обычно на русском языке);

· упаковка;

· шпонка под вал.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ, РАСХОДНИКИ И СЕРВИС
Основные правила

· фильтрация воды 80–100 мкм;

· подпор воды без кавитации;

· оптимальная рабочая температура — 40–50 °C;

· недопустимость длительной работы в байпасе.

Расходники

· уплотнения плунжеров;

· клапанные комплекты;

· плунжеры;

· масло (обычно SAE 15W-40);

· элементы кривошипного механизма при капитальном ремонте.

Интервалы обслуживания

· ежедневный контроль масла и течей;

· замена масла каждые 300–500 моточасов;

· ревизия клапанов/уплотнений каждые 500–1000 моточасов.

КРАТКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ (ДЛЯ ТЗ / ТЕНДЕРА)
Наименование: Помпа плунжерная высокого давления ZD5015N (аналог IPG серии W, WS), межосевое расстояние 87 мм
Тип: трёхпоршневой плунжерный насос высокого давления
Технические параметры:
· расход воды: 50 л/мин (3000 л/ч);

· давление: 150 бар;

· обороты: 1450 об/мин;

· мощность привода: не менее 13,4 кВт;

· диаметр вала: 24 мм;

· диаметр плунжера: 28 мм;

· температура воды: до 60 °C (рабочая — до 40–50 °C);

· головка: латунь с никелировкой;

· корпус: чугун;

· плунжеры: сталь с керамическим покрытием;

· вход: 1/2" BSP;

· выход: 3/8" BSP;

· межосевое расстояние: 87 мм;

· объём масла: ~0,5 л;

· масса: ~14–17 кг.
Назначение: для моечных и промывочных установок высокого давления, в том числе как аналог Interpump W/WS.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
1. Правда ли, что это аналог Interpump W/WS?

Да, по расходу, давлению, оборотам, валу и монтажной базе ZD5015N соответствует Interpump W1550.

2. Какая фактическая допустимая температура воды?

Заявлено до 60 °C, но для увеличения ресурса рекомендуется 40–50 °C.

3. Какой ставить фильтр?

Производительность не менее 60–70 л/мин, степень фильтрации — 80–100 мкм.

4. Можно ли заменить Interpump W1550 на ZD5015N?

В большинстве случаев — да (совместимы вал, обороты и монтажная база). Требуется проверить присоединительные резьбы.

5. Как часто обслуживать?

Масло — каждые 300–500 часов.
Клапаны и уплотнения — каждые 500–1000 часов.

6. Каков ресурс?

При хорошей фильтрации и соблюдении температуры ресурс сопоставим с большинством промышленных помп данного класса.
Условия оплаты и поставки:
	№
	Наименование Товара и его характеристики

(должно соответствовать тех. документации)
	Кол-во
	Цена ед-цы с НДС
	Сумма 

с НДС
	Валюта платежа

	1
	
	
	





	
	Рубли

	2
	




	
	






	
	Рубли

	НДС:







	
	

	Итого с НДС:






	
	


Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 
В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты: 
Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 
Условия доставки Товара: 
Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.














































	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	ООО «Скрабтек»

117403, Москва г, Востряковский проезд, дом № 10Б, строение 2, этаж 3 пом. 32
	            Telefax:  7(495)648-88-02

           E-mail: info@scrubtec.ru
        www.scrubtec.ru
	БИК 044525225

ПАО Сбербанк г. Москва

р/с № 40702810238000132792

ИНН 9718043776
	Генеральный директор:

Липатов Виктор Николаевич



