[image: image1.png]CRUBTEC"



                                                             Ваш надёжный Поставщик
[image: image2.png]


                                              



Помпа высокого давления   INTERPUMP 47 SERIES. WS201 (межосевое расстояние 87мм)
Что это за модель и для каких задач
Помпа высокого давления INTERPUMP WS201 — это промышленный трёхплунжерный насос серии 47, рассчитанный на работу с чистой водой под давлением до 200 бар при расходе 15 л/мин (900 л/ч) и номинальной частоте вращения 1450 об/мин.

Это ресурсный стандартный насос для профессиональных моек высокого давления, автомоек, промышленных моечных станций и OEM-оборудования.

Ключевые сценарии применения:

· базовый насосный модуль в стационарных и мобильных АВД;

· автомойки и мойки самообслуживания (1–2 поста на одну помпу);

· промышленные моечные станции для мойки тары, поддонов, рам, тележек и производственных линий;

· комплексы мойки спецтехники и грузового транспорта;

· замена изношенных насосных модулей в аппаратах на базе серии 47.

Межосевое расстояние 87 мм позволяет устанавливать WS201 на стандартные электродвигатели/редукторы под фланец 87 мм без изменения рамы и кинематики привода, что важно для замены и OEM-встраивания.

Ключевые технические параметры
· Тип насоса: плунжерный (трёхплунжерный) насос высокого давления

· Серия: Interpump 47 Series

· Модель: WS201

· Расход (подача): 15 л/мин (900 л/ч)

· Рабочее давление: 200 бар

· Частота вращения вала: 1450 об/мин

· Требуемая мощность привода: 5,5 кВт (≈7,5 HP)

· Тип вала: наружный Ø24 мм

· Материал головной части: никелированная латунь

· Подключения: вход 1/2" BSP, выход 3/8" BSP

· Межосевое расстояние фланца: 87 мм

· Допустимая температура воды: до 40 °С

· Габариты (Д×Ш×В): 321×224×176 мм

· Масса: ~14,5–15,2 кг

Конфигурация соответствует типичному формату: 15 л/мин @ 200 бар @ 1450 об/мин.

Обоснование стоимости
Стоимость INTERPUMP WS201 обусловлена:
1. Промышленным ресурсом и надёжностью
· Кривошипно-шатунный механизм в масляной ванне

· Керамические плунжеры

· Никелированная латунная голова с повышенной коррозионной стойкостью
2. Использованием в профессиональном оборудовании
Модель применяется многими производителями моек и станций высокого давления — как стандартный ресурсный насос для диапазона 15 л/мин и 200 бар.
3. Стандартизированным креплением 87 мм и валом Ø24 мм
Подходит к большинству электродвигателей и редукторов без адаптации.
4. Ремонтопригодностью и наличием запчастей
Клапаны, плунжеры, ремкомплекты уплотнений и другие элементы доступны на рынке.

Области применения
Где типично используют WS201
· Автомойки и мойки самообслуживания

· Промышленные моечные посты

· Пищевые, производственные и логистические предприятия

· Сельхозтехника и коммунальная техника

· СТО и сервисные центры
Тип рабочей среды
· чистая пресная вода;

· допускаются нейтральные моющие добавки в умеренных концентрациях.

Какой результат / ценность (количество и масштаб)
Гидравлическая эффективность
Параметры 200 бар и 15 л/мин обеспечивают:

· эффективное снятие плотных загрязнений (масла, солевые отложения, глина);

· оптимальную ширину факела при форсунках 25–40°;

· умеренный расход воды — около 0,9 м³/ч на пост.
Пропускная способность автомойки
Средние показатели:

· время активной мойки — 6–8 минут на легковой автомобиль;

· реальная производительность — 7–9 автомобилей в час на один пост;

· при смене 10 часов — 70–90 автомобилей.
Сравнение с маломощными аппаратами
Обычный «полупрофессиональный» аппарат:

· 10–12 минут на автомобиль;

· 4–5 автомобилей в час.
WS201 даёт +40–60 % производительности поста.
Сколько оборудования и рабочих он заменяет
По оборудованию
Один WS201:

· заменяет 1–2 бытовых/полупрофессиональных аппарата;

· может заменить насос меньшего ресурса в промышленной машине без переделок системы.
По трудозатратам
Если слабый аппарат требует 12–15 минут, а WS201 — 6–8:

· экономия времени — до 50 % на автомобиль;

· один оператор на WS201 выполняет объём двух операторов на менее эффективных постах.

Насколько легко обучить персонал
Персоналу необходимо понимать:

· недопустимость работы без воды;

· важность фильтрации и контроля давления;

· признаки кавитации и вибрации;

· необходимость проверок уровня масла и состояния уплотнений.

Цикл обучения:

· 30–60 минут теоретического ввода;

· 1 смена практики под наблюдением.

Конструкция типовая, что делает обучение быстрым и повторяемым.

Конструкция и комплектация
Конструкция
· литой картер с масляной ванной;

· керамические плунжеры диаметра 20 мм;

· никелированная латунная голова;

· клапанная группа с верхним доступом;

· двойные уплотнения с промежуточной камерой;

· вал Ø24 мм;

· стандартный фланец 87 мм.
Комплектация
· насос INTERPUMP WS201 в сборе;

· маслозаливная пробка/щуп;

· паспорт и документация;

· в ряде поставок — масло уже залито (зависит от дистрибьютора).

Эксплуатация, расходники и сервис
Основные правила эксплуатации
· запрещён сухой ход;

· обязательна фильтрация воды;

· избегать кавитации (забитый фильтр, узкие/длинные магистрали);

· контролировать температуру воды (до 40 °С);

· проверять уровень масла.
Расходники
· масло для картера (минеральное, рекомендованной вязкости);

· комплект уплотнений (seal kit);

· комплект клапанов (valve kit);

· плунжеры и сальники при необходимости.
Регламент обслуживания
· первая замена масла — через 50 часов работы;

· далее — каждые 500 часов или в начале сезона;

· уплотнения и клапаны — по состоянию или при первых признаках падения давления.

Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)
Плунжерный насос высокого давления INTERPUMP WS201
· Производительность: 15 л/мин

· Давление: 200 бар

· Обороты: 1450 об/мин

· Мощность двигателя: 5,5 кВт

· Вал: Ø24 мм

· Межосевое расстояние: 87 мм

· Вход: 1/2" BSP

· Выход: 3/8" BSP

· Материал головной части: никелированная латунь

· Температура воды: до 40 °С

· Масса: ~14,5–15,2 кг

· Габариты: 321×224×176 мм

· Страна производства: Италия

Часто задаваемые вопросы
1. Чем WS201 отличается от WS151 или WS202?
WS201 — 15 л/мин при 200 бар.
WS151 — 15 л/мин с более широким диапазоном давлений.
WS202 — 21 л/мин при 200 бар.
Отличаются соотношением расход/давление и требуемой мощностью.
2. Какой двигатель нужен?
Электродвигатель 5,5 кВт, 1450 об/мин, фланец под 87 мм, соединение через муфту под вал Ø24 мм.
3. Можно ли использовать горячую воду?
Стандартная версия предназначена для воды до 40 °С. Для горячей воды требуется модификация HT/VHT.
4. Как часто менять масло?
После обкатки через 50 часов, далее каждые 500 часов или сезонно.
5. Можно ли установить на бензиновый/дизельный двигатель?
Да, при соблюдении номинальных оборотов и правильном подборе передаточного отношения.
6. Что чаще всего приводит к поломкам?
Сухой ход, загрязнённая вода, кавитация, перегрев воды, отсутствие обслуживания.
Условия оплаты и поставки:
	№
	Наименование Товара и его характеристики

(должно соответствовать тех. документации)
	Кол-во
	Цена ед-цы с НДС
	Сумма 

с НДС
	Валюта платежа

	1
	
	
	





	
	Рубли

	2
	




	
	






	
	Рубли

	НДС:







	
	

	Итого с НДС:






	
	


Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 
В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты: 
Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 
Условия доставки Товара: 
Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.














































	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	ООО «Скрабтек»

117403, Москва г, Востряковский проезд, дом № 10Б, строение 2, этаж 3 пом. 32
	            Telefax:  7(495)648-88-02

           E-mail: info@scrubtec.ru
        www.scrubtec.ru
	БИК 044525225

ПАО Сбербанк г. Москва

р/с № 40702810238000132792

ИНН 9718043776
	Генеральный директор:

Липатов Виктор Николаевич



