[image: image1.png]CRUBTEC"



                                                             Ваш надёжный Поставщик
[image: image2.png]


                                              



Помпа высокого давления  INTERPUMP 47 SERIES. WS151 (межосевое расстояние 87мм)
Что это за модель и для каких задач
Помпа высокого давления INTERPUMP WS151 — это промышленный трёхплунжерный насос серии 47, предназначенный для работы с чистой водой под высоким давлением.

Класс модели:

· плунжерный насос высокого давления для моек, промышленных установок и стационарных систем;

· серия 47 — универсальная линейка INTERPUMP для расходов порядка 15–21 л/мин и давлений до 200–250 бар.

Типовые задачи:

· комплектация стационарных и мобильных моек высокого давления (автомойки, СТО, мойки самообслуживания);

· ремонт и замена насосного узла в оборудовании, где изначально используется помпа этого класса;

· промывка технологического оборудования, рам, поддонов и тары;

· очистка полов, площадок, фасадов, металлоконструкций;

· работа в составе нестандартного оборудования — моечных станций, линий, рамных установок.

WS151 — готовый промышленный узел, который выбирают, когда нужна ресурсная помпа с унифицированным межосевым фланцем 87 мм для установки на электродвигатель или ДВС.

Ключевые технические параметры
· Тип насоса: трёхплунжерный плунжерный насос высокого давления

· Серия: Interpump 47 Series

· Модель: WS151

· Расход воды: 15 л/мин (900 л/ч) при 1450 об/мин

· Рабочее давление: 150–200 бар в зависимости от исполнения

· Максимальное давление: до 200–215 бар

· Частота вращения: 1450 об/мин

· Требуемая мощность привода: около 5,5 кВт

· Тип вала: внешний гладкий Ø24 мм

· Сторона выхода вала: правый

· Межосевое расстояние фланца: 87 мм

· Подключения: вход — 1/2" BSP, выход — 3/8" BSP

· Максимальная температура воды: 30–40 °C в стандартном исполнении (кратковременно до 60 °C)

· Масса: около 14,5 кг

· Габариты: примерно 316 × 235,5 × 146 мм

Обоснование стоимости
Стоимость WS151 обусловлена следующими факторами:
1. Ресурсная промышленная конструкция
· Массивная кривошипно-шатунная группа в масляной ванне, ресурсные подшипники.

· Плунжеры из керамики, латунная голова, двойная система уплотнений.
2. Унификация и ремонтопригодность
· Серия 47 широко распространена; доступны ремкомплекты, клапаны, уплотнения, головы, фланцы.

· Помпа ремонтопригодна в полевых условиях без специализированного оборудования.
3. Совместимость со многими АВД
· Используется в аппаратах ряда производителей, что подтверждает её ресурс и стабильность.
4. Стабильные параметры в длительной работе
· При правильном обслуживании обеспечивает тысячи моточасов без существенной потери давления.

Цена отражает качество изготовления, ресурс, наличие оригинальных запчастей и стабильность работы в профессиональных режимах.

Области применения
Основные применения
· Автомойки и СТО

· Мойки самообслуживания

· Промышленные моечные станции

· Очистка тары и оборудования

· Мойка полов, рам, площадок

· Коммунальные и сельскохозяйственные объекты
Типовые системы
· Мобильные и стационарные аппараты высокого давления

· Контейнерные станции

· Моечные линии и нестандартные комплексы

Какой результат / ценность (количество и масштаб)
Производительность по объектам
При 15 л/мин и 150–200 бар оператор способен:

· выполнять мойку легкового автомобиля за 6–8 минут;

· обслужить 7–9 автомобилей в час при одном посте;

· при 10-часовой смене — до 70–90 автомобилей.

По сравнению с насосами меньшей мощности (10–11 л/мин и 120–140 бар):

· скорость мойки возрастает на 30–50 %;

· качество очистки повышается за счёт более высокой плотности струи.
Минимизация простоев
· ресурсные уплотнения и плунжеры снижают число аварийных остановок;

· длительные межремонтные интервалы увеличивают реальную производительность поста.

Сколько оборудования и рабочих он заменяет
По оборудованию
Одна помпа WS151:

· заменяет 1–2 полупрофессиональных или бытовых АВД, не рассчитанных на длительную работу;

· способна заменить устаревшие насосы с меньшим расходом и давлением.
По трудозатратам
Если слабый аппарат тратит 12–15 минут на автомобиль, а WS151 — 6–8 минут:

· экономия времени составляет 40–50 %;

· один пост на WS151 выполняет объём, который раньше выполняли два слабых поста.

Насколько легко обучить персонал
Персоналу необходимо освоить:

· основной принцип работы плунжерного насоса;

· контроль давления, вибраций, шума;

· недопустимость работы без воды и с грязной водой;

· периодические проверки и обслуживание.

Реалистичный цикл обучения:

· 30–60 минут теории;

· 1 рабочая смена под наблюдением опытного сотрудника.

Конструкция помпы интуитивна, а основные операции обслуживания выполняются стандартным инструментом.

Конструкция и комплектация
Конструкция WS151
· литой масляный картер;

· латунная головная часть;

· керамические плунжеры;

· двойные уплотнения с промежуточной зоной;

· клапанная группа с доступом сверху;

· вал Ø24 мм;

· фланцевое соединение с межосевым расстоянием 87 мм.
Комплектация
· помпа высокого давления WS151;

· масляная пробка/щуп;

· паспорт/инструкция по эксплуатации (в том числе русская версия у ряда дистрибьюторов).

Эксплуатация, расходники и сервис
Ежедневная эксплуатация
· контролировать наличие воды и её чистоту;

· следить за отсутствием кавитации и перепадов давления;

· не превышать допустимую температуру воды;

· проверять состояние масла.
Расходники
· масло для картера (тип SAE 15W40 или аналог);

· комплект уплотнений плунжеров (seal kit);

· комплект клапанов (valve kit);

· при необходимости — новые плунжеры и элементы головы.
Регламент обслуживания
· первая замена масла через 50 часов;

· последующие замены через 500 часов;

· замена уплотнений и клапанов — по падению давления или появлению утечек;

· полная консервация — слив воды и масла при длительном хранении.

Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)
Плунжерный насос высокого давления INTERPUMP WS151, серия 47
· Производительность: 15 л/мин (900 л/ч)

· Рабочее давление: 150–200 бар

· Максимальное давление: 200–215 бар

· Обороты: 1450 об/мин

· Мощность привода: не менее 5,5 кВт

· Вал: Ø24 мм, правый

· Межосевое расстояние фланца: 87 мм

· Вход: 1/2" BSP

· Выход: 3/8" BSP

· Температура воды: до 30–40 °C (кратковременно до 60 °C)

· Масса: около 14,5 кг

· Габариты: 316 × 235,5 × 146 мм

· Серия: 47

· Производитель: Италия

Часто задаваемые вопросы
1. Реальное рабочее давление — 150 или 200 бар?
Номинал — 150 бар, максимальное давление — до 200–215 бар. В ТЗ корректно указывать диапазон.
2. Какой двигатель нужен?
Электродвигатель 5,5 кВт, 1450 об/мин, с фланцем под 87 мм и муфтой для вала Ø24 мм.
3. Можно ли использовать с бензиновыми и дизельными двигателями?
Да, при правильном подборе передаточного отношения и обеспечении стабильного водоснабжения.
4. Подходит ли для горячей воды?
Стандартная версия — для умеренно тёплой воды. Для горячей используют модификации HT/VHT.
5. Как часто менять уплотнения и клапаны?
По состоянию — при падении давления, вибрациях, течах. В среднем комплект служит сотни часов.
6. Что опаснее всего для помпы?
Работа без воды, кавитация, грязная вода, перегрев, отсутствие замены масла.
Условия оплаты и поставки:
	№
	Наименование Товара и его характеристики

(должно соответствовать тех. документации)
	Кол-во
	Цена ед-цы с НДС
	Сумма 

с НДС
	Валюта платежа

	1
	
	
	





	
	Рубли

	2
	




	
	






	
	Рубли

	НДС:







	
	

	Итого с НДС:






	
	


Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 
В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты: 
Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 
Условия доставки Товара: 
Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.














































	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	ООО «Скрабтек»

117403, Москва г, Востряковский проезд, дом № 10Б, строение 2, этаж 3 пом. 32
	            Telefax:  7(495)648-88-02

           E-mail: info@scrubtec.ru
        www.scrubtec.ru
	БИК 044525225

ПАО Сбербанк г. Москва

р/с № 40702810238000132792

ИНН 9718043776
	Генеральный директор:

Липатов Виктор Николаевич



