[image: image1.png]CRUBTEC"



                                                             Ваш надёжный Поставщик
[image: image2.jpg]


                                              


Помпа высокого давления BM 15.20 N
1. Что это за модель и для каких задач
Это горизонтальный трехплунжерный насос высокого давления с кривошипно-шатунным механизмом. Модель BM 15.20 N представляет собой профессиональный агрегат прямого действия, предназначенный для перекачивания чистой воды, моющих растворов, горячей воды (до +90°C в специальном исполнении) и других неагрессивных жидкостей. Его ключевая задача — создание стабильного высокого давления с постоянной производительностью в системах, где надежность и бесперебойная работа являются критическими параметрами.
2. Ключевые технические параметры
· Тип насоса: Горизонтальный, трехплунжерный, кривошипно-шатунный, с сальниковым уплотнением плунжеров.
· Производительность (подача): 20 литров в минуту (л/мин) при номинальной скорости.
· Максимальное рабочее давление: 150 бар (15 МПа). Модель может работать в диапазоне давлений от 50 до 150 бар.
· Количество плунжеров: 3. Обеспечивает плавную подачу с низкой пульсацией по сравнению с одно- и двухплунжерными насосами.
· Скорость вращения вала (номинальная): 450 об/мин. Работа на повышенных оборотах сокращает ресурс.
· Материалы проточной части (стандартное исполнение для воды):
· Корпус клапана: Латунь или нержавеющая сталь AISI 316.

· Плунжеры: Нержавеющая сталь AISI 420 (хромированные) или керамика (Al₂O₃).

· Уплотнения плунжеров: Графит-наполненный PTFE (тефлон), кожа или специфические материалы для высоких температур.

· Клапаны (впускные/напорные): Шариковые, из нержавеющей стали или керамики с пружинами из нержавеющей стали.
· Присоединительные размеры: Вход/выход: резьба G 3/4" или G 1".
· Рекомендуемая мощность привода: 5.5 кВт при 450 об/мин (для выхода на параметры 20 л/мин и 150 бар). Возможен привод от электродвигателя через ременную передачу или упругую муфту.
· Смазка: Принудительная, циркуляционная (с шестеренчатым маслонасосом) или картерная (разбрызгиванием), в зависимости от исполнения.
3. Обоснование стоимости
Стоимость насоса BM 15.20 N обусловлена его конструкцией, материалами и назначением:
· Конструкция, рассчитанная на высокое давление и ресурс: Массивный чугунный или стальной картер, усиленные шатуны, коленвал на подшипниках качения. Трехплунжерная схема сложнее в производстве, но обеспечивает плавность хода и долгий срок службы.
· Материалы для работы под высоким давлением: Высокопрочные материалы для плунжеров и клапанов, прецизионная обработка и шлифовка плунжерных пар, качественные уплотнения.
· Надежная система смазки: Наличие маслонасоса или тщательно рассчитанной системы разбрызгивания обеспечивает защиту трущихся пар от износа даже при длительной непрерывной работе.
· Тестирование и сборка: Насосы такого класса проходят индивидуальные гидравлические испытания на стендах под давлением, превышающим рабочее.
· Производительность и универсальность: Баланс между давлением (150 бар) и производительностью (20 л/мин) делает насос востребованным для широкого спектра задач, что также формирует цену. Насосы европейского производства (Interpump, Comet, Cat Pumps) являются эталоном качества и имеют соответствующую стоимость.
4. Области применения
· Промышленная мойка высокого давления: Стационарные или передвижные установки для мойки деталей, оборудования, транспортных средств.
· Водоструйная резка (Waterjet): В качестве насоса подачи воды (интенсификатора) в системах резки с абразивом для неметаллических материалов или предварительной резки.
· Гидравлические испытания: Создание и поддержание давления при испытаниях трубопроводов, сосудов, теплообменников.
· Опреснение и обратный осмос: Подача исходной воды под высоким давлением на мембраны.
· Добывающая промышленность: Оборудование для гидравлического разрыва пласта (в составе установок), мойка бурового оборудования.
· Сельское хозяйство: Мойка и дезинфекция животноводческих комплексов, теплиц, сельхозтехники.
5. Результат и ценность. Масштаб
· Высокая надежность и готовность: Способность к длительной (24/7) непрерывной работе с минимальными остановками на обслуживание. Средний ресурс до капитального ремонта — 10 000 — 15 000 моточасов.
· Стабильность технологического параметра: Обеспечение постоянного давления и расхода, что критически важно для качества мойки, процесса резки или испытаний.
· Ремонтопригодность и доступность запчастей: Модульная конструкция, стандартизированные компоненты (плунжерные пары, клапаны, сальники) позволяют быстро проводить ремонт, минимизируя простой оборудования.
· Масштаб: Для автомойки или промышленного цеха с 2-3 постами мойки использование таких надежных насосов снижает риск простоев. На предприятии с парком из 5-10 насосов стандартизация на одной модели (BM 15.20 N) сокращает складские запасы запчастей на 30%, а затраты на сервис — на 15-20% ежегодно за счет унификации ремонта.
6. Экономия трудозатрат и замена оборудования
· Заменяемое оборудование: Несколько моечных аппаратов высокого давления меньшей мощности, устаревшие менее надежные плунжерные насосы, системы ручной мойки под низким давлением.
· Экономия времени на операцию: Один насос BM 15.20 N, питающий несколько постов, обеспечивает более высокую скорость и качество мойки по сравнению с аппаратами прямого привода. Время на мойку единицы оборудования сокращается на 20-40%.
· Экономия времени на ТО: Конструкция с легким доступом к сальниковым камерам и клапанам позволяет заменить комплект уплотнений на всех трех плунжерах за 1.5-2 часа (против 4-6 часов на капитальный ремонт неразборных насосных блоков).
· Замена рабочих: Позволяет интенсифицировать процесс. Один оператор на посту, снабжаемом таким насосом, выполняет работу быстрее и качественнее. Косвенно, это позволяет обслужить большее количество постов тем же числом операторов или сократить время работы. Прямой замены рабочих не происходит, но производительность труда возрастает на 25-50%.
7. Обучение персонала
Обучение оператора установки, в составе которой работает насос (включение/выключение, контроль давления по манометру), не требует специальных знаний и занимает менее 30 минут.
Обучение сервисного механика основным операциям (замена сальников, клапанов, промывка клапанных блоков) благодаря классической и логичной конструкции занимает 1 рабочую смену (6-8 часов). Ключевые моменты — правильная сборка сальникового узла и техника притирки клапанов. Быстрая смена оператора на аналогичном оборудовании не вызывает затруднений.
8. Конструкция и комплектация
· Картер (корпус): Из чугуна или алюминиевого сплава. Содержит кривошипно-шатунный механизм и систему смазки.
· Кривошипно-шатунный механизм: Стальной коленчатый вал на двух роликовых подшипниках, стальные шатуны.
· Блок цилиндров (гидроблок): Отдельный узел, обычно из латуни или нержавеющей стали, прикрепленный к картеру. Содержит три цилиндрических расточки, впускные и напорные каналы с посадочными местами под клапаны.
· Плунжерный узел: Состоит из плунжера, сальниковой камеры, нажимной втулки и уплотнений (набор сальниковых колец или манжет).
· Клапанный узел: Каждый цилиндр оснащен парой самоподжимных клапанов (шарик-седло-пружина).
· Система смазки: Включает масляный картер, шестеренчатый насос (в некоторых исполнениях), фильтр-сетку, смотровое окно.
· Комплектация (базовая): Насос в сборе (без привода). Комплектация «под ключ» может включать: электродвигатель на общей раме, ременную передачу с кожухом, предохранительный клапан, редукционный клапан, манометр, демпфер пульсаций, рамные крепления.
9. Эксплуатация, расходники и сервис
· Эксплуатация: Требует контроля уровня и чистоты масла, отсутствия утечек в сальниках, подачи чистой жидкости без абразивных частиц (обязателен фильтр на всасе). Запрещена работа с закрытой напорной задвижкой.
· Основные расходные материалы:

1. Уплотнения плунжеров (сальники/манжеты): Наиболее часто заменяемая деталь. Ресурс: 500-1500 часов в зависимости от среды и чистоты воды.
2. Клапаны (шарики и седла): Подвержены износу и загрязнению. Требуют периодической притирки или замены.
3. Плунжеры: При повреждении сальников подвергаются абразивному износу. Ресурс — несколько тысяч часов.
4. Масло для картера (ISO VG 68 или иное, по спецификации).
5. Ремни привода (если используется ременная передача).
· Сервисное обслуживание:

1. Ежедневно: Визуальный контроль утечек, уровня масла, посторонних шумов.
2. Еженедельно/ежемесячно: Проверка натяжения ремней, чистоты воздушного фильтра картера.
3. Раз в 500-1000 часов: Замена сальников плунжеров, проверка/замена клапанов.
4. Раз в 2000 часов или раз в год: Замена масла, проверка затяжки критических резьбовых соединений.
10. Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)
	Параметр
	Значение / Исполнение

	Тип насоса
	Плунжерный, горизонтальный, трехплунжерный

	Модель
	BM 15.20 N (или аналог: Cat Pump 5531, Comet BP 1520)

	Подача (производительность)
	20 л/мин (при 450 об/мин)

	Давление (рабочее/макс.)
	150 бар (15 МПа) / 170-180 бар (испытательное)

	Количество плунжеров
	3

	Скорость вращения вала (макс.)
	500-550 об/мин

	Материал корпуса клапанов
	Латунь / Нержавеющая сталь AISI 316

	Материал плунжеров
	Нержавеющая сталь AISI 420 (хромированная) / Керамика

	Материал уплотнений плунжеров
	PTFE (тефлон) / Графит

	Присоединительная резьба
	Вход/Выход: G 3/4" или G 1"

	Рекомендуемая мощность привода
	5.5 кВт

	Смазка
	Принудительная циркуляционная или картерная


11. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
В1: Сможет ли насос работать с моющими средствами?
О1: Да, но требуется проверка химической совместимости материалов уплотнений (PTFE, Viton, EPDM) с конкретным моющим средством. Для щелочных средств стандартные тефлоновые уплотнения подходят, для кислотных — могут потребоваться спецуплотнения.
В2: Почему насос не развивает давление или производительность упала?
О2: Типовые причины: 1) Износ или загрязнение впускных/напорных клапанов (наиболее частая). 2) Износ сальников плунжеров (потеря давления, утечки). 3) Засор или негерметичность всасывающей линии, подсос воздуха. 4) Износ приводных ремней (проскальзывание). 5) Неправильная настройка или неисправность предохранительного/редукционного клапана.
В3: Обязательны ли демпфер пульсаций и предохранительный клапан?
О3: Предохранительный клапан абсолютно обязателен для защиты насоса и системы от разрушения при блокировке потока. Демпфер пульсаций (аккумулятор) крайне рекомендуется для гашения пульсаций, что снижает вибрации, увеличивает срок службы клапанов, манометров и трубопроводов, делает работу установки более комфортной.
В4: Что означает буква «N» в индексе модели?
О4: «N» чаще всего обозначает стандартное (Normal) исполнение для работы с холодной водой (до +40°C). Исполнения для горячей воды могут обозначаться буквами «H» (Hot, до +90°C) или «S» (Steam, для паровой мойки) и имеют отличия в материалах уплотнений и конструкции.
В5: Как подобрать электродвигатель для этого насоса?
О5: Для работы на номинальных параметрах (20 л/мин, 150 бар) требуется двигатель 5.5 кВт при 450 об/мин. Если используется ременная передача, необходим двигатель с частотой вращения 1500 об/мин (4-полюсный) и расчетом шкивов для получения 450 об/мин на валу насоса. Мощность двигателя всегда должна быть с запасом 10-15%.
.
Условия оплаты и поставки:
	№
	Наименование Товара и его характеристики

(должно соответствовать тех. документации)
	Кол-во
	Цена ед-цы с НДС
	Сумма 

с НДС
	Валюта платежа

	1
	
	
	





	
	Рубли

	2
	




	
	






	
	Рубли

	НДС:







	
	

	Итого с НДС:






	
	


Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 
В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты: 
Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 
Условия доставки Товара: 
Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.














































	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	ООО «Скрабтек»

117403, Москва г, Востряковский проезд, дом № 10Б, строение 2, этаж 3 пом. 32
	            Telefax:  7(495)648-88-02

           E-mail: info@scrubtec.ru
        www.scrubtec.ru
	БИК 044525225

ПАО Сбербанк г. Москва

р/с № 40702810238000132792

ИНН 9718043776
	Генеральный директор:

Липатов Виктор Николаевич



