[image: image1.png]CRUBTEC"



                                                             Ваш надёжный Поставщик
[image: image2.png]


                                              


Помпа высокого давления BM 15.25 N
Что это за модель и для каких задач
Помпа высокого давления BM 15.25 N — это промышленный плунжерный насос, используемый в системах мойки и очистки с высокой нагрузкой. Модель представляет собой трёхплунжерный узел, предназначенный для подачи воды под высоким давлением до 250 бар при расходе около 900 л/ч (15 л/мин) и стандартной частоте вращения 1450 об/мин. Такое сочетание параметров делает этот насос подходящим для комплектации профессиональных аппаратов высокого давления, стационарных моек и мобильных установок, где требуется эффективная высоконапорная подача воды.

Модель BM 15.25 N чаще всего комплектуется в аппараты и станции, где нагрузка на насос высока, при этом важна длительная долговременная работа без отказов. Отличие этой помпы — сочетание довольно высокого давления и умеренного расхода, что делает её универсальной для многих задач профессиональной мойки.

Ключевые технические параметры
По данным официальных спецификаций и каталожных описаний:
· Тип насоса: плунжерный высоконапорный насос
· Модель: BM 15.25 N
· Рабочее давление: до 250 бар

· Максимальный расход воды: примерно 900 л/ч (15 л/мин)

· Частота вращения: 1450 об/мин

· Потребляемая мощность: около 5.5 кВт

· Подключение приводом: вал Ø24 мм, внешний гладкий
· Межосевое расстояние фланца: 87 мм

· Подключение воды:
· вход — 1/2″ внутренняя резьба
· выход — 3/8″ внутренняя резьба

· Максимальная температура воды на входе: до ~40 °C
· Масса: около 7–7.8 кг

· Габариты: примерно 215×210×125 мм

· Страна производства / бренд: как правило Китай (под торговыми марками TOR / BM)

Эти параметры типичны для профессиональных насосов среднего класса с ресурсом для частой эксплуатации.

Обоснование стоимости
Стоимость помпы BM 15.25 N складывается из следующих элементов:
1. Комплектация ресурсных узлов: трёхплунжерная конструкция с керамическими поршнями и латунной проточной частью обеспечивает стабильность параметров и стойкость к абразивному износу.
2. Высокое давление и расход: сочетание до 250 бар и 15 л/мин — это показатель для профессионального оборудования, что отражается в более высокой стоимости по сравнению с бытовыми насосами.
3. Стандартизированное крепление: межосевое расстояние 87 мм и вал Ø24 мм позволяют без доработок интегрировать насос в существующие рамные конструкции и на стандартные электродвигатели.
4. Материалы и ремонтопригодность: качественные уплотнения, кованая латунная головка и возможность обслуживания в полевых условиях повышают срок службы и снижают стоимость владения за счёт доступности запчастей.

Итог: стоимость формируется не только из параметров мощности, но и из конструкционных материалов, ремонтопригодности и возможности долговременной эксплуатации в профессиональном контексте.

Области применения
Типичные области
Помпа BM 15.25 N применяется в следующих сегментах:
· Автомойки — как основной насос на постах высокого давления;
· Станции самообслуживания — обеспечение рабочего давления и расхода;
· СТО и сервисы — мойка агрегатов, днищ, ходовой части;
· Промышленные объекты — очистка технологического оборудования и площадок;
· Коммунальные службы и сельхозтехника — мойка крупногабаритной техники и машин;
· OEM-интеграция — с использованием в составе готовых моечных комплексов и рамных установок.
Рабочая среда и условия
· чистая пресная вода;

· допускаются нейтральные моющие добавки в рекомендованных концентрациях;

· не допускается абразивная или сильно загрязнённая вода без предварительной фильтрации.

Какой результат/ценность, количество/масштаб
Производительность и эффективность
Параметры до 250 бар и 15 л/мин обеспечивают:

· интенсивное удаление стойких загрязнений (масляных, глинистых и смешанных);

· плотную и устойчивую струю при работе с длинными копьями и рамами;

· приемлемый расход воды, что снижает эксплуатационные расходы при высокой эффективности.
Применение на мойке
Рабочие показатели позволяют:

· обработать легковой автомобиль за 6–8 минут активной мойки;

· обслуживать 6–9 автомобилей в час на одном посту;

· обеспечивать 70–90 автомобилей в день при 10-часовой смене.

Эта производительность соответствует уровню профессиональных моек средней и высокой загрузки.

Сколько оборудования и рабочих он заменяет
По оборудованию
Одна помпа BM 15.25 N:

· заменяет 1–2 маломощных моечных аппарата, которые не обеспечивают длительную непрерывную работу;

· может служить модернизацией существующего поста мойки, улучшая давление и стабильность без дополнительного оборудования.
По трудозатратам
Если слабое оборудование тратит 12–15 минут на мойку автомобиля, то насос BM 15.25 N снижает время до 6–8 минут, то есть экономия:
· 30–50 % рабочего времени;

· один оператор выполняет объём работы, эквивалентный двум операторам на менее производительных аппаратах.

Насколько легко обучить персонал
Освоение работы с насосом не требует высокой квалификации:

· базовые знания: запуск, остановка, контроль давления, фильтрации, температуры воды;

· понимание, что запрещён сухой ход;

· контроль уровня масла и отсутствия утечек.

Стандартный цикл обучения:
· 30–60 минут теории;
· 1 смена практики под наблюдением — достаточны для уверенной работы.

Конструкция и комплектация
Конструкция
· латунная головная часть;

· керамические плунжеры;

· алюминиевый корпус/картер;

· двойные уплотнения плунжеров;

· роликовые или шариковые подшипники;

· внешний вал Ø24 мм;

· межосевое расстояние крепления 87 мм.
Комплектация
· помпа высокого давления BM 15.25 N;

· маслозаливная пробка и контроль уровня масла;

· документация;

· (опционно) регулятор давления и манометр.

Эксплуатация, расходники и сервис
Ежедневная эксплуатация
· проверка уровня масла;

· обязательная фильтрация входной воды;

· соблюдение температуры воды до 40 °C;

· проверка герметичности и отсутствия вибраций;

· корректный подбор форсунок и аксессуаров.
Расходники
· масло для картера;

· ремкомплект уплотнений;

· комплект клапанов;

· плунжеры и сальники при необходимости.
Сервис
· первая замена масла после обкатки;

· последующие — по графику или сезонно;

· ремонт выполняется заменой стандартных комплектов.

Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)
Помпа высокого давления BM 15.25 N
· Тип: плунжерный насос высокого давления

· Производительность: ~15 л/мин

· Давление: до 250 бар
· Частота вращения: 1450 об/мин

· Мощность привода: ~5.5 кВт

· Вал: Ø24 мм

· Межосевое расстояние: 87 мм
· Подключения: вход 1/2″ внутр., выход 3/8″ внутр.

· Температура воды: до ~40 °C

· Масса: ~7–7.8 кг

· Габариты: 215×210×125 мм

Часто задаваемые вопросы
1. Какое рабочее давление обеспечивает насос?
До 250 бар при корректном подборе форсунок и настройке регулятора.
2. Какой двигатель нужен?
Электродвигатель около 5.5 кВт, 1450 об/мин, вал Ø24 мм.
3. Можно ли использовать горячую воду?
Нет, только холодную или умеренно тёплую (до ~40 °C).
4. Как часто менять масло?
После обкатки, затем — по графику технического обслуживания.
5. Что чаще всего приводит к поломкам?
Сухой ход, грязная вода без фильтрации, кавитация, перегрев.
Условия оплаты и поставки:
	№
	Наименование Товара и его характеристики

(должно соответствовать тех. документации)
	Кол-во
	Цена ед-цы с НДС
	Сумма 

с НДС
	Валюта платежа

	1
	
	
	





	
	Рубли

	2
	




	
	






	
	Рубли

	НДС:







	
	

	Итого с НДС:






	
	


Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 
В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты: 
Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 
Условия доставки Товара: 
Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.














































	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	ООО «Скрабтек»

117403, Москва г, Востряковский проезд, дом № 10Б, строение 2, этаж 3 пом. 32
	            Telefax:  7(495)648-88-02

           E-mail: info@scrubtec.ru
        www.scrubtec.ru
	БИК 044525225

ПАО Сбербанк г. Москва

р/с № 40702810238000132792

ИНН 9718043776
	Генеральный директор:

Липатов Виктор Николаевич



