[image: image1.png]CRUBTEC"



                                                             Ваш надёжный Поставщик
[image: image2.png]


                                              


Помпа высокого давления IPG E3B2515 (межосевое расстояние 87мм)
1. ЧТО ЭТО ЗА МОДЕЛЬ И ДЛЯ КАКИХ ЗАДАЧ
Помпа IPG E3B2515 — это аксиально-плунжерный насос нерегулируемого типа с керамическими плунжерами, разработанный итальянской компанией IPG Hydraulics. Данная модель представляет собой специализированное решение, отличающееся использованием высокопрочных материалов для работы в условиях высокого давления и интенсивных нагрузок. Маркировка указывает на принадлежность к серии E3B, рабочий объем 25 см³/об и номинальное давление 150 бар.
Ключевые задачи:
· Обеспечение высокопроизводительной подачи гидравлической жидкости в системах, где требуется значительный поток при среднем и высоком давлении.

· Применение в системах с высокими требованиями к износостойкости и долговечности, включая работу на сложных гидравлических жидкостях.

· Прямая замена оригинальных насосов на европейской строительной, сельскохозяйственной и промышленной технике.
2. КЛЮЧЕВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
	Параметр
	Значение / Описание

	Производитель и серия
	IPG Hydraulics (Италия), серия E3B

	Тип насоса
	Аксиально-плунжерный, нерегулируемый

	Межосевое расстояние
	87 мм (Стандартный двухболтовый фланец)

	Рабочий объем
	25 см³/об (≈25.2 см³/об)

	Номинальное давление (P_nom)
	150 бар

	Максимальное давление (P_max)
	200 бар (пиковое, кратковременно)

	Номинальная частота вращения
	1500 об/мин

	Максимальная частота вращения
	2000 об/мин

	Минимальная частота вращения
	500 об/мин

	Теоретическая подача при 1500 об/мин
	~37.8 л/мин

	Потребляемая мощность при 150 бар
	~9.4 кВт

	Общий КПД
	≥ 92% (при номинальных параметрах)

	Вращение вала
	Правое (стандартное, со стороны вала)

	Присоединение вала
	Конический вал 1:5 с нарезанной резьбой или цилиндрический со шпонкой*

	Гидравлические порты
	Вход (S) и Выход (P): Резьба SAE 1-1/16" или UNF 1-1/16"-12. Дренаж (T): Резьба 1/2"-20 UNF.

	Вес
	~16-18 кг

	Рекомендуемая вязкость масла
	10-500 сСт (оптимально 25-54 сСт)

	Рабочая температура жидкости
	-20°C до +90°C (оптимально 40-70°C)

	Уровень шума
	< 78 дБ(А) на расстоянии 1 м при номинальных параметрах


Примечание: Точное исполнение вала необходимо уточнять по коду заказа или каталогу производителя.
3. ОБОСНОВАНИЕ СТОИМОСТИ
Стоимость насоса IPG E3B2515 выше, чем у азиатских аналогов (например, Hawk), что обусловлено его европейским происхождением, технологическими особенностями и целевым рынком:
1. Высокотехнологичные материалы: Применение керамических плунжеров (обычно на основе оксида алюминия или циркония). Эти плунжеры обладают исключительной износостойкостью, коррозионной стойкостью и низким коэффициентом трения, что повышает ресурс и допускает работу на агрессивных жидкостях.
2. Производство в ЕС: Более высокие трудовые и экологические издержки, но строгий контроль качества на всех этапах (от литья до сборки). Соответствие директивам CE.
3. Расширенная совместимость с жидкостями: Конструкция и материалы уплотнений рассчитаны на работу не только с минеральными маслами, но и с биоразлагаемыми жидкостими (HETG, HEES), водно-гликолевыми смесями (HFC) и некоторыми эмульсиями. Это расширяет область применения.
4. Инженерные и испытательные затраты: Инвестиции в разработку оптимальной геометрии проточных частей для снижения кавитации и повышения КПД.
5. Репутация и сервис: Стоимость включает в себя развитую сервисную сеть, техническую поддержку и гарантийные обязательства европейского уровня.
4. ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
· Сельскохозяйственная техника: Гидросистемы современных тракторов, комбайнов, разбрасывателей удобрений, где требуется высокая производительность и совместимость с экологичными жидкостями.
· Дорожно-строительная техника: Асфальтоукладчики, стабилизаторы грунта, катки.
· Промышленное оборудование: Станки с ЧПУ (гидравлические зажимы, приводы подачи), прессы, испытательные стенды в цехах с требованиями к пожаробезопасности (HFC жидкости).
· Лесозаготовительная техника: Гидроманипуляторы, процессоры.
· Специальная техника: Уборочные машины для аэропортов, подъемные платформы.
· Морская и речная техника: Палубные механизмы, где требуется стойкость к соленой среде.
5. РЕЗУЛЬТАТ / ЦЕННОСТЬ. МАСШТАБИРОВАНИЕ
Результат: Надежное и долговечное обеспечение гидравлической системы высоким потоком с возможностью работы на различных типах жидкостей.
Ценность и масштаб (детально):

· Для конечного пользователя (ферма, завод): Снижение совокупной стоимости владения (TCO). Более высокая начальная цена компенсируется увеличенным на 30-50% межремонтным ресурсом по сравнению со стандартными стальными плунжерными насосами. Снижение риска незапланированных простоев.
· Для производителя техники (OEM): Возможность предлагать технику премиум-сегмента с надежным гидрокомпонентом. Упрощение логистики за счет широкой совместимости насоса с разными жидкостями в разных регионах.
· Для сервисной компании в РФ: Возможность выполнять качественный ремонт европейской техники с использованием рекомендованного или совместимого по уровню компонента. Формирование репутации за счет использования проверенных европейских запчастей (не оригинал, но качественный аналог).
6. ЭФФЕКТИВНОСТЬ: ЗАМЕНА ОБОРУДОВАНИЯ И ЭКОНОМИЯ
· Замена оборудования: Заменяет оригинальные насосы европейских производителей с аналогичными параметрами (например, Bosch Rexroth, Poclain Hydraulics, Sauer-Danfoss). Может заменять несколько моделей стальных насосов за счет повышенной износостойкости.
· Экономия времени в трудозатратах:

· Сервисное обслуживание: За счет высокой износостойкости керамики интервалы диагностики и обслуживания могут быть увеличены на 20-30%. Экономия 2-4 часа механика в год на одной машине.
· Ремонт: При выходе из строя ремонт часто сводится к замене уплотнений, так как керамические плунжеры и блок цилиндров изнашиваются значительно медленнее. Это может сократить время капитального ремонта в 1.5-2 раза.
· Замена рабочей силы: Не заменяет рабочих, но снижает потребность в сверхурочных и срочных работах по ремонту гидравлики из-за повышенной надежности.
· Сохранение качества: Керамические плунжеры менее склонны к задирам и сохраняют геометрию в течение длительного времени, что обеспечивает стабильно высокий КПД и производительность на протяжении всего срока службы. Качество работы гидросистемы (плавность, скорость отклика) остается неизменным.
7. ОБУЧАЕМОСТЬ ПЕРСОНАЛА
· Для оператора: Обучение не требуется.
· Для сервисного персонала:

· Общие процедуры (демонтаж/монтаж, подключение) стандартны и не требуют специального обучения.
· Критически важное отличие: Необходимость соблюдения особых правил обращения с керамическими плунжерами. Их нельзя ронять, подвергать ударным нагрузкам, зажимать в тисках без мягких прокладок. Это требует одного целевого инструктажа (30 мин).
· Подбор уплотнений: При замене необходимо использовать ремкомплекты от IPG или проверенные аналоги, совместимые с типом используемой гидравлической жидкости. Это дополнительный пункт для контроля.
8. КОНСТРУКЦИЯ И КОМПЛЕКТАЦИЯ
Конструктивные особенности:

1. Керамические плунжеры: Высокопрочные, с низким коэффициентом теплового расширения и высокой коррозионной стойкостью.
2. Высокопрочный блок цилиндров: Обычно из закаленного чугуна или специального сплава, рассчитанный на работу с керамикой.
3. Оптимизированная геометрия всасывающих каналов: Для снижения риска кавитации даже при высоких скоростях потока.
4. Усиленные подшипники вала: Рассчитаны на высокие радиальные и осевые нагрузки.
5. Универсальные уплотнения: Материалы уплотнений (FKM, NBR) подбираются в зависимости от модификации под тип жидкости.
Базовая комплектация:
· Насос IPG E3B2515 в сборе.

· Комплект монтажных болтов для фланца.

· Заглушки на гидравлические порты.
· Руководство по эксплуатации. Фланцы, муфты, клапаны — опционально.
9. ЭКСПЛУАТАЦИЯ, РАСХОДНИКИ И СЕРВИС
· Особенности монтажа: Требуется стандартная проверка соосности. Категорически запрещено прилагать ударные нагрузки к корпусу или валу насоса во время монтажа.
· Пуск и обкатка: Рекомендована плавная обкатка в течение 1-2 часов при нагрузке не более 50% от номинальной. Особенно важно при первом пуске после ремонта с заменой плунжерной группы.
· Эксплуатация: Насос допускает работу на более широком диапазоне вязкостей. Однако требования к чистоте жидкости остаются высокими (ISO 18/16/13 или выше). Керамика устойчива к абразивному износу, но уязвима к ударным нагрузкам от крупных частиц.
· Основные расходники: Стандартные ремкомплекты (Seal Kit) для замены всех уплотнений. Ремонтный комплект (Repair Kit) с керамическими плунжерами, блоком цилиндров и распределительной плитой. Керамические компонены редко требуют замены, кроме аварийных случаев.
· Сервисные интервалы: Контроль состояния уплотнений и давления каждые 1000 моточасов. Диагностика производительности — каждые 2000 моточасов.
· Сервис в РФ: Официальные дистрибьюторы IPG в Москве и других крупных городах. Поставка запчастей под заказ. Ремонт требуют специальных знаний о сборке узлов с керамикой.
10. КРАТКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ (ДЛЯ ТЗ/ТЕНДЕРА)
plaintext
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку гидронасоса
1.  Наименование: Насос аксиально-плунжерный нерегулируемый.

2.  Модель: IPG E3B2515.

3.  Производитель: IPG Hydraulics S.r.l. (Италия).

4.  Основные параметры:
    4.1. Рабочий объем: 25 см³/об.
    4.2. Номинальное/Максимальное давление: 150 / 200 бар.
    4.3. Номинальная/Максимальная частота вращения: 1500 / 2000 об/мин.
    4.4. Теоретическая подача при 1500 об/мин: 37.5 л/мин.

5.  Присоединения:
    5.1. Монтажный фланец: 2-болт, межосевое расстояние 87 мм.
    5.2. Вал: [Уточнить: конический 1:5 или цилиндрический со шпонкой].
    5.3. Порты: Вход (S) и Выход (P) — SAE 1-1/16". Дренаж (T) — 1/2"-20 UNF.

6.  Требования к системе:
    6.1. Рабочая жидкость: Минеральные масла (HLP), синтетические (HEES), водно-гликолевые (HFC) – в зависимости от исполнения уплотнений.
    6.2. Класс чистоты: ISO 4406 18/16/13.
    6.3. Температура жидкости: от -20°C до +90°C.

7.  Особенность: Конструкция с керамическими плунжерами.
11. ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
В1: В чем реальное преимущество керамических плунжеров перед стальными?
О1: Основные преимущества: 1) Крайне низкий износ даже при работе на загрязненном масле или жидкостях с низкой смазывающей способностью; 2) Коррозионная стойкость к воде и агрессивным средам; 3) Стабильность размеров при перепадах температур; 4) Сниженный риск задиров при запуске или при попадании абразива.
В2: Можно ли использовать этот насос с обычным маслом, если он рассчитан на HFC?
О2: Да, можно. Насос, исполненный с уплотнениями для водно-гликолевых смесей (HFC), как правило, совместим и с минеральными маслами. Обратная замена (масляный насос на HFC) — недопустима. Ключевой фактор — материал уплотнений (NBR для масла, FKM/EPDM для HFC/HFA).
В3: Что делать, если разбился керамический плунжер? Где найти замену?
О3: Керамические плунжеры не поставляются поштучно. Необходимо приобретать полный ремонтный комплект (Repair Kit), который включает всю плунжерную группу, подобранную и сбалансированную на заводе. Попытки заменить один плунжер от другого комплекта приведут к разбалансировке и вибрациям.
В4: Какой срок поставки насоса и запчастей в РФ?
О4: Насосы основных моделей часто есть на складах дистрибьюторов (поставка 1-3 дня). Ремкомплекты и запчасти под заказ поставляются из Италии, срок от 4 до 8 недель. Рекомендуется планировать сервис заранее.
В5: Где найти официальную инструкцию?
О5: Инструкции и каталоги IPG предоставляются дистрибьюторами. Общие руководства по насосам серии E3 можно найти на сайтах партнеров.
Условия оплаты и поставки:
	№
	Наименование Товара и его характеристики

(должно соответствовать тех. документации)
	Кол-во
	Цена ед-цы с НДС
	Сумма 

с НДС
	Валюта платежа

	1
	
	
	





	
	Рубли

	2
	




	
	






	
	Рубли

	НДС:







	
	

	Итого с НДС:






	
	


Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 
В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты: 
Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 
Условия доставки Товара: 
Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.














































	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	ООО «Скрабтек»

117403, Москва г, Востряковский проезд, дом № 10Б, строение 2, этаж 3 пом. 32
	            Telefax:  7(495)648-88-02

           E-mail: info@scrubtec.ru
        www.scrubtec.ru
	БИК 044525225

ПАО Сбербанк г. Москва

р/с № 40702810238000132792

ИНН 9718043776
	Генеральный директор:

Липатов Виктор Николаевич



