[image: image1.png]CRUBTEC"



                                                             Ваш надёжный Поставщик
[image: image2.png]


                                              


Помпа высокого давления SJF1807Q (межосевое расстояние 75мм)
Что это за модель и для каких задач
Помпа высокого давления SJF1807Q — это трёхплунжерный поршневой насос, предназначенный для подачи воды под высоким давлением в профессиональных системах очистки и мойки. Конструкция ориентирована на длительную эксплуатацию в коммерческой среде с требованиями к стабильному давлению и умеренному расходу.

Основная задача — обеспечение высокого давления струи жидкости для эффективной механической очистки поверхностей, транспортных средств, технологического оборудования и площадей. Межосевое расстояние 75 мм определяет стандарт крепления и совместимость с приводными электродвигателями/редукторами, что позволяет интегрировать насос в разнообразные промышленные установки.

Ключевые технические параметры
Типичные рабочие параметры для насосов этой серии (используются как ориентиры для SJF1807Q):
· Тип насоса: трёхплунжерный, поршневой (высокого давления)
· Производительность: около 15 л/мин (900 л/ч)

· Рабочее давление: до 250 бар

· Частота вращения вала: около 2800 об/мин

· Рекомендуемая мощность привода: ~7,4 кВт

· Тип вала: наружный гладкий Ø24 мм

· Межосевое расстояние фланца: 75 мм

· Подключения: вход 1/2″ внутр., выход 3/8″ внутр.

· Максимальная температура воды на входе: до 60 °C

· Материал головки/корпуса: латунь/алюминиевый сплав
· Масса: ориентировочно 8–11 кг

· Габариты: ориентировочно 300×240×250 мм
Эти параметры типичны для насосов высокого давления со схожим обозначением и используются как техническая база при выборе, расчёте привода и интеграции в систему.

Обоснование стоимости
Стоимость помпы SJF1807Q формируется за счёт:
1. Конструктивного исполнения: трёхплунжерная схема с ресурсными материалами (латунная головка, керамические плунжеры) обеспечивает длительный срок службы в тяжёлых эксплуатационных условиях.
2. Высоких параметров воды: способность развивать давление до 250 бар при стабильном расходе 15 л/мин относится к профессиональному классу техники, что требует более прочных материалов и точной сборки.
3. Стандартизации узлов: межосевое расстояние 75 мм и вал Ø24 мм являются широко распространёнными стандартами, что снижает затраты на адаптацию к различным приводам.
4. Ремонтопригодности: на рынке доступны ремкомплекты уплотнений, клапанов и других элементов, что уменьшает стоимость владения в долгосрочном периоде.

Итоговая цена отражает комбинацию долговечности, рабочих параметров и простоты технического обслуживания, а не только величину максимального давления или расхода.

Области применения
Помпа SJF1807Q предназначена для использования в:
Профессиональных мойках
· стационарные посты автомоек;

· мойки самообслуживания;

· мобильные аппараты высокого давления.
Промышленные и коммерческие объекты
· очистка технологического и производственного оборудования;

· мойка площадок, рам, стен, мембранных поверхностей;

· санитарная обработка складов, терминалов, гаражных боксов.
Транспорт и тяжёлая техника
· очистка строительной, коммунальной и сельскохозяйственной техники;

· предварительная мойка перед ремонтом и техническим обслуживанием.
Другие задачи
· кейсы с повышенными требованиями к давлению для удаления стойких и въевшихся загрязнений, где умеренный расход воды обеспечивает экономичность.

Какой результат/ценность, причём количество/масштаб
Производительность
Комбинация 250 бар и 15 л/мин обеспечивает:

· плотную, высокоэнергетическую струю для удаления стойких загрязнений;

· стабильный напор на длинных копьях и при изменении угла струи;

· оптимальный расход воды при коммерческих нагрузках.
Масштаб работы на посту
· обработка легкового автомобиля: ~6–8 минут активной мойки;

· производительность на посту: 7–9 автомобилей в час;

· суточный объём при 8–10 часах работы: ~56–90 машин.

Такие параметры соответствуют среднему и высокому уровню загрузки в профессиональных условиях.

Какое количество оборудования и рабочих он заменяет
По оборудованию
Одно насосное устройство SJF1807Q:

· может заменить 1–2 маломощных насоса, которые не выдерживают длительной нагрузки;

· модернизирует устаревшие станции, повышая их производительность без замены остальных узлов.
По трудозатратам
Если до модернизации:

· активное время мойки — 12–15 минут,

то с SJF1807Q:

· активное время — 6–8 минут,

что даёт:
· 30–50 % экономии времени на одну операцию;

· один оператор с такой помпой по факту работает как 1,5–2 оператора на менее мощном оборудовании, сохраняя качество.

Насколько легко обучить персонал
Для освоения работы с этой помпой требуется знание базовой эксплуатации насосов высокого давления. Вводное обучение включает:

· теорию работы плунжерных насосов;

· контроль давления и потока по манометрам;

· правила запуска/остановки и базовой диагностики.

Ориентировочный цикл обучения:
· 30–60 минут теории;
· 1 смена практики под наблюдением для закрепления навыков.

Конструкция и комплектация
Конструкция
Помпа включает:

· литой корпус в сочетании с головкой из стойкого сплава;

· плунжерный механизм с ресурсными уплотнениями;

· клапанную группу из нержавеющей стали;

· вал Ø24 мм с наружным приводом;

· крепёж под фланец с межосевым расстоянием 75 мм.

Такая конструкция обеспечивает прочность, доступ к узлам обслуживания и возможность ремонта в полевых условиях.
Комплектация (типичная)
· насос высокого давления SJF1807Q в сборе;

· маслозаливная/смотровая пробка;

· документация (паспорт изделия);

· крепёжные элементы.

Эксплуатация, расходники и сервис
Ежедневная эксплуатация
· проверка уровня масла;

· обязательный входной фильтр на магистрали подачи воды;

· контроль давления при запуске;

· проверка герметичности соединений.
Расходники
· масло в картер (по спецификации производителя);

· ремкомплекты уплотнений;

· клапанные комплекты;

· плунжеры/сальники при необходимости.
Сервис и техобслуживание
· первая замена масла после обкатки;

· регулярные проверки уровня/состояния масла;

· замена уплотнений и клапанов — по состоянию или графику технического обслуживания.

Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)
Помпа высокого давления SJF1807Q
· Производительность: 15 л/мин
· Рабочее давление: до 250 бар
· Частота вращения: ~2800 об/мин
· Мощность привода: ≈7,4 кВт
· Тип вала: Ø24 мм
· Межосевое расстояние: 75 мм
· Подключения: вход 1/2″; выход 3/8″

· Температура воды: до 60 °C
· Материал головки: стойкий сплав (латунь/никель)

· Масса/габариты: ориентировочно ~10 кг / 300×240×250 мм
Часто задаваемые вопросы
1. В чем особенности межосевого расстояния 75 мм?
Межосевое расстояние определяет стандарт посадочного фланца — важно для точного монтажа в раме или на приводе.
2. Какой привод оптимально подобрать?
Электродвигатель мощностью ~7,4 кВт с частотой 2800 об/мин под вал Ø24 мм обеспечивает работу в номинальных режимах.
3. Можно ли использовать горячую воду?
Работа с водой до 60 °C возможна, но длительная эксплуатация на предельных температурах требует внимания к состоянию уплотнений.
4. Какие причины чаще всего вызывают дефекты?
Сухой ход, грязная вода без фильтрации, перегрев и игнорирование регламента техобслуживания.

Условия оплаты и поставки:
	№
	Наименование Товара и его характеристики

(должно соответствовать тех. документации)
	Кол-во
	Цена ед-цы с НДС
	Сумма 

с НДС
	Валюта платежа

	1
	
	
	





	
	Рубли

	2
	




	
	






	
	Рубли

	НДС:







	
	

	Итого с НДС:






	
	


Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 
В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты: 
Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 
Условия доставки Товара: 
Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.














































	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	ООО «Скрабтек»

117403, Москва г, Востряковский проезд, дом № 10Б, строение 2, этаж 3 пом. 32
	            Telefax:  7(495)648-88-02

           E-mail: info@scrubtec.ru
        www.scrubtec.ru
	БИК 044525225

ПАО Сбербанк г. Москва

р/с № 40702810238000132792

ИНН 9718043776
	Генеральный директор:

Липатов Виктор Николаевич



