[image: image1.png]CRUBTEC"



                                                             Ваш надёжный Поставщик
[image: image2.png]


                                              


Помпа высокого давления SJF1807Q-ST (межосевое расстояние 75мм)
Что это за модель и для каких задач
Помпа высокого давления SJF1807Q-ST — это профессиональный трёхплунжерный насос высокого давления, предназначенный для подачи воды под высоким давлением в диапазоне до 250 бар при расходе около 900 л/ч (15 л/мин) и номинальной частоте вращения 2800 об/мин.

Эта модель используется в составе моек высокого давления, профессиональных очистных систем, а также интегрируется в стационарные и мобильные агрегаты для механизированной очистки поверхностей. Конструкция насоса ориентирована на регулярную и интенсивную эксплуатацию в коммерческих условиях.

Ключевые технические параметры
· Тип насоса: плунжерный насос высокого давления
· Модель: SJF1807Q-ST
· Рабочее давление: до 250 бар

· Производительность: ~15 л/мин (900 л/ч)

· Частота вращения: 2800 об/мин

· Рекомендуемая мощность привода: около 7,4 кВт

· Тип вала: наружный гладкий, Ø24 мм

· Межосевое расстояние фланца: 75 мм

· Подключения: вход 1/2" внутр., выход 3/8" внутр.

· Максимальная температура воды на входе: до 60 °C

· Вес: примерно 10 кг

· Габариты: около 300×250×250 мм (ориентировочно)
· Материал головки: латунь с никелированным покрытием

Обоснование стоимости
Стоимость SJF1807Q-ST определяется совокупностью следующих факторов:
1. Промышленная конструкция — прочный корпус с латунной головкой и качественной механикой обеспечивает стабильную работу при высоких давлениях.
2. Характеристики давления/расхода — сочетание 250 бар при 15 л/мин относится к профессиональному классу, что повышает производительность и устойчивость при длительной работе.
3. Унификация и распространённость — стандартные подключения, вал Ø24 мм и межосевое расстояние 75 мм обеспечивают лёгкую интеграцию с распространёнными электродвигателями и рамными узлами без доработок.
4. Ресурс и ремонтопригодность — доступность ремкомплектов, устойчивые материалы клапанов и плунжеров увеличивают ресурс и снижают эксплуатационные затраты.

Итоговая стоимость отражает сочетание устойчивых рабочих параметров, ремонтопригодности и возможности использования в коммерческих системах.

Области применения
Профессиональные мойки
· стационарные и мобильные автомойки;

· мойки самообслуживания в условиях высокой нагрузки;
Промышленные объекты
· очистка технологического оборудования;

· обработка полов, стен, рам и производственных тележек;

· комплексы мойки на складах, терминалах и цехах.
Транспорт и спецтехника
· мойка сельхозтехники, строительной и коммунальной техники;

· очистка автомобилей и грузовых транспортных средств;

· применение перед ремонтом и окраской.

Благодаря давлению 250 бар и расходу 15 л/мин насос справляется с серьёзными загрязнениями, сочетая высокую энергию струи и стабильный поток воды.

Какой результат/ценность, количество/масштаб
Производительность
При рабочем сочетании 250 бар и 15 л/мин помпа:

· эффективно удаляет стойкие загрязнения (масла, глина, реагенты);

· обеспечивает стабильный напор на длинных шлангах;

· поддерживает производительность на промышленном уровне.
Масштаб работы на посту
· активная мойка одного автомобиля — 6–8 минут;

· практическая пропускная способность — 7–9 автомобилей в час;

· при 8–10-часовой смене — 56–90 автомобилей.

Эти показатели соответствуют уровню профессиональных моечных станций.

Какое количество оборудования и рабочих он заменяет
По оборудованию
Одна помпа SJF1807Q-ST:

· заменяет 1–2 маломощных насоса, которые не обеспечивают нужное давление или стабильность;

· может использоваться для модернизации существующих аппаратов, увеличивая их производительность.
По трудозатратам
При использовании слабого оборудования:

· время мойки: 12–15 минут
При использовании SJF1807Q-ST:

· время мойки: 6–8 минут
· экономия: 30–50 %
Один оператор с такой помпой по факту эквивалентен 1,5–2 операторам при работе на менее производительном оборудовании.

Насколько легко обучить персонал
Помпа проста в освоении благодаря стандартным узлам плунжерной конструкции:

· понятный контроль давления по манометру;

· простые процедуры проверки масла и уплотнений;

· базовые навыки по предотвращению кавитации и сухого хода.

Обучение занимает:
· 30–60 минут теории,
· 1 смену практики под наблюдением старшего оператора.

Конструкция и комплектация
Конструкция
· литой корпус и латунная головка высокого давления;

· кованый коленчатый вал и шатуны;

· поршни/плунжеры из износостойкого материала;

· клапаны из нержавеющей стали;

· вал Ø24 мм;

· межосевое расстояние крепления 75 мм;

· уплотнения повышенной стойкости.
Комплектация
· насос высокого давления SJF1807Q-ST;

· заглушки входных/выходных патрубков;

· крепёжные элементы;

· паспорт изделия;

· базовый набор для ввода в эксплуатацию.

Эксплуатация, расходники и сервис
Эксплуатация
· обязательная фильтрация входной воды;

· недопустимость сухого хода;

· контроль температуры воды (до 60 °C);

· регулярная проверка герметичности;

· контроль масла и визуального состояния узлов.
Расходники
· масло для картера;

· ремкомплекты уплотнений;

· клапанные комплекты;

· плунжеры, сальники (при длительной эксплуатации).
Сервис
· первая замена масла — после обкатки;

· регулярная замена масла — по регламенту;

· диагностика по падению давления, шумам, вибрации;

· своевременная замена изношенных деталей.

Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)
Помпа высокого давления SJF1807Q-ST
· Производительность: 15 л/мин
· Давление: до 250 бар
· Частота вращения: 2800 об/мин
· Мощность привода: ≈7,4 кВт
· Тип вала: Ø24 мм
· Межосевое расстояние: 75 мм
· Подключения: вход 1/2″, выход 3/8″

· Температура воды: до 60 °C
· Вес: ≈ 10 кг
· Габариты: примерно 300×250×250 мм
· Материал головки: латунь с антикоррозионным покрытием

Часто задаваемые вопросы
1. Что критично влияет на ресурс насоса?
Сухой ход, плохая фильтрация, перегрев воды.
2. Какой привод требуется?
Электродвигатель мощностью около 7,4 кВт, обороты — 2800 об/мин.
3. Важна ли совместимость по межосевому расстоянию?
Да, 75 мм — это стандарт, который должен совпадать с посадочным местом на раме или двигателе.
4. Можно ли использовать горячую воду?
Допустима температура до 60 °C, но постоянная работа на максимально горячей воде снижает ресурс уплотнений.
5. Какие признаки говорят о необходимости сервиса?
Падение давления, шум, утечки, вибрации.
Условия оплаты и поставки:
	№
	Наименование Товара и его характеристики

(должно соответствовать тех. документации)
	Кол-во
	Цена ед-цы с НДС
	Сумма 

с НДС
	Валюта платежа

	1
	
	
	





	
	Рубли

	2
	




	
	






	
	Рубли

	НДС:







	
	

	Итого с НДС:






	
	


Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 
В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты: 
Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 
Условия доставки Товара: 
Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.














































	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	ООО «Скрабтек»

117403, Москва г, Востряковский проезд, дом № 10Б, строение 2, этаж 3 пом. 32
	            Telefax:  7(495)648-88-02

           E-mail: info@scrubtec.ru
        www.scrubtec.ru
	БИК 044525225

ПАО Сбербанк г. Москва

р/с № 40702810238000132792

ИНН 9718043776
	Генеральный директор:

Липатов Виктор Николаевич



