[image: image1.png]CRUBTEC"



                                                             Ваш надёжный Поставщик
[image: image2.png]


                                              


Помпа высокого давления Помпа TK-1530  (межосевое расстояние 87мм)
ЧТО ЭТО ЗА МОДЕЛЬ И ДЛЯ КАКИХ ЗАДАЧ
Помпа (плунжерный насос) высокого давления TK-1530 — это трёхпоршневой, низкооборотистый насос для систем высокого давления 300 бар с расходом 15 л/мин (≈900 л/ч). Предназначен для работы в составе моек высокого давления и стационарных моечных постов.

Основные особенности класса TK-1530:
· Рабочая пара “300 бар / 15 л/мин” — типичная конфигурация для профессиональных автомоек и промышленных моечных установок.
· Низкие обороты 1450 об/мин — увеличенный ресурс и возможность прямой стыковки с 4-полюсными электродвигателями (50 Гц).
· Межосевое расстояние 87 мм и вал 24 мм — стандартный монтажный размер, совместимый с рядом европейских помп, что упрощает замену и модернизацию установок.

Типичные задачи:

· профессиональные и самообслуживаемые автомойки;

· промывка техники, полуприцепов, цистерн;

· очистка полов, рам, металлических конструкций;

· моечные посты на предприятиях (логистика, производство, ЖКХ).

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
(типичные для TOR/Botuo TK-1530, межосевое расстояние 87 мм)
· Тип насоса: трёхпоршневой плунжерный насос (triplex)
· Расход воды: 15 л/мин (900 л/ч)
· Максимальное давление: 300 бар (рекомендуемое рабочее ~250 бар)
· Скорость вращения вала: 1450 об/мин
· Требуемая мощность привода: около 9 кВт
· Диаметр вала: 24 мм, правое вращение
· Межосевое расстояние (фланец к двигателю): 87 мм
· Допустимая температура воды: до 40 °C
· Рабочая среда: чистая пресная вода или водные растворы с малой концентрацией моющих средств
· Материал клапанного блока: латунь
· Плунжера: керамические
· Масса: около 9–9,5 кг

ОБОСНОВАНИЕ СТОИМОСТИ
Стоимость TK-1530 формируется за счёт следующих факторов:
1. Производительность и давление
Связка 15 л/мин / 300 бар относится к профессиональному уровню и используется на стационарных моечных постах.
2. Ресурс и конструкция
Керамические плунжера, усиленный корпус, износостойкие манжеты и низкооборотистая работа 1450 об/мин обеспечивают длительный ресурс и устойчивость к ежедневным нагрузкам.
3. Совместимость и стандартизация
Универсальный монтаж (фланец 87 мм, вал 24 мм) позволяет устанавливать TK-1530 как замену для ряда европейских помп без доработок рамы и соединений.
4. Происхождение и OEM-уровень
TK-1530 производится крупным китайским OEM-производителем плунжерных насосов, поставляется на рынки Европы, США, Китая и России. Сохраняет характеристики европейских аналогов при меньшей стоимости.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Автомойки и клининг

· стационарные и туннельные автомойки;

· посты самообслуживания;

· грузовые мойки;

· очистка пола, рам, ворот, контейнеров.

Промышленные и коммунальные задачи

· моечные посты на заводах, логистических центрах, СТО;

· удаление масляных, графитовых и дорожных загрязнений;

· подготовка поверхностей перед покраской и защитными покрытиями;

· промывка конструкций и технологического оборудования.

Международное применение

· В Китае и на экспорт TK-1530 применяется как насос “high pressure washer plunger pump 15 LPM 300 bar”.

· В Европе и России используется как доступный аналог европейских помп (HAWK, AR, Comet) в составе профессиональных моечных систем.

РЕЗУЛЬТАТ / ЦЕННОСТЬ (КОЛИЧЕСТВО / МАСШТАБ)
1. Стабильное высокое давление до 300 бар
Позволяет удалять плотные загрязнения: битум, глины, дорожную грязь, солевые отложения.
2. Производительность 15 л/мин
· Для легковых автомобилей — комфортная скорость обслуживания 1 поста.

· Для грузового транспорта — достаточный объём для интенсивной очистки.
3. Сравнение с бытовыми решениями
Бытовая мойка: ~120–140 бар, 7–8 л/мин.
TK-1530 заменяет 2–3 бытовых аппарата по производительности.
4. Экономия времени и труда
· Бытовая техника: 12–15 минут на автомобиль.

· TK-1530: 7–10 минут.
Экономия: 30–40% времени, что даёт +2–4 автомобиля за смену на посту.
5. Снижение количества оборудования
Один пост с TK-1530 способен заменить до двух менее мощных постов.

СКОЛЬКО ОБОРУДОВАНИЯ И РАБОЧИХ ОН ЗАМЕНЯЕТ
По оборудованию

· Заменяет 2–3 бытовых/полупрофессиональных АВД.

· Может работать на 2 пистолета, если система позволяет, что увеличивает пропускную способность.

По трудозатратам

· Один пост с TK-1530 способен выполнять объём работы 1,5–2 постов на оборудовании меньшей мощности.

· Это либо сокращает штат, либо увеличивает прибыль при сохранении штата.

НАСКОЛЬКО ЛЕГКО ОБУЧИТЬ ПЕРСОНАЛ
Помпа скрыта в составе установки, поэтому оператор взаимодействует только с пистолетом и панелью управления.

Обучение оператора:

· 1–2 часа вводного инструктажа;

· одна смена под наблюдением.

Обслуживающему механику потребуется:

· небольшой тренинг по плунжерным насосам;

· изучение инструкции по обслуживанию.

КОНСТРУКЦИЯ И КОМПЛЕКТАЦИЯ
Конструкция
· Корпус насоса: силумин/алюминиевый сплав с ребрами жёсткости.
· Клапанный блок: латунный моноблок.
· Плунжера: три керамических поршня (схема triplex).
· Уплотнения: манжеты низкого и высокого давления.
· Приводной вал: Ø 24 мм, фланец 87 мм.

Комплектация

· насос TK-1530;

· паспорт/инструкция от дистрибьютора;

· упаковка (картон).

ЭКСПЛУАТАЦИЯ, РАСХОДНИКИ И СЕРВИС
Основные требования эксплуатации

· проверка уровня масла перед запуском;

· фильтрация воды и отсутствие кавитации;

· отсутствие длительной работы в байпасе без расхода;

· промывка чистой водой после использования химии;

· слив воды в зимний период.

Типовые расходники

· масло SAE 15W-40 или специализированное для плунжерных насосов;

· манжеты низкого и высокого давления;

· клапанные комплекты;

· сальники вала.

Регламент обслуживания

· уровень масла — еженедельно;

· замена масла — первые 50–100 часов, далее каждые 300–500 часов;

· чистка клапанов — при падении давления;

· замена манжет — при признаках износа.

КРАТКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ (ДЛЯ ТЗ / ТЕНДЕРА)
Наименование: Помпа высокого давления TK-1530
Тип: трёхпоршневой плунжерный насос (triplex)

Основные параметры:

· Расход: 15 л/мин

· Давление: 300 бар

· Обороты: 1450 об/мин

· Мощность привода: ~9 кВт

· Вал: 24 мм

· Межосевое расстояние: 87 мм

· Температура воды: до 40 °C

· Клапанный блок: латунь

· Плунжера: керамические

· Область применения: моечные установки высокого давления

· Страна происхождения: Китай

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
1. Можно ли подавать горячую воду?
Рекомендуется не превышать температуру 40 °C.
2. Можно ли качать агрессивные жидкости?
Нет. Насос рассчитан на воду и слабые растворы моющих средств.
3. Какой двигатель нужен?
Электродвигатель 380 В, 9 кВт, 1450 об/мин, вал 24 мм, фланец 87 мм.
4. Признаки необходимости ремонта:
падение давления, пульсации, шум, нагрев головки, утечки масла/воды.
5. Можно ли заменить европейскую помпу на TK-1530 без переделок?
Во многих случаях да, так как совпадают ключевые посадочные размеры (87 мм, вал 24 мм).

Условия оплаты и поставки:
	№
	Наименование Товара и его характеристики

(должно соответствовать тех. документации)
	Кол-во
	Цена ед-цы с НДС
	Сумма 

с НДС
	Валюта платежа

	1
	
	
	





	
	Рубли

	2
	




	
	






	
	Рубли

	НДС:







	
	

	Итого с НДС:






	
	


Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 
В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты: 
Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 
Условия доставки Товара: 
Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.














































	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	ООО «Скрабтек»

117403, Москва г, Востряковский проезд, дом № 10Б, строение 2, этаж 3 пом. 32
	            Telefax:  7(495)648-88-02

           E-mail: info@scrubtec.ru
        www.scrubtec.ru
	БИК 044525225

ПАО Сбербанк г. Москва

р/с № 40702810238000132792

ИНН 9718043776
	Генеральный директор:

Липатов Виктор Николаевич



