[image: image1.png]CRUBTEC"



                                                             Ваш надёжный Поставщик
[image: image2.jpg]


                                              


Дизельная пушка 40 кВт Kerona PID-135K
1. Что это за модель и для каких задач
Kerona PID-135K — это жидкотопливная тепловая пушка непрямого (косвенного) нагрева мощностью 40 кВт, работающая на дизельном топливе или керосине. Устройство предназначено для безопасного обогрева закрытых помещений, где находятся люди, животные или хранятся материалы, чувствительные к продуктам сгорания. Принцип непрямого нагрева реализован через теплообменник: продукты сгорания отводятся через дымоход на улицу, а в помещение подается только чистый горячий воздух. Основные задачи: отопление производственных, сельскохозяйственных, складских и коммерческих объектов средней площади, а также сушка и удаление влаги без риска отравления угарным газом.
2. Ключевые технические параметры
· Тепловая мощность: 40 кВт. Модель относится к среднему классу мощности в линейке непрямых пушек.
· Тип нагрева: Непрямой (косвенный). Ключевая характеристика, обеспечивающая безопасность.
· Расход топлива (макс.): 3.2 - 3.8 л/ч (дизель). Зависит от режима работы и точной настройки горелки.
· Производительность по воздуху: 900 - 1100 м³/ч. Определяет скорость воздухообмена и эффективность распределения тепла.
· КПД: 89 - 92%. Часть тепла теряется с отводимыми дымовыми газами.
· Температура подаваемого воздуха: До 70-90 °C (регулируется).
· Электропитание: 220 В / 50 Гц (однофазное). Потребляемая электрическая мощность — 180-250 Вт (вентиляторы, управление).
· Диаметр дымохода: 80 - 100 мм. Требует подключения к системе отвода продуктов сгорания.
· Уровень шума: 50 - 60 дБ. Относительно низкий для оборудования такой мощности.
· Масса: 25 - 32 кг.
3. Обоснование стоимости
Стоимость модели PID-135K выше, чем у пушек прямого нагрева аналогичной мощности, что обусловлено более сложной и материалоемкой конструкцией:
· Теплообменник: Изготовлен из жаропрочной нержавеющей или оцинкованной стали. Должен обеспечивать эффективную теплопередачу при абсолютной герметичности, чтобы исключить смешение газов. Производство теплообменника — основная статья затрат.
· Двухконтурная конструкция: Требует раздельных воздушных трактов для процесса горения и для нагреваемого воздуха, что усложняет конструкцию корпуса и вентиляционной системы.
· Система отвода продуктов сгорания: Наличие и качество дымоходного патрубка, а также необходимость в дополнительных комплектующих (дымоходная труба, переходники) влияют на конечную стоимость решения.
· Качество вентиляторов и двигателей: Используются два вентилятора (для горения и для нагреваемого воздуха) с электродвигателями, рассчитанными на долговременную работу.
· Система управления и безопасности: Включает термостат для поддержания температуры, обязательные датчики перегрева и контроля пламени (ионизационный или фотоэлемент), что повышает надежность и безопасность, но также и стоимость.
· Бренд и сервисная поддержка: Kerona (Южная Корея) позиционируется как бренд с повышенными стандартами качества и надежности, что отражается на цене по сравнению с азиатскими аналогами.
4. Области применения
· Производственные и ремонтные мастерские: Обогрев помещений, где работают люди, и необходимо исключить загрязнение воздуха (слесарные, столярные, автосервисы).
· Сельское хозяйство: Отопление теплиц, животноводческих и птицеводческих помещений, где чистота воздуха критически важна для здоровья поголовья.
· Складские помещения: Обогрев складов с товарами, чувствительными к продуктам сгорания или влаге (продукты питания, бумага, текстиль, металлоизделия).
· Строительство и ремонт: Сушка и прогрев квартир, офисов, коттеджей после отделочных работ (штукатурка, стяжка, покраска). Идеально для жилых помещений.

· Спортивные и коммерческие объекты: Обогрев небольших спортзалов, магазинов, кафе, выставочных павильонов.
· Автомойки и СТО: Быстрый прогрев рабочих зон.
5. Результат и ценность. Масштаб
Результат: Быстрый и безопасный нагрев закрытого помещения до комфортной температуры с одновременным снижением влажности воздуха.
Ценность:

· Безопасность для здоровья: Полное отсутствие выбросов угарного газа (CO) и других вредных веществ в обогреваемое пространство. Возможность круглосуточной работы в присутствии людей.
· Эффективность и скорость: Мощности 40 кВт достаточно для обогрева утепленного помещения объемом 800-1200 м³ (площадь 250-400 м² при высоте 3 м) или для быстрой сушки локальной зоны. Прогрев такого объема на 15-20°C может занять 1-1.5 часа.
· Энергоэффективность: При работе на дизельном топливе стоимость полученного тепла в 2.5-3 раза ниже, чем при использовании электрических нагревателей суммарной мощностью 40 кВт.
· Универсальность и готовность к работе: Может использоваться как мобильный (после подключения временного дымохода) или как полустационарный источник тепла.
· Сохранение качества воздуха: Не сжигает кислород в помещении и не повышает влажность (в отличие от паровых пушек).
6. Замена оборудования и экономия трудозатрат
· Заменяемое оборудование:
· 4-5 электрических тепловентиляторов мощностью 2 кВт каждый (суммарная нагрузка 8-10 кВт, но меньшая эффективность и площадь обогрева).

· 2-3 дизельные пушки прямого нагрева мощностью 15-20 кВт, которые нельзя использовать в занятых помещениях.

· Газовые тепловые пушки, требующие баллонов и имеющие схожие ограничения по безопасности (прямого нагрева).
· Экономия времени:

· На монтаж: Установка временного дымохода для PID-135K занимает 1-2 часа. Монтаж стационарной системы водяного отопления — дни.
· На прогрев: За счет мощного направленного потока воздуха скорость достижения комфортной температуры в 2-3 раза выше, чем при использовании масляных радиаторов или инфракрасных обогревателей.
· Замена рабочих: Одна автоматизированная пушка, обслуживающая весь объем, заменяет труд 1-2 рабочих, занятых переносом, включением/выключением и контролем парка маломощных обогревателей.
7. Простота обучения персонала
Обучение оператора достаточно простое, так исключен главный риск (отравление CO внутри помещения), но добавлены процедуры, связанные с дымоходом:
1. Безопасность и подготовка: Объяснение важности проверки целостности и наличия тяги в дымоходе перед каждым пуском.
2. Сборка и запуск: Наглядный показ подключения дымоходного рукава, заправки топлива, подключения к электросети 220В. Запуск по алгоритму: включить вентилятор -> запустить горелку (часто автоматически).
3. Эксплуатационный контроль: Обучение настройке термостата, контролю стабильности работы по звуку и индикаторам.
4. Ежедневное обслуживание: Очистка воздушного фильтра (если есть), проверка уровня топлива.

Обучение занимает 30-45 минут. Смена оператора не представляет проблемы при наличии краткой памятки. Ключевой навык — понимание важности дымохода.
8. Конструкция и комплектация
· Корпус: Стальной, разделенный на две основные камеры: камеру сгорания с теплообменником и камеру подачи чистого воздуха.
· Горелка: Испарительного или подготовительного типа. Включает топливный насос, фильтр, форсунку или испарительную чашу, электроды розжига.
· Теплообменник: Трубчатый или пластинчатый, окружающий камеру сгорания. Через его стенки происходит передача тепла.
· Вентиляторы:

· Вентилятор камеры сгорания: Подает воздух, необходимый для горения.
· Основной вентилятор: Прокачивает воздух помещения через внешние полости теплообменника, забирает тепло и подает его в комнату.
· Блок управления: Панель с выключателем, регулятором температуры (термостат), индикаторами питания и перегрева. Датчик контроля пламени.
· Топливный бак: Встроенный, объемом 20-30 литров.
· Дымоходный патрубок: Фланец для подключения дымоходной трубы.
· Комплектация (типовая): Пушка, дымоходный комплект (1-2 м трубы, колено, хомут), инструкция. Питающий кабель с вилкой.
9. Эксплуатация, расходники и сервис
· Эксплуатация:

· Обязателен монтаж дымохода для отвода выхлопных газов на улицу. Даже короткий временный рукав обязателен.

· Требуется обеспечение притока свежего воздуха в помещение для замещения отводимых газов и для процесса горения.

· Запрещено блокировать заборные и выходные решетки для чистого воздуха.

· Установка на устойчивую, ровную, негорючую поверхность.
· Расходные материалы:

· Топливо: Дизельное топливо (летнее/зимнее в зависимости от сезона) или керосин. Не рекомендуется использовать бензин или отработанное масло.
· Фильтры: Топливный фильтр (если есть встроенный), воздушный фильтр (на всасе основного вентилятора).
· Форсунка/испаритель: Может требовать очистки или замены при загрязнении.
· Сервис: Регулярное обслуживание необходимо для безопасности и эффективности:
· Еженедельно: Очистка воздушного фильтра.
· Ежемесячно (при интенсивной работе): Очистка камеры сгорания и теплообменника от сажи — самая важная операция. Проверка электродов розжига.
· Ежесезонно: Полная проверка, очистка топливной системы, проверка герметичности теплообменника.
10. Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)
	Параметр
	Значение / Описание

	Модель
	Kerona PID-135K

	Тип
	Дизельная тепловая пушка непрямого нагрева

	Тепловая мощность
	40 кВт

	Расход воздуха (производительность)
	1000 м³/ч

	Расход топлива (дизель, ном.)
	3.5 л/ч

	КПД
	90%

	Напряжение питания
	220-230 В, 50 Гц, 1 фаза

	Потребляемая мощность
	0.2 кВт

	Емкость топливного бака
	24 л

	Температура выходящего воздуха
	до 85 °C

	Диаметр дымоходного патрубка
	90 мм

	Уровень шума
	≤ 58 дБ(А)

	Габариты (ДхШхВ), примерные
	800 x 400 x 600 мм

	Масса
	28 кг


11. Часто задаваемые вопросы
В: Чем эта пушка лучше дешевой дизельной пушки прямого нагрева такой же мощности?
О: Ключевое отличие — безопасность. Пушка прямого нагрева выбрасывает угарный газ в помещение и может использоваться только в хорошо вентилируемых нежилых пространствах (стройплощадки, ангары без людей). PID-135K (непрямого нагрева) безопасна для жилых и занятых помещений, так как все продукты сгорания выводятся наружу.
В: Насколько сложно установить дымоход?
О: Для временного использования достаточно присоединить гибкий металлический рукав (входит в комплект или приобретается отдельно) и вывести его в окно, дверь или вентиляционный канал с помощью специальной заглушки. Установка занимает 15-30 минут.
В: Почему из пушки может начать попадать запах гари в помещение?
О: Это тревожный симптом. Возможные причины: 1) Разгерметизация теплообменника (требует немедленного останова и ремонта). 2) Недостаточная тяга в дымоходе (засор, слишком длинная или неправильно собранная труба). 3) Забит воздушный фильтр, что приводит к перегреву.
В: Можно ли ее использовать для сушки квартиры после залива?
О: Да, это одно из лучших применений. Пушка быстро прогреет воздух и снизит влажность, не создавая угрозы для здоровья жильцов или ремонтников. При этом важно обеспечить отвод влажного воздуха через вентиляцию.
.
Условия оплаты и поставки:
	№
	Наименование Товара и его характеристики

(должно соответствовать тех. документации)
	Кол-во
	Цена ед-цы с НДС
	Сумма 

с НДС
	Валюта платежа

	1
	
	
	





	
	Рубли

	2
	




	
	






	
	Рубли

	НДС:







	
	

	Итого с НДС:






	
	


Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 
В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты: 
Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 
Условия доставки Товара: 
Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.














































	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	ООО «Скрабтек»

117403, Москва г, Востряковский проезд, дом № 10Б, строение 2, этаж 3 пом. 32
	            Telefax:  7(495)648-88-02

           E-mail: info@scrubtec.ru
        www.scrubtec.ru
	БИК 044525225

ПАО Сбербанк г. Москва

р/с № 40702810238000132792

ИНН 9718043776
	Генеральный директор:

Липатов Виктор Николаевич



