[image: image1.png]CRUBTEC"



                                                             Ваш надёжный Поставщик
[image: image2.jpg]


                                              


Пушка жидкотопливная TIGER KING TK-80ID
1. Что это за модель и для каких задач
TIGER KING TK-80ID — это профессиональная жидкотопливная тепловая пушка непрямого (косвенного) нагрева, работающая на дизельном топливе или керосине. Ключевая конструктивная особенность — наличие закрытой камеры сгорания и теплообменника, которые разделяют потоки продуктов сгорания и нагреваемого воздуха. Это позволяет использовать установку для обогрева помещений с постоянным пребыванием людей, так как выхлопные газы полностью отводятся на улицу через дымоход. Основные задачи: эффективный и безопасный обогрев производственных, складских, сельскохозяйственных и других жилых/нежилых помещений, требующих чистого теплого воздуха, а также технологическая сушка.
2. Ключевые технические параметры
· Тепловая мощность: 80 кВт (23.3 кКал/ч). Мощность регулируемая, обычно в диапазоне 40-100%.
· Тип нагрева: Непрямой (косвенный). Полное разделение потока продуктов сгорания и нагреваемого воздуха.
· Расход топлива (при макс. мощности): 7.0 - 8.2 л/ч (дизель). Зависит от режима работы и КПД установки.
· Производительность по воздуху: 2200 - 2600 м³/ч. Объем чистого нагретого воздуха, подаваемого в помещение.
· КПД: 90 - 92%. Часть тепла (8-10%) теряется с отводимыми выхлопными газами.
· Температура подаваемого воздуха: До 70-90 °C (зависит от режима и расхода).
· Электропитание: 380 В / 50 Гц (трехфазное). Потребляемая электрическая мощность — 1.2 - 1.8 кВт (двигатель вентилятора, топливный насос, система управления).
· Подключение дымохода: Выходной патрубок для отвода продуктов сгорания, диаметром 100-125 мм.
· Уровень шума: 65 - 75 дБ.
· Масса: 75 - 90 кг.
3. Обоснование стоимости
Стоимость модели TK-80ID значительно выше, чем у пушек прямого нагрева аналогичной мощности, что обусловлено сложной конструкцией и материалами:
· Теплообменник: Наиболее дорогостоящий узел. Изготавливается из жаропрочной нержавеющей или легированной стали, должен обеспечивать максимальную теплопередачу при герметичном разделении газов. Конструкция (часто трубчатая или пластинчатая) сложна в производстве.
· Закрытая камера сгорания: Требует точной конструкции для обеспечения полного сгорания топлива и эффективной передачи тепла стенкам теплообменника.
· Двойная вентиляторная система: Как правило, включает два вентилятора: один для подачи воздуха в камеру сгорания, второй (более мощный) для прокачки чистого воздуха через теплообменник. Два электродвигателя и система управления ими.
· Полный комплект для безопасного монтажа: В стоимость часто входят или предлагаются комплекты для монтажа дымохода (трубы, колена, хомуты), что необходимо для корректной работы.
· Расширенная система управления и безопасности: Контроллер с защитами от перегрева теплообменника, недостаточной тяги, остановки вентиляторов, контроля пламени. Датчик температуры подаваемого воздуха.
· Повышенные требования к сборке и герметичности: Все соединения камеры сгорания и теплообменника должны быть абсолютно герметичны, что требует высокого качества производства и контроля.
4. Области применения
· Производственные цеха и мастерские: Обогрев помещений, где работают люди, и необходимо исключить попадание выхлопных газов (деревообработка, покраска, сборка, ремонт).
· Сельскохозяйственные объекты: Обогрев теплиц, животноводческих и птицеводческих помещений, где чистота воздуха критически важна для здоровья животных и растений.
· Складские комплексы и логистические центры: Отопление складов с товарами, чувствительными к продуктам сгорания (продукты питания, текстиль, электроника).
· Спортивные и выставочные сооружения: Обогрев спортзалов, крытых арен, павильонов.
· Строительство и ремонт: Сушка и прогрев жилых и коммерческих помещений после отделочных работ, устранение сырости. Прогрев объектов перед сдачей.
· Автомойки и сервисные станции: Быстрый прогрев помещений для комфортной работы персонала и клиентов.
5. Результат и ценность. Масштаб
Результат: Подача большого объема чистого, нагретого воздуха без примесей продуктов сгорания, обеспечивающая безопасный и комфортный обогрев.
Ценность:

· Безопасность для людей и процессов: Главное преимущество. Позволяет отапливать помещения круглосуточно без риска отравления угарным газом. Не влияет на качество продукции.
· Высокая производительность: Мощность 80 кВт позволяет эффективно обогревать утепленные помещения объемом 1500-2500 м³ (площадью 500-800 м² при высоте 3 м).
· Энергоэффективность: При КПД ~90% и использовании дизельного топлива стоимость получаемого тепла остается значительно ниже, чем при использовании электрических аналогов.
· Универсальность и готовность к работе: Может использоваться как стационарный, так и мобильный источник тепла после несложного монтажа дымохода.
· Сохранение качества воздуха: Не повышает влажность в помещении (в отличие от пара) и не сжигает кислород.
6. Замена оборудования и экономия трудозатрат
· Заменяемое оборудование:
· Несколько дизельных пушек прямого нагрева (3-4 шт. по 20-25 кВт), которые нельзя использовать в занятых помещениях.

· Стационарная система водяного отопления с котлом, требующая длительного монтажа.

· Большое количество электрических обогревателей, создающих колоссальную нагрузку на сеть (для 80 кВт потребовалось бы ~360 А при 220В).
· Экономия времени:

· На монтаж: Установка TK-80ID с выводом дымохода занимает 4-8 часов. Монтаж котельной и системы радиаторов — дни или недели.
· На прогрев: За счет высокой мощности и направленного потока прогрев помещения происходит в 3-4 раза быстрее, чем при использовании инфракрасных или масляных обогревателей.
· Замена рабочих: Одна автоматизированная установка, обслуживающая весь объем, заменяет труд 2-3 рабочих, занятых обслуживанием и заправкой парка маломощных обогревателей, а также исключает необходимость постоянного проветривания.
7. Простота обучения персонала
Обучение проще, чем для прямой пушки, так как снят главный риск — отравление угарным газом внутри помещения. Акцент смещается на техническую часть:
1. Монтаж и проверка: Обучение правилам сборки и проверки герметичности дымоходной системы. Понимание важности наличия тяги.
2. Процедура запуска: Проверка уровня топлива, подключение к электросети 380В, запуск вентиляторов, активация цикла розжига. Контроль появления тяги.
3. Эксплуатационный контроль: Наблюдение за стабильностью работы по показаниям контроллера, контроль температуры выходящего воздуха.
4. Базовое ТО: Обучение процедуре ежесменной очистки воздушного фильтра (если есть), визуальному контролю.

Обучение занимает 1.5-2 часа. Смена оператора не представляет проблемы при наличии инструкции. Критически важно научить персонал распознавать признаки недостаточной тяги (запах гари в помещении).
8. Конструкция и комплектация
· Корпус: Прочный стальной кожух, разделенный на два контура: камеру сгорания/теплообменник и отсек чистого воздуха.
· Горелка: Вентиляторная, с принудительной подачей воздуха в закрытую камеру сгорания. Оснащена топливным насосом, фильтром, форсункой, трансформатором розжига.
· Теплообменник: Трубчатый или камерный, где горячие газы отдают тепло через стенки воздуху, нагнетаемому вторым вентилятором. Газы отводятся через патрубок.
· Вентиляторные группы:

· Вентилятор горения: Нагнетает воздух в горелку.
· Основной вентилятор: Прокачивает воздух помещения через теплообменник.
· Блок управления: Электронный контроллер с термостатом, таймером, индикацией работы и неисправностей. Датчики температуры и контроля пламени.
· Топливный бак: Встроенный (30-50 л) с системой подключения к внешней емкости.
· Рама: На колесах для мобильности.
· Комплектация: Пушка, комплект для монтажа дымохода (трубы, колена, хомут, оголовок), набор ключей, документация.
9. Эксплуатация, расходники и сервис
· Эксплуатация:

· Обязателен монтаж дымохода соответствующего диаметра и длины (обычно до 3-5 м) с выводом на улицу.

· Требуется хорошая вентиляция помещения для притока воздуха, необходимого для горения и самого обогрева.

· Запрещено блокировать заборные и выходные решетки для чистого воздуха.
· Расходные материалы:

· Топливо: Дизель или керосин.
· Фильтры: Топливный фильтр тонкой очистки, воздушный фильтр на входе основного вентилятора.
· Форсунка горелки.

· Сервис: Требует регулярного обслуживания для поддержания КПД и безопасности:
· Еженедельно: Очистка воздушного фильтра.
· Ежемесячно: Проверка и очистка форсунки, электродов розжига.
· Ежесезонно: Очистка теплообменника от сажи — самая важная операция. Накопление сажи резко снижает КПД и ведет к перегреву. Проверка герметичности камеры сгорания.
10. Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)
	Параметр
	Значение / Описание

	Модель
	TIGER KING TK-80ID

	Тип
	Тепловая пушка непрямого нагрева, дизель/керосин

	Тепловая мощность
	80 кВт

	Мощность обогрева (при ΔT=30°C)
	~2200 м³/ч

	Расход топлива (номинал)
	7.8 л/ч

	КПД
	91%

	Напряжение питания
	380 В, 50 Гц, 3 фазы

	Потребляемая мощность
	1.5 кВт

	Диаметр дымоходного патрубка
	125 мм

	Диаметр выходного патрубка теплого воздуха
	250 мм

	Уровень шума
	≤ 72 дБ(А)

	Габариты (ДхШхВ), примерные
	1300 x 550 x 700 мм

	Масса
	82 кг


11. Часто задаваемые вопросы
В: Чем принципиально отличается TK-80ID от TK-100000?
О: TK-100000 — пушка прямого нагрева, выхлоп идет прямо в помещение. TK-80ID — пушка непрямого нагрева, выхлоп отводится через дымоход на улицу, в помещение поступает только чистый горячий воздух. ID (Indirect) — ключевое обозначение.
В: Насколько сложно установить дымоход?
О: Для временного использования достаточно присоединить гибкий гофрированный рукав из жаропрочной стали и вывести его в окно или вентиляционный канал с помощью переходной плиты. Для постоянной работы монтируется жесткий неизолированный дымоход. Работа требует аккуратности, но не высокой квалификации.
В: Почему из пушки может пойти дым или запах гари в помещение?
О: Это тревожный признак. Возможные причины: 1) Разгерметизация теплообменника (требует немедленного останова и ремонта). 2) Недостаточная тяга в дымоходе (засор, слишком длинный или неправильно смонтированный дымоход). 3) Сильное загрязнение теплообменника сажей.

В: Можно ли использовать ее для сушки жилой квартиры после ремонта?
О: Да, это одно из основных применений. TK-80ID идеально подходит для этой задачи, так как быстро сушит стены и не наполняет кварью вредными газами. Необходимо обеспечить отвод дымохода на улицу через окно или балкон.
.
Условия оплаты и поставки:
	№
	Наименование Товара и его характеристики

(должно соответствовать тех. документации)
	Кол-во
	Цена ед-цы с НДС
	Сумма 

с НДС
	Валюта платежа

	1
	
	
	





	
	Рубли

	2
	




	
	






	
	Рубли

	НДС:







	
	

	Итого с НДС:






	
	


Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 
В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты: 
Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 
Условия доставки Товара: 
Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.














































	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	ООО «Скрабтек»

117403, Москва г, Востряковский проезд, дом № 10Б, строение 2, этаж 3 пом. 32
	            Telefax:  7(495)648-88-02

           E-mail: info@scrubtec.ru
        www.scrubtec.ru
	БИК 044525225

ПАО Сбербанк г. Москва

р/с № 40702810238000132792

ИНН 9718043776
	Генеральный директор:

Липатов Виктор Николаевич



