# Поломоечная машина 400 Lithium B40

# Что это за модель и для каких задач

400 Lithium B40 — компактная аккумуляторная поломоечная машина дискового типа с рабочей зоной Ø 400 мм и всасывающей балкой около 580 мм. Питается от Li-ion батареи 24 В ~50 А·ч с быстрым зарядом, рассчитана на ежедневную и периодическую уборку малых и средних площадей с плотным трафиком: магазины у дома, коридоры, офисы, мед- и учебные учреждения, бытовые зоны производств. Концепция «моет-собирает-сушит за один проход» оставляет покрытие готовым к эксплуатации без вторичной протирки.

# Ключевые технические параметры

- Платформа: пешеходная, дисковая, 1 щётка Ø 400 мм.

- Ширина сушки (балка): ≈ 580 мм.

- Производительность (теоретическая): 1 500–1 700 м²/ч; практическая для «живых» помещений — ~700–1 000 м²/ч (с учётом разворотов/доливов).

- Баки: чистая 25 л, грязная 30 л (съёмные, широкие горловины).

- Электрика/энергия: 24 В Li-ion ~50 А·ч; штатное ЗУ 24 В / 15 А; время заряда ~2,5–4 ч, автономность ~1,5–2 ч в типовых режимах.

- Приводы: мотор щётки ≈ 380 Вт, турбина ≈ 500 Вт.

- Габариты/масса: ≈ 800–880 × 580 × 1000–1100 мм; масса нетто ≈ 61–82 кг (различается по комплектации/АКБ).

# Обоснование стоимости

- Li-ion вместо GEL. На 24-вольтовой платформе литий даёт быструю подзарядку (в «окнах» между сменами), более высокую удельную энергоотдачу и меньшую массу. В пересчёте на годовую выработку это уменьшает простои по зарядке и облегчает транспортировку/эксплуатацию (особенно в объектах с разнесёнными зонами).

- Типоразмер 400/580 — «золотая середина» для коридоров и узких проходов. Машина заходит под мебель, обходит стойки и стеллажи, при этом сохраняет «взрослую» ширину балки — сушит без «полос» и повторной протирки.

- Открытая сервисная архитектура. Доступные щётки Ø 400, стандартные падодержатели 15–16″ и резинки балки ~580 мм есть у большинства мультибренд-поставщиков — снижает стоимость владения и риски простоев.

- Энергетика узлов подобрана под «городскую» клининговую нагрузку. Щётка ~380 Вт и вакуум ~500 Вт достаточно агрессивны для регулярной уборки, но не требуют тяжёлой АКБ и «толстой» проводки ЗУ — ниже пиковые токи, меньше тепловая нагрузка.

# Области применения

- Ритейл и HoReCa: торговые залы 300–2 000 м², кафетерии/фуд-корт (с химией, совместимой с покрытием).

- Социальная инфраструктура: школы/ДОУ, коридоры поликлиник, спорт-залы вне пиковой нагрузки.

- Административные пространства: офисные этажи, МФЦ, коворкинги.

- Сервисные/производственные зоны: бытовки, СТО, небольшие склады с ровным покрытием.

# Результат / ценность (количественно)

- Скорость против ручной мойки. Влажная/мокрая ручная уборка даёт ориентир ≈160–350 м²/ч. Даже беря практическую скорость B40 Li ~700–1 000 м²/ч, рост производительности в 2–5 раз.
Пример: объект 1 000 м² — швабра ~3–5 ч, B40 Li ~1–1,5 ч ⇒ экономия ~2–3 чел-ч за цикл; при ежедневной уборке — ~40–60 чел-ч в месяц.

- Качество покрытия и безопасность. Параболическая балка с двойной резиной и турбиной ~500 Вт снижает остаточную влагу → ниже риск скольжения/ре-загрязнения, меньше претензий по качеству.

- Мобильность и готовность. Быстрый заряд (до 2,5–4 ч) позволяет закрывать два «окна» уборки в день без второго комплекта АКБ.

# Сколько оборудования/людей заменяет

- По производительности: 1× 400 Lithium B40 эквивалентна ~2–4 уборщикам с «мокрой шваброй» при одинаковом качестве (см. расчёт выше).

- По парку: заменяет комплект «швабра-ведро-сквизер» в ежедневной мойке и часть задач однодисковой машины в лёгком восстановлении (тяжёлые «снятия» — за ОДМ с падом/абразивом и соответствующей химией).

# Обучение персонала

Логика управления интуитивна: клавиши щётка/вакуум на рукояти, дозирование раствора, педаль/рычаг опускания узла, регулировка балки. Нормативный инструктаж и 1–2 прохода под присмотром — ~30–60 минут для новичка. Отдельно проговариваются правила Li-ion: хранение в незаряженном «нулях» не допускать, заряжать в проветриваемом месте штатным ЗУ, визуально контролировать кабель/разъёмы.

# Конструкция и комплектация

- Моноблок с верхней рукоятью и крюком для шланга/кабеля ЗУ; балка ~580 мм с двойной резиной, шланг-течка в бак грязной воды, поплавковая отсечка.

- Баки 25/30 л, съёмные, со смотровыми крышками; сеточки/фильтры на заборе.

- Приводы: щётка ~380 Вт, турбина ~500 Вт; батарейный отсек под 1× Li-ion 24 В ~50 А·ч.

- Поставка обычно включает: щётку Ø 400 мм (ср. жёсткость), падодержатель 15–16″, комплект резин балки, Li-ion АКБ и ЗУ 24 В/15 А. (Уточняется в счёте-спецификации.)

# Эксплуатация, расходники и сервис

Ежесменные операции (5–10 минут):

- Слить/промыть грязный бак; промыть сеточки/фильтры.

- Промыть чистый бак; при необходимости — антинакипин раз в 1–2 недели.

- Снять и промыть щётку/пад; перевернуть/очистить резинки балки — при «полосах» заменить.

- Проверить целостность шлангов/уплотнений; поставить АКБ на заряд согласно регламенту Li-ion.

Расходники и ЗИП:

- Щётка дисковая Ø 400 мм (мягк./средн./жёстк.), падодержатель 15–16″, пады (бел/красн/зел/чёрн) по задаче.

- Резинки балки ≈ 580 мм (передняя/задняя).

- Уплотнения, сеточки, шланги, колесики — типовые позиции у мультибренд-поставщиков.

Примечания по Li-ion: не хранить в «нуле»; при длительном простое оставлять 30–60 % заряда; не использовать нештатные зарядные; контролировать температуру при заряде в закрытых подсобках.

# Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)

- Тип: поломоечная машина пешеходная, дисковая.

- Рабочая ширина щётки: 400 мм; ширина балки: ≈ 580 мм.

- Производительность (теор.): 1 500–1 700 м²/ч.

- Баки: 25/30 л (чистая/грязная).

- Приводы: щётка ≈ 380 Вт, турбина ≈ 500 Вт.

- Питание/АКБ: 24 В Li-ion ~50 А·ч; штатное ЗУ 24 В / 15 А; автономность ~1,5–2 ч, заряд ~2,5–4 ч.

- Габариты/масса: ≈ 800–880 × 580 × 1000–1100 мм, масса ≈ 61–82 кг.

- Комплектация: щётка, падодержатель, пад (по счёту), резинки балки, Li-ion АКБ, ЗУ.

Условия оплаты и поставки:

| № | Наименование Товара и его характеристики (должно соответствовать тех. документации) | Кол-во | Цена ед-цы с НДС | Сумма с НДС | Валюта платежа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | Рубли |
| 2 |  |  |  |  | Рубли |
| НДС: |  |  |  |  |  |
| Итого с НДС: |  |  |  |  |  |

Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара:

В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты:

Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации.

Условия доставки Товара:

Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.