[image: image1.png]


                                                             Ваш надёжный Поставщик
[image: image2.png]CRUBTEC"



                                              

 Поломоечная машина ручная Gadlee GT55 BT50
Что это за модель и для каких задач

Gadlee GT55 BT50 — пешеходная дисковая поломоечная машина с аккумуляторным питанием 24 В и приводом хода (BT). Конструкция «моет → собирает → сушит за один проход» рассчитана на регулярную уборку малых и средних площадей с плотной застройкой: коридоры офисов и медучреждений, торговые залы 300–2 000 м², подсобные и лёгкие производственные зоны. Типоразмер «BT50» обозначает щётку 500 мм и баки 55/55 л, а параболическая балка ≈ 815 мм обеспечивает устойчивую сушку на разворотах. Время работы — до 3 ч, в ECO-режиме — до 5 ч на цикле. 
Ключевые технические параметры

· Платформа: пешеходная (walk-behind), дисковая; 1× щётка Ø 500 мм. 
· Ширина сушки (балка): ≈ 815 мм (V-/параболическая геометрия). 
· Баки: 55 л (чистая) / 55 л (грязная). 
· Производительность (теоретическая макс.): ≈ 1 750 м²/ч. 
· Энергия: 24 В DC, АКБ VRLA/AGM 2×12 В (100 А·ч по таблице), встречается литиевая комплектация в платформе GT55i. Автономность: 3 ч (до 5 ч ECO). 
· Кинематика/мощности (по РЭ): скорость щётки ≈ 155 об/мин, прижим до 30 кг, мотор щётки ≈ 550 Вт, вакуум ≈ 310 Вт; привод хода ≈ 175 Вт, скорость до 3,5 км/ч. 
· Шум: ~60 дБ(А) (ECO: у ряда дилеров указывается ≈ 58 дБ(А)). 
· Габариты/масса: ≈ 1216×502×960 мм; масса без АКБ ≈ 93,5 кг (в РЭ: 86–94,5 кг по модификациям). 
Обоснование стоимости

1. Автономность + привод хода. По сравнению с сетевыми машинами (кабель) GT55 BT50 экономит время на перекладке шнура и безопаснее на «пересечёнке»; тяговый привод снижает утомляемость и даёт стабильную линейную скорость. 
2. Типоразмер 500/815 = темповый «универсал». 500-мм диск достаточно манёврен в узких коридорах, а балка 815 мм стабильно подсушивает пол — меньше повторных проходов/локальной протирки. 
3. Открытая номенклатура расходников. Щётка Ø 500 мм, падодержатель 20″, резины балки 815 мм, вакуум-мотор типоразмера ~300–500 Вт 
Области применения

· Ритейл/HoReCa: магазины у дома, сетевые супермаркеты (о-пы 300–2 000 м²), фуд-корт/кухни (с химией по покрытию).

· Офисы/админ-объекты и медицина: коридоры, ресепшн, зоны ожидания; уборка вне пиков за счёт низкого шума.

· Сервис/лёгкое производство/СКЛАД: техкоридоры, упаковка/комплектация, бытовки, лаборатории.

Какой результат/ценность (детально, с цифрами)

· Скорость vs ручная мойка. Влажная уборка «швабра/ведро» даёт ≈ 160–350 м²/ч. Реальная выработка GT55 BT50 по «живым» маршрутам — ≈ 900–1 300 м²/ч (60–75 % от теоретики с учётом разворотов и дозаливов).
Пример: площадь 1 500 м² → швабра ~4–7 ч, GT55 BT50 ~1,2–1,7 ч ⇒ экономия ~3–5 чел-ч/цикл; при ежедневной уборке — ~65–100 чел-ч/мес.

· Качество/безопасность. Геометрия балки ≈ 815 мм + устойчивый вакуум 310 Вт из РЭ снижают остаточную влагу ⇒ меньше риска скольжения и «грязевого шлейфа». 
· Готовность по графику. 3 ч (до 5 ч ECO) позволяют закрывать «окна» в течение дня; ECO-режим снижает шум и расход раствора/энергии. 
Сколько оборудования и людей заменяет

· Эквивалент людям: 1× GT55 BT50 ≈ 3–5 сотрудникам с «мокрой шваброй» при равном уровне чистоты (см. расчёт выше).

· По парку: снимает связку «ведро-швабра-сквизер» и часть задач однодисковой машины (регулярный скраб). Для «снятия» защитных слоёв остаётся ОДМ с подходящим падом/абразивом и химией.

Насколько легко обучить персонал (при быстрой смене оператора)

Панель интуитивна: One-Touch (пуск/стоп), клавиши щётка/вакуум, дозирование раствора, рычаг опускания узла и подъём/регулировка балки; индикаторы уровня и заряда. Первичный ввод: 30–60 мин (бриф по ТБ + 1–2 учебных прохода). Отдельно — аккумуляторный регламент: полный цикл для VRLA/AGM, проветриваемая зона зарядки, контроль клемм/перемычек; допускается ECO для продления цикла. 
Конструкция и комплектация

· Моноблок-«тачка» с эргономичной рукоятью; балка ≈ 815 мм с двусторонними резинами; поплавковая отсечка.

· Баки 55/55 л с широкими горловинами; фильтры-сеточки на заборе/в тракте всасывания.

· Кинематика: 1× диск Ø 500 мм; 155 об/мин; прижим до 30 кг; привод хода с переменной скоростью (вперёд/назад).

· Энергетика: 24 В; комплект АКБ и ЗУ — по счёту-спецификации (VRLA/AGM 2×12 В 100 А·ч — типовой вариант).

· Типовая поставка: машина, щётка Ø 500 мм, балка (резины), АКБ+ЗУ (если входит в поставку); падодержатель 20″ и пады — часто опции. 
Эксплуатация, расходники и сервис

Ежесменные операции (5–10 мин):
1. Слить/промыть грязный бак; промыть сеточки/фильтры, тракт всасывания.

2. Промыть чистый бак; при жёсткой воде — периодический антинакипин.

3. Снять и промыть щётку/пад; переворачивать/заменять резины балки при появлении «полос».

4. Визуально осмотреть шланги/уплотнения; поставить АКБ на заряд согласно РЭ. 
Расходники/ЗИП (ходовые):
· Щётка дисковая Ø 500 мм (мягк./средн./жёстк.) или падодержатель 20″ + пады (бел/красн/зел/чёрн).

· Резины балки ≈ 815 мм (передняя/задняя, двусторонние).

· Вакуум-мотор ≈ 310 Вт (типовой), шланги, сеточки, ролики/колёса, прокладки — широкая доступность у мультибренд-поставщиков. 
Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)

· Тип: поломоечная машина пешеходная, аккумуляторная 24 В, с приводом хода, дисковая.

· Рабочая ширина щётки: не менее 500 мм.

· Ширина сушки (балка): не менее 815 мм.

· Объём баков: не менее 55/55 л (чистая/грязная).

· Производительность (теор.): не менее 1 750 м²/ч.

· Частота вращения щётки/прижим: ≈ 155 об/мин, до 30 кг.

· Автономность: не менее 3 ч (ECO до 5 ч).

· Скорость/уклон: до 3,5 км/ч, уклон до 2 %.

· Габариты/масса: около 1216×502×960 мм, масса без АКБ не более 95 кг. 
Часто задаваемые вопросы (FAQ)

1) Чем GT55 BT50 отличается от GT50 B50?
Обе — 500/815-класс, но GT55 имеет бóльшие баки (55/55 л), поддерживает ECO-режим (до 5 ч) и штатный привод хода BT; GT50 B50 часто поставляется без тягового привода. 
2) Сколько реально она убирает «в час»?
Теоретика — 1 750 м²/ч; в реальности (развороты, дозаливы) планируйте ≈ 900–1 300 м²/ч. Это соответствует практике для пешеходных 500/815-машин. 
3) Можно работать рядом с посетителями/пациентами?
Да: ~60 дБ(А) (в ECO — до ≈ 58 дБ(А) .Работайте вне «пиков» и соблюдайте ТБ по кабелям/знакам-стойкам. 
4) Какие АКБ выбирать — GEL/AGM или Li-ion?
РЭ для GT55 BT50 описывает типовой комплект AGM/GEL 2×12 В 100 А·ч; литиевые АКБ — для родственной версии GT55i. GEL/AGM дешевле «на входе», Li-ion даёт меньшую массу и лучшие дозаряды (если выбран GT55i). 
5) Что класть в ТЗ, чтобы избежать подмены?
Формулировки из блока «Краткая спецификация» плюс явное требование балки не менее 815 мм, привода хода, автономности ≥ 3 ч и ECO-режима. 
 Условия оплаты и поставки:

	№
	Наименование Товара и его характеристики

(должно соответствовать тех. документации)
	Кол-во
	Цена ед-цы с НДС
	Сумма 

с НДС
	Валюта платежа

	1
	
	
	





	
	Рубли

	2
	




	
	






	
	Рубли

	НДС:







	
	

	Итого с НДС:






	
	


Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 

В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты: 

Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 

Условия доставки Товара: 

Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.

	
	
	
	

	
	
	
	

	ООО «Скрабтек»

117403, Москва г, Востряковский проезд, дом № 10Б, строение 2, этаж 3 пом. 32
	            Telefax:  7(495)648-88-02

           E-mail: info@scrubtec.ru

        www.scrubtec.ru
	БИК 044525225

ПАО Сбербанк г. Москва

р/с № 40702810238000132792

ИНН 9718043776
	Генеральный директор:
Липатов Виктор Николаевич



