[image: image1.png]


                                                             Ваш надёжный Поставщик
[image: image2.png]CRUBTEC"



                                              

 Поломоечная машина Gadlee GT70+
Что это за модель и для каких задач

Gadlee GT70+ — компактная ездовая поломоечная машина дискового типа, рассчитанная на регулярную уборку средних площадей с плотным трафиком и узкими проходами (торговые галереи, административные коридоры, склады «легкого» класса, паркинги). Машина выполняет полный цикл «моет → собирает → сушит» за один проход, сохраняя манёвренность небольшого шасси и добавляя преимущества посадочного форм-фактора (стабильная скорость, меньше утомляемость оператора).

Ключевые технические параметры

· Рабочая часть: 1× дисковая щётка Ø 560 мм; параболическая балка ~705 мм.

· Производительность (теоретическая): ≈ 3 080 м²/ч. Реалистичная выработка по «живым» маршрутам: ≈ 1 400–2 000 м²/ч (60–65 % теории с учётом разворотов/доливов).

· Баки: 70 л (чистая) / 70 л (грязная).

· Энергия/приводы: 24 В, АКБ AGM/GEL 2×12 В 100 А·ч (у версии GT70+i — литий). Моторы: щётка ~500 Вт, вакуум ~310 Вт, привод хода ~300 Вт.

· Скорость/нажим/оборотность: ход до ~5,5 км/ч, прижим щётки ~23 кг, скорость щётки ~140 об/мин.

· Габариты/масса: ≈ 1310×634×980 мм, ~110 кг без АКБ.

· Акустика и Eco-режим: по линейке — низкий шум, Eco-режим добавляет время работы и снижает шум/расход (ориентир: до ~4–4,5 ч на цикле при Eco).

Как безопасно фиксировать в ТЗ: «пешеходно-ездовая (ride-on) дисковая; рабочая ширина не менее 560 мм, балка не менее 700 мм; баки не менее 70/70 л; 24 В, АКБ не менее 2×12 В 100 А·ч или эквивалент Li-ion; теоретическая производительность не менее 3 000 м²/ч; скорость до 5,5 км/ч; прижим ~23 кг; щётка 140 об/мин; габариты порядка 1310×634×980 мм; масса без АКБ не более 115 кг.»

Обоснование стоимости

1. Темповая база «560/705» в компактном корпусе. Щётка 560 мм даёт хорошую агрессию при умеренном расходе химии/воды, балка ~705 мм — стабильную сушку на разворотах → меньше «подсушек» полотёром и повторных проходов.

2. Ride-on при малом габарите. Посадка оператора = стабильная линейная скорость, выше темп на длинных прогонах, меньше утомляемость и ниже риск «срыва» качества к концу смены.

3. Стандартизованные расходники и узлы. Диск Ø 560 мм, резины балки 705 мм, типовые вакуум-моторы/фильтры — доступная номенклатура у мультибренд-поставщиков ⇒ прогнозируемая стоимость владения и быстрый сервис.

Области применения

· Ритейл/ТЦ: галереи и атриумы 1–3 тыс. м², подкассовые зоны, фуд-корты (с согласованной химией).

· Административные и соц-объекты: офисные этажи, МФЦ, коридоры поликлиник/клининг вне «пиков».

· Склады/паркинги «легкого» класса: широкие коридоры, парковочные секции, литые/ПВХ-полы.

· Учебные и культурные объекты: универсальная «дневная» уборка благодаря низкому шуму.

Какой результат/ценность (количественно)

· Рост темпа vs ручная уборка. Влажная уборка «швабра/ведро» = ≈ 160–350 м²/ч. GT70+ даёт ≈ 1 400–2 000 м²/ч в реальных планировках (до 3 080 м²/ч по паспорту).
Пример: зона 2 000 м² → швабра ~6–12 ч, GT70+ ~1,0–1,4 ч ⇒ экономия ~5–10 чел·ч/цикл; при 22 сменах/мес — ~110–220 чел·ч/мес.

· Качество/безопасность. Балка ~705 мм + вакуум-мотор ~310 Вт уменьшают остаточную влагу ⇒ ниже риск скольжения и реконтаминации.

· Готовность к «рваному» графику. Баки 70/70 л и режим Eco минимизируют доливы/сливы; компактная база ускоряет перегоны и обход препятствий.

Сколько оборудования/людей заменяет

· По людям: одна GT70+ ≈ 4–8 сотрудникам с «мокрой шваброй» на площадях 1–3 тыс. м² при равном качестве (см. расчёт выше).

· По парку: закрывает ежедневную мойку вместо связки «пешеходная поломоечная + дополнительная подсушка». Для глубокого «снятия» покрытий по-прежнему нужна однодисковая машина с абразивом/спецхимией.

Насколько легко обучить персонал

Интерфейс интуитивен: One-Touch запуск, клавиши «щётка/вакуум», дозирование раствора, подъём/опускание узла, регулировка балки; индикаторы уровня и заряда. Первичный ввод: 45–90 мин (бриф по ТБ + 2–3 учебных прохода). Дополнительно — блок по АКБ 24 В: не допускать глубокой разрядки AGM/GEL, заряд в проветриваемой зоне; при Li-версии (GT70+i) допускаются дозаряды, нет «эффекта памяти».

Конструкция и комплектация

· Компактное ride-on-шасси с легким рулением; диск 560 мм; балка ~705 мм с двусторонними резинами; поплавковая отсечка и датчики защиты по воде.

· Баки 70/70 л с широкими горловинами, простым доступом для промывки; безинструментальный доступ к щёточному узлу.

· Энергетика: 24 В, типовой комплект AGM/GEL 2×12 В 100 А·ч (GT70+i — литий 24 В 100 А·ч).

· Моторы: щётка ~500 Вт, вакуум ~310 Вт, привод хода ~300 Вт.

· Типовая поставка: машина, щётка Ø 560 мм или падодержатель 22″ (по счёту), комплект резин балки, АКБ/ЗУ (если включено в поставку), руководство пользователя.

Эксплуатация, расходники и сервис

Ежесменка (10–15 мин):
1. Выгрузить мусор/промыть сеточки; слить/промыть грязный бак и тракт всасывания.

2. Промыть чистый бак (при жёсткой воде — периодический антинакипин).

3. Снять и промыть щётку/пад; переворачивать/заменять резины балки при «полосах».

4. Визуально проверить шланги/уплотнения; поставить АКБ на заряд по регламенту.

Расходники/ЗИП (ходовые позиции):
· Щётка Ø 560 мм (мягк./средн./жёстк.), падодержатель 22″, пады (бел/красн/зел/чёрн).

· Резины балки ~705 мм (передняя/задняя, двусторонние).

· Фильтры/сеточки, вакуум-мотор указанного типоразмера, шланги, ролики/колёса — широкая доступность у мультибренд-поставщиков.

Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)

· Тип: ездовая поломоечная машина, дисковая, 24 В.

· Рабочая ширина: не менее 560 мм.

· Ширина сушки (балка): не менее 700 мм.

· Баки: не менее 70/70 л.

· Теоретическая производительность: не менее 3 000 м²/ч.

· Моторы/кинематика: щётка ~500 Вт, вакуум ~310 Вт, привод хода ~300 Вт; прижим ~23 кг, ~140 об/мин.

· Скорость: до ~5,5 км/ч.

· Габариты/масса: около 1310×634×980 мм, масса без АКБ ≤ 115 кг.

· Комплектация: щётка или падодержатель; комплект склизов; АКБ/ЗУ — по счёту-спецификации; РЭ на русском — в составе поставки.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

1) Чем GT70+ отличается от GT85 BT70?
GT70+ компактнее (560/705 мм, баки 70/70 л, ≈ 3 080 м²/ч), GT85 — шире (700/≈1 000 мм, баки 85/85 л, ≈ 3 150 м²/ч) и физически крупнее — нужен больший радиус разворота.
2) Реальное время работы от одной зарядки?
Зависит от состояния АКБ и режима. Для AGM/GEL ориентируйтесь на ~3 ч, в Eco — дольше; литиевая версия (GT70+i) даёт более стабильную отдачу и терпит дозаряды.
3) Можно ли работать днём рядом с посетителями?
Да, модель ориентирована на «тихую» уборку; Eco снижает шум (ориентир ~58–60 дБА).
4) Что обязательно включить в ТЗ, чтобы избежать «подмены»?
Ширину 560/≥700 мм, 70/70 л, теоретика ≥ 3 000 м²/ч, 24 В 2×12 В 100 А·ч или эквивалент Li-ion, прижим ~23 кг, щётка 140 об/мин, габариты порядка 1310×634×980 мм, РЭ на русском.
5) Какие покрытия оптимальны?
Водостойкие ровные полы: ПВХ/ПП, линолеум, литые и обработанные бетонные, керамогранит с неглубоким рельефом. Для пористых/сильно структурных покрытий — тест щётки/пада.

 Условия оплаты и поставки:

	№
	Наименование Товара и его характеристики

(должно соответствовать тех. документации)
	Кол-во
	Цена ед-цы с НДС
	Сумма 

с НДС
	Валюта платежа

	1
	
	
	





	
	Рубли

	2
	




	
	






	
	Рубли

	НДС:







	
	

	Итого с НДС:






	
	


Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 

В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты: 

Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 

Условия доставки Товара: 

Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.

	
	
	
	

	
	
	
	

	ООО «Скрабтек»

117403, Москва г, Востряковский проезд, дом № 10Б, строение 2, этаж 3 пом. 32
	            Telefax:  7(495)648-88-02

           E-mail: info@scrubtec.ru

        www.scrubtec.ru
	БИК 044525225

ПАО Сбербанк г. Москва

р/с № 40702810238000132792

ИНН 9718043776
	Генеральный директор:
Липатов Виктор Николаевич



