## Вертикальная кабельная поломоечная машина А-50 Amop Cable

# Что это за модель и для каких задач

Вертикальная (upright) кабельная поломоечная машина A-50 Amop Cable под брендом Velargos / TOR Velargos — компактный сетевой скрабер для ежедневной и периодической уборки малых и средних площадей. Конструкция «вертикальный моноблок + параболическая всасывающая балка» позволяет мыть и сразу забирать раствор, работать у стен, под столами и в узких проходах. Реальная производительность — до 1 200 м²/ч на ровных твердых покрытиях (ПВХ, линолеум, плитка, бетон с уплотнённой шлифовкой, каменные полы). Источники: карточки российских поставщиков и спецификация с подтверждёнными размерами/объемами/мощностями.

# Ключевые технические параметры

- Питание: 1~230 В, 50 Гц (кабель ~10 м).

- Тип щёток: дисковые, 2 шт (общая рабочая ширина 430 мм; у ряда продавцов указано 2×≈215 мм).

- Ширина всасывающей балки: 450 мм.

- Производительность по площади (теоретическая): 1 200 м²/ч.

- Объём баков: чистая 4 л / грязная 6,5 л (съёмные).

- Мощность узлов (типичное указание по нескольким карточкам): мотор щётки ≈200 Вт, вакуум ≈120–150 Вт (суммарно ~0,32–0,35 кВт).

- Давление на щётки: ~8 кг.

- Габариты: около 450×360×1150 мм; масса нетто ≈16,5–27 кг (разброс зависит от комплектации и версии).

# Обоснование стоимости

- Функциональность «моет-собирает-сушит за один проход» в вертикальном корпусе экономит время на подготовку, развод воды и выставление ограничений — критично для узких и заставленных помещений (офисы, коридоры, залы до 500–1500 м²).

- Сетевая схема даёт стабильную тягу и «безперерывную» работу — нет времени на подзарядку/замену АКБ и расходов на батареи/зарядные. По данным отрасли, сравнимые аккумуляторные 17″ машины дороже при покупке и в эксплуатации (АКБ, ЗУ, замены) — а паспортная «теоретическая» производительность 430-мм класса соответствует 1 800–2 200 м²/ч, реальная 780–1 050 м²/ч, что согласуется с A-50 (1 200 м²/ч «теория»).

- Простая сервисная архитектура (два мотора, небольшие баки, дисковые расходники) снижает стоимость владения: доступные щётки/пады и резинки балок — типовые позиции рынка.

# Области применения

- Административные и коммерческие площади: офисы, ресепшн, магазины шаговой доступности, гостиничные коридоры.

- Соц-объекты: школы/ДОУ, поликлиники, спорт-залы (технические участки).

- Складские/производственные бытовые зоны: раздевалки, столовые, узкие проходы.

# Результат/ценность (с цифрами)

Быстрее и стабильнее швабры/ведра. Для «влажной/мокрой» ручной мойки ориентиры ISSA и прикладные таблицы дают ~160–350 м²/ч (в зависимости от цикла и препятствий). При заявленных 1 200 м²/ч (теория) реальная рабочая скорость A-50 в типичном офисе будет ~500–800 м²/ч с учётом разворотов/доливов — то есть в 2–4 раза быстрее ручной мойки. Пример: зона 1 000 м² — швабра ~3 ч, A-50 ~1,5 ч ⇒ экономия ≈1,5 чел-ч за цикл; при ежедневной уборке — ≈30–35 ч в месяц.

# Сколько оборудования/людей заменяет

- По производительности: 1 машина A-50 эквивалентна ~2–3 уборщикам с «мокрой шваброй» на однотипной площади при схожем качестве (см. расчёт выше по 500–800 м²/ч vs 160–350 м²/ч).

- По парку техники: заменяет комплект швабра+ведро+сквизер в ежедневной мойке и однодисковую машину в лёгком уходе на малых площадях (при небольшой глубине загрязнений), так как даёт однопроходное «моет-собирает». (Сложные «снятия» покрытия остаются задачей ОДМ с падом.)

# Обучение персонала

Схема управления интуитивна (подача раствора с рукояти, включение щётки/вакуум, подножка/рычаг спуска узла). Аналогичные сетевые вертикальные машины (класс Tennant T1) требуют минут 30–60 первичного инструктирования: залив/дозирование, двойной проход на сильных участках, правила ухода за баками и резинами.

# Конструкция и комплектация

- Верхняя рукоять с органами управления и крюком кабеля; кабель 10 м.

- Съёмные баки 4 л / 6,5 л с широкими горловинами.

- Щёточный узел: 2 диска (около 2×215 мм), давление ~8 кг.

- Параболическая балка 450 мм; шланг забора в грязный бак; поплавок/сеточка — стандартная защита вакуум-мотора (аналогично классу T1).

- Типичная поставка: 2 щётки средней жёсткости, падодержатель, балка в сборе. (Подтверждается карточками; уточняется в счёте/комплектации поставщика.)

# Эксплуатация, расходники и сервис

- Ежесменное обслуживание: слить/промыть баки, промыть фильтры/сеточки, протереть кабель и проверить на повреждения, очистить/перевернуть резинки балки, снять/промыть щётки/пады. Практика на аналогах (T1) и рекомендации производителей.

- Расходники:

  - Щётки дисковые 215–220 мм (жёсткость по покрытию).

  - Падодержатели под 8–9″ круги; пады бел/красн/зелёный и т.п.

  - Резинки балки 450 мм (передняя/задняя).

  - Уплотнения, сеточки, шланги – типовые позиции рынка (доступность у мультибренд-поставщиков).

- Типовые замены: щётки/пады по износу; резинки балки при «полосах»; шланги и сеточки по состоянию.

- Электрика/безопасность: визуальный осмотр кабеля/вилки; использовать заземлённые розетки; не работать по шнуру; не применять пенящиеся составы без пеногасителя (иначе сработает отсечка). См. меры безопасности на класс-аналогах.

# Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)

- Тип: вертикальная кабельная поломоечная машина, управление пешим оператором.

- Питание: 1~230 В, 50 Гц, кабель ~10 м.

- Рабочая ширина щёток: 430 мм; тип щёток: 2×дисковые; давление ~8 кг.

- Ширина всасывающей балки: 450 мм.

- Производительность (теор.): до 1 200 м²/ч.

- Объём баков: чистая 4 л / грязная 6,5 л, съёмные.

- Мощность узлов: мотор щётки ≈200 Вт, вакуум ≈120–150 Вт (ориентир суммарной потребляемой ≈0,32–0,35 кВт).

- Габариты: ≈450×360×1150 мм; масса ≈16,5–27 кг (зависит от версии/комплектации).

- Комплектация: 2 щётки, падодержатель, балка в сборе (уточнять в заказе).

Условия оплаты и поставки:

| № | Наименование Товара и его характеристики (должно соответствовать тех. документации) | Кол-во | Цена ед-цы с НДС | Сумма с НДС | Валюта платежа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | Рубли |
| 2 |  |  |  |  | Рубли |
| НДС: |  |  |  |  |  |
| Итого с НДС: |  |  |  |  |  |

Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара:

В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты:

Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации.

Условия доставки Товара:

Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.