[image: image1.png]


                                                             Ваш надёжный Поставщик
[image: image2.png]CRUBTEC"



                                              


Подметальная машина с местом оператора Chancee U135
1. Обзор модели и целевое назначение

Chancee U135 — это профессиональная аккумуляторная подметально-уборочная машина, оснащенная сиденьем для оператора. Модель представляет собой решение для интенсивной уборки на объектах с большой площадью твердых покрытий, где требуется высокая производительность и маневренность.

Основное назначение:
Машина предназначена для механизированной уборки сухого мусора различных фракций — от мелкой пыли и песка до крупного строительного и уличного мусора (щебень, листва, упаковка). Ключевая функция — подметание с одновременным всасыванием и эффективным пылеподавлением, что позволяет использовать её как внутри помещений, так и на открытых территориях.

U135 позиционируется как оборудование для объектов, где производительности младшей модели U125 уже недостаточно, а применение более тяжелой техники нецелесообразно из-за габаритов или стоимости.

2. Ключевые технические параметры

В таблице ниже представлены параметры, основанные на данных технического описания и официальной инструкции завода-изготовителя:

· Тип привода: Аккумуляторный (электрический), 48 В

· Производительность (макс., теор.): 7 500 м²/ч
· Рабочая ширина (с 2 боковыми щетками): 1 350 мм
· Объем мусоросборника (бункера): 120 л
· Система пылеподавления: Два бака для воды общим объемом 100 л (2х50 л) с системой распыления

· Масса нетто: 382 кг (согласно изображению)

· Мощность двигателя привода: 2.7 кВт (согласно изображению)

· Габаритные размеры (ДхШхВ): 1600x1350x1300 мм (согласно изображению)

· Тип аккумуляторных батарей: 4 шт. х 12 В / 80 А·ч (гелевые или AGM)

· Рабочая температура: от -10°C до +40°C

3. Обоснование стоимости

Стоимость модели U135 обусловлена техническими решениями, ориентированными на высокую интенсивность эксплуатации и длительный срок службы:

1. Увеличенный ресурс и время работы: Аккумуляторная батарея увеличенной емкости (80 А·ч) обеспечивает более продолжительную работу без подзарядки. Два бака для воды по 50 литров позволяют вести эффективное пылеподавление в течение всей смены без частых дозаправок.

2. Производительность силовой установки: Мощность двигателя 2.7 кВт и ширина уборки 1350 мм выводят машину в более высокий класс производительности (7500 м²/ч), что напрямую влияет на скорость уборки объектов.

3. Качество исполнения рабочих узлов: Применение нейлоновых щеток высокой плотности обеспечивает качественный подметание и их собственный ресурс. Прочная рама и корпус, устойчивые к механическим воздействиям, снижают риск простоев из-за поломок.

4. Области применения

Благодаря сочетанию высокой производительности и возможности работы в закрытых помещениях, U135 эффективна на следующих объектах:

· Логистические центры и крупные склады: Уборка обширных площадей с высоким трафиком движения техники.

· Производственные цеха: Очистка полов от производственной пыли и стружки на больших участках.

· Паркинги и автосалоны: Уборка песка и мусора с парковочных зон и рамп.

· Территории ТЦ и офисных комплексов: Уборка прилегающих парковок, тротуаров и пешеходных зон.

· Коммунальное хозяйство: Уборка дворовых территорий, скверов и парков.

5. Эффективность: Результат и масштаб

Эффективность Chancee U135 оценивается конкретными производственными показателями.

· Количественный результат: Производительность до 7500 м²/ч означает, что машина способна убирать территорию со скоростью, превышающей возможности пеших моделей и бригад ручного труда более чем в 5-6 раз.

· Качественный результат: Технология уборки "подметание + всасывание + фильтрация" в сочетании с мощной системой пылеподавления (100 л воды) гарантирует чистоту без образования пылевого облака. Это критически важно для соблюдения санитарных норм на пищевых производствах, складах и в местах скопления людей.

6. Экономика труда: Замещение ручного труда

Инвестиции в данную машину быстро окупаются за счет высвобождения трудовых ресурсов и сокращения времени на уборку.

· Количество заменяемых рабочих: Одна машина Chancee U135 по своей производительности заменяет от 4 до 6 дворников или подсобных рабочих. (Расчет: нормативная выработка при ручной уборке составляет 800-1200 м²/час против 7500 м²/ч при машинной уборке).

· Экономия времени: Задача, на выполнение которой бригаде из 5 человек потребуется полный рабочий день (8 часов), будет выполнена одним оператором на U135 менее чем за 2 часа. Это позволяет проводить уборку в технологические окна, не мешая производственным процессам и основному потоку посетителей или транспорта.

7. Обучение персонала и эргономика

Производитель уделил внимание простоте эксплуатации и быстрому вводу машины в работу.

· Интуитивное управление: Панель управления выполнена по логичной схеме с пиктограммами. Оператору доступны кнопки включения щеток, всасывания, звукового сигнала и системы орошения.

· Низкий порог входа: Для управления достаточно наличия водительских прав категории B или проведения краткого инструктажа на рабочем месте (15-20 минут). Основные навыки: трогание с места, регулировка щеток, своевременная зарядка и опорожнение бункера.

· Эргономика и комфорт: Наличие сиденья и удобно расположенные педали газа, тормоза и подъема переднего бампера снижают физическую усталость оператора, что положительно сказывается на качестве уборки в течение всей смены.

8. Конструкция и комплектация

Конструктивные особенности (согласно инструкции):
· Педаль подъема переднего бампера: Позволяет оператору, не покидая сиденья, приподнять передний кожух для пропуска крупного мусора (бутылки, коробки, ветки), который не проходит через основную камеру подметания.

· Трехпозиционный переключатель щеток: Позволяет не только включать/выключать уборку, но и регулировать высоту щеток для оптимального прилегания к поверхности по мере их износа.

· Система безопасности: Включает фару, габаритные огни, проблесковый маячок (сигнальная лампа) и звуковой сигнал для безопасной работы на объектах с движением транспорта.

Базовая комплектация:
· Центральная роликовая щетка (диаметр/длина уточняется по спецификации)

· Боковые дисковые щетки — 2 шт. (диаметр 450-500 мм)

· Комплект аккумуляторных батарей (4 шт. по 12В, 80 А·ч)

· Зарядное устройство

· Инструкция по эксплуатации

9. Эксплуатация, расходники и сервис

· Расходные материалы:
· Боковые и основная щетки: Изнашиваются абразивно. Ресурс зависит от типа покрытия и интенсивности использования. Замена производится с помощью ключа-шестигранника при отключенном питании.

· Воздушный фильтр: Требует регулярной очистки от пыли для поддержания силы всасывания. Замена — по мере засорения.

· Регламентное обслуживание:
· Ежесменно (каждые 10 ч): Очистка мусоросборника, проверка фильтра, визуальный осмотр щеток на предмет намотки ниток и веревок.

· Ежемесячно (каждые 50 ч): Проверка натяжения цепей, состояния тормозов, затяжка крепежа.

· Ежеквартально (каждые 200 ч): Проверка состояния аккумуляторных батарей, чистка клемм.

· Аккумуляторы: Заряжать сразу после разрядки. Глубокий разряд (ниже 42 В по вольтметру) критически сокращает срок службы батарей.

· Гарантия: Типичные условия: гарантия на машину — 1 год, на комплектующие — 6 месяцев (кроме расходных материалов).

10. Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)

Для включения в конкурсную документацию:

	Параметр
	Требуемое значение
	Примечание

	Тип
	Подметально-уборочная машина с сиденьем оператора
	Аккумуляторный привод

	Производительность
	не менее 7500 м²/ч
	Теоретическая

	Рабочая ширина
	не менее 1350 мм
	С двумя боковыми щетками

	Вместимость бункера
	не менее 120 л
	Для сбора мусора

	Система пылеподавления
	наличие
	Бак для воды общим объемом не менее 80 л

	Аккумуляторная батарея
	в комплекте, 48 В, не менее 80 А·ч
	4 шт. х 12 В

	Мощность двигателя
	не менее 2.5 кВт
	

	Вес нетто
	380 ± 10 кг
	

	Габариты (ДхШхВ)
	1600x1350x1300 мм
	Допуск +/- 20 мм


11. Часто задаваемые вопросы (FAQ)

В: Чем отличается модель U135 от U125?
О: U135 обладает большей рабочей шириной (1350 мм против 1250 мм), более вместительным бункером (120 л против 80 л), значительно большим запасом воды для пылеподавления (100 л против 10 л) и более мощными аккумуляторами (80 А·ч против 67 А·ч), что обеспечивает более высокую производительность (7500 м²/ч) и позволяет работать дольше без дозаправки водой и подзарядки.

В: Можно ли использовать машину для уборки снега или воды?
О: Нет. Конструкция машины предназначена исключительно для сбора сухого мусора. Использование для уборки жидкостей или снега выведет из строя фильтры и двигатель всасывания.

В: Как часто нужно обслуживать аккумуляторы?
О: Требуется еженедельная проверка клемм на предмет окисления и надежности затяжки. Если используются обслуживаемые батареи, необходимо проверять уровень электролита. Главное правило — не допускать глубокого разряда и ставить машину на зарядку сразу после смены.

В: Что делать, если машина перестала качественно подметать?
О: Порядок действий: 1. Проверить и очистить фильтр (встряхнуть). 2. Проверить, не забит ли мусоропровод. 3. Проверить степень износа щеток и отрегулировать их высоту. 4. Убедиться в наличии воды в баке для пылеподавления.

В: Где можно найти сервисную инструкцию на русском языке?
О: Официальная инструкция по эксплуатации (на русском языке) предоставляется дилером при покупке оборудования. Электронную версию инструкции на русском языке можно найти на сайтах официальных дистрибьюторов бренда Chancee в России.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	ООО «Скрабтек»

117403, Москва г, Востряковский проезд, дом № 10Б, строение 2, этаж 3 пом. 32
	            Telefax:  7(495)648-88-02

           E-mail: info@scrubtec.ru
        www.scrubtec.ru
	БИК 044525225

ПАО Сбербанк г. Москва

р/с № 40702810238000132792

ИНН 9718043776
	Генеральный директор:

Липатов Виктор Николаевич



