[image: image1.jpg]


                                                             Ваш надёжный Поставщик
[image: image2.png]CRUBTEC"



                                              

Подметальный робот Chancee S100N

Что это за модель и для каких задач

Chancee S100N — автономный подметально-вакуумный робот нового поколения, предназначенный для уборки больших открытых и закрытых площадей: паркингов, промышленных территорий, тротуаров, логистических центров и прилегающих зон предприятий.

Модель объединяет функции подметания, вакуумирования и пылеподавления (орошение поверхности), обеспечивая эффективный сбор пыли и мусора с предотвращением вторичного запыления. Благодаря интеллектуальной навигации, робот способен работать без участия оператора, ориентируясь в пространстве с помощью комплекса датчиков (LiDAR, камера глубины, ультразвук).



Ключевые технические параметры

· Ширина подметания: 1000 мм

· Теоретическая производительность: до 3000 м²/ч

· Время автономной работы: до 6 часов

· Тип аккумулятора: Li-ion 24 В, 200 А·ч

· Время зарядки: 4–5 часов

· Бункер мусора: 60 л

· Бак воды (пылеподавление): до 60 л

· Габариты (Д×Ш×В): 1706×927×1199 мм

· Масса: около 395 кг

· Минимальный проход: 1100 мм

· Радиус разворота: около 1500 мм

· Максимальная скорость движения: 5 км/ч

· Преодолеваемый уклон: до 10°

· Температурный диапазон работы: от –15 до +40 °C



Обоснование стоимости

Стоимость Chancee S100N обусловлена сочетанием нескольких факторов:

1. Полная автономность: 6-часовой цикл работы, интеллектуальное управление маршрутами и безопасностью.

2. Высокая производительность: ширина подметания 1 м и ёмкие баки позволяют обслуживать большие площади без частых перерывов.

3. Универсальность: совмещает подметание, вакуум и пылеподавление — исключая необходимость привлечения нескольких видов техники.

4. Долговечность: промышленная ходовая часть и электроника рассчитаны на постоянную эксплуатацию в пыльных и уличных условиях.

5. Экономия на персонале: один робот способен заменить полноценную смену операторов подметальной техники.



Области применения

· Паркинги, автостоянки и внутриплощадочные дороги

· Торговые и выставочные комплексы

· Склады и распределительные центры

· Заводские и промышленные площадки

· Кампусы, стадионы, образовательные учреждения

· Территории аэропортов, вокзалов и транспортных хабов



Результат и ценность

Пример расчёта:
Площадь объекта — 20 000 м².

· Традиционная механизация: производительность около 1 200–1 800 м²/ч → 11–17 ч на уборку.

· Chancee S100N: производительность до 3 000 м²/ч → 6,5–7 ч на тот же объём.

Экономия: 4–10 ч труда ежедневно, или 80–200 ч в месяц.
При средней ставке 600–900 ₽/ч экономия составляет 50 000–180 000 ₽/мес, что окупает значительную часть стоимости оборудования в течение 1–2 лет.



Сколько оборудования заменяет и сколько экономит

Один Chancee S100N может заменить:

· одну райдер-подметальную машину с оператором,

· одну систему пылеподавления (орошение или ручной полив).

Таким образом, сокращается минимум одна штатная единица, а на крупных площадках — до двух операторов. Робот не требует перерывов, работает с постоянной скоростью и качеством.



Обучение персонала

· Первичное обучение: 2–4 часа. Включает построение карты помещения, задание маршрутов и зон.

· Повторное обучение: не требуется — оператору достаточно выбрать сценарий и запустить робот с панели или приложения.

· Контроль: дистанционный или локальный, система уведомляет о завершении цикла и необходимости обслуживания.



Конструкция и комплектация

· Центральная цилиндрическая щётка и боковые щётки (подбор мусора вдоль стен и бордюров).

· Вакуумный тракт с фильтрацией пыли и системой пылеподавления.

· Ёмкости 60 л (мусор) и 60 л (вода).

· Электропривод колёс, тормозная система, антискользящее покрытие шин.

· Комплекс датчиков навигации: LiDAR, камера глубины, ультразвуковые сенсоры.

· Сенсор анти-срыва с платформ и уклонов, аварийные выключатели, звуковая и световая сигнализация.

· Цветной дисплей с интерфейсом управления и системой диагностики.



Эксплуатация, расходники и сервис

Основные расходники:
· Центральная и боковые щётки (жёсткость под тип покрытия),

· Фильтры пылеотвода,

· Уплотнения вакуумного тракта,

· Резинки/скребки системы водного контура.

Регламент:
· Ежесменно: очистка бункера, фильтров, осмотр датчиков, проверка уровня воды.

· Еженедельно: осмотр щёток, подтяжка крепежа, диагностика тормозов.

· Ежеквартально: проверка LiDAR, износ щёток и фильтров, диагностика аккумулятора.

Рекомендуется применять только оригинальные расходные материалы Chancee или их сертифицированные аналоги.



Краткая спецификация (для включения в ТЗ/тендер)

	Параметр
	Значение

	Модель
	Chancee S100N

	Тип
	Автономный подметально-вакуумный робот

	Ширина подметания
	1000 мм

	Производительность
	до 3000 м²/ч

	Аккумулятор
	24 В / 200 А·ч Li-ion

	Время работы
	до 6 ч

	Время зарядки
	4–5 ч

	Ёмкости
	60 л мусор / 60 л вода

	Габариты (Д×Ш×В)
	1706×927×1199 мм

	Масса
	~395 кг

	Скорость движения
	до 5 км/ч

	Уклон
	до 10°

	Навигация
	LiDAR, камера, ультразвук

	Климатическое исполнение
	–15…+40 °C

	Назначение
	Уборка улиц, парковок, промзон и складов




Часто задаваемые вопросы

Можно ли использовать ночью или при слабом освещении?
Да, система навигации основана на лидарах и ультразвуке, не требует света.

Минимальная ширина прохода для работы?
Рекомендуется не менее 1,1 м для уверенного прохода и маневра.

На каких покрытиях работает?
Асфальт, бетон, плитка, полимерные промышленные покрытия. Для пылящих зон — режим с пылеподавлением.

Нужна ли док-станция?
Не обязательна. Зарядка осуществляется от штатного зарядного устройства, входящего в комплект.

Сколько времени занимает обучение оператора?
Полное освоение базового сценария — 2–4 часа. Повторный запуск осуществляется по сохранённой карте без настройки.

Условия оплаты и поставки:

	№
	Наименование Товара и его характеристики

(должно соответствовать тех. документации)
	Кол-во
	Цена ед-цы с НДС
	Сумма 

с НДС
	Валюта платежа

	1
	
	
	





	
	Рубли

	2
	




	
	






	
	Рубли

	НДС:







	
	

	Итого с НДС:






	
	


Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 

В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты: 

Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 

Условия доставки Товара: 

Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.

	
	
	
	

	
	
	
	

	ООО «Скрабтек»

117403, Москва г, Востряковский проезд, дом № 10Б, строение 2, этаж 3 пом. 32
	            Telefax:  7(495)648-88-02

           E-mail: info@scrubtec.ru

        www.scrubtec.ru
	БИК 044525225

ПАО Сбербанк г. Москва

р/с № 40702810238000132792

ИНН 9718043776
	Генеральный директор:
Липатов Виктор Николаевич



