[image: image1.jpg]


                                                             Ваш надёжный Поставщик
[image: image2.png]CRUBTEC"



                                              

Автономная уборочная машина CHANCEE SC50P

Что это за модель и для каких задач

CHANCEE SC50P — компактная автономная поломоечная машина класса «робот-скраббер» для малых и средних помещений со сложной планировкой: ТЦ, офисные и административные здания, коридоры логистических центров, объекты HoReCa, медучреждения и учебные корпуса. Машина сочетает мытьё, сбор жидкостей и пыли/мелкого мусора, поддерживает автодокинг к сервисной станции (опция) для подзарядки, долива воды и слива, что снижает участие персонала.



Ключевые технические параметры

· Габариты (Д×Ш×В): ~800×700×1200 мм; масса: ~180 кг
· Ширина работы (скраббинг): 500 мм; ширина захвата (до бамперов): ~800 мм
· Теоретическая производительность: до 1 800 м²/ч
· Резервуары: 42 л (чистая вода) / 30 л (грязная), пылекассета ~1,5 л
· АКБ: 24 В / 60 А·ч Li-ion; непрерывная работа 2–3 ч (скраббинг), до 5–7 ч в режиме «dust-push»

· Минимальный проход: ≥900 мм; радиус разворота: ≈1200 мм; уклон: до 8°; шум: ≤70 dB(A)
· Автономные функции: карта/маршруты, многоуровневая антиколлизия (3D/2D LiDAR, камера глубины, ультразвук), авто-возврат на базу

· Совместимость с док-станцией: автодокинг, заряд, автодолив/слив



Обоснование стоимости (что оплачивает заказчик)

1. Уменьшение ручных операций. Автоматизация циклов уборки + док-станция (опция) убирают перерывы на сервис.

2. Стабильное качество. Повторяемые маршруты, постоянная скорость/нажим щёток и штатный водоотвод.

3. Безопасность в «живых» зонах. Мультисенсорная навигация, анти-столкновения, контролируемые траектории.

4. Низкие требования к инфраструктуре. Компактные габариты (проход от 0,9 м), возможность работы «по зонам».



Области применения

· Ритейл и ТЦ: линейные ряды, островки, узкие проходы; ночные смены.

· Офисные и бизнес-центры, коворкинги: регулярные циклы, ограниченное освещение.

· Коридоры складов/РЦ, бэк-офисы, техзоны.
· Медицина и образование: требование к повторяемости и отчётности.



Результат/ценность (расчёт)

Сценарий: 6 000 м², ежедневная мойка 1 цикл/день.

· Ручная/полуавтомат (500 мм): эффективная производительность 600–900 м²/ч с учётом дозаправок/переездов ⇒ 6,7–10 ч на смену.

· SC50P: до 1 800 м²/ч ⇒ ~3,3 ч на тот же объём. Экономия 3,4–6,7 чел-часа/день. За 22 смены: 75–147 чел-часов/мес.
При ставке 600–900 ₽/ч — 45–132 тыс. ₽/мес; за год 0,54–1,58 млн ₽ — это покрывает значимую долю CAPEX.



Чем заменяет и сколько трудозатрат экономит

· Заменяет: 1 толкаемую поломоечную машину + часть ручных операций по подметанию/сбору локальных разливов.

· Экономия штата: в зависимости от графика и зонирования минус 0,5–1,0 ставки на объект до 6 000 м² при сохранении качества (за счёт непрерывности и док-станции).



Обучение персонала

· Пусконаладка: построение карты, разметка запретных зон/чек-пойнтов, тест-проход — обычно 1–3 часа по мануалу.

· Эксплуатация сменами: пресеты маршрутов, запуск «одной кнопкой», базовый контроль через экран/приложение.



Конструкция и комплектация

· Уборочный модуль: скраббинг 500 мм; водосъём (сквиджи), вакуумный тракт; пылекассета ~1,5 л.

· Резервуары: 42/30 л (чистая/грязная). Быстрый слив/залив.

· Энергосистема: 24 В/60 А·ч Li-ion, непрерывность 2–3 ч (скраббинг).

· Навигация/безопасность: 3D/2D LiDAR, камера глубины, ультразвук, бамперы; авто-возврат.

· Док-станция (опция): автодокинг, заряд, автодолив/слив; размещение 530×530×1200 мм; питание 150–265 В AC.



Эксплуатация, расходники и сервис

Расходники: роликовые/дисковые щётки под покрытие, лезвия/резинки сквиджи, фильтр(ы) вакуумного тракта, уплотнения водного контура, предфильтры (по пылящим зонам).
Ежесменно: промывка баков/трактов, очистка фильтров и пылекассеты, протирка «окон» лидаров/камер.
Еженедельно: осмотр износа щёток/сквиджи, подтяжка крепежа, диагностика АКБ (напряжение под нагрузкой).
Ежеквартально/по моточасам: калибровка сенсоров, обновление карт, оценка ресурса щёток/резинок.
Подробные процедуры и меры безопасности описаны в руководстве пользователя.



Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)

· Модель: CHANCEE SC50P (линейка SC50/SC50Pro) — автономный робот-скраббер

· Производительность: до 1 800 м²/ч
· Ширина скраббинга: 500 мм; захват: ~800 мм
· Резервуары: 42 л (чистая) / 30 л (грязная); пылекассета ~1,5 л
· АКБ/ресурс: 24 В / 60 А·ч Li-ion, 2–3 ч (скраббинг)

· Габариты/масса: 800×700×1200 мм / ~180 кг
· Мин. проход/радиус: ≥900 мм / ~1200 мм
· Шум/уклон: ≤70 dB(A) / до 8°
· Навигация: 3D/2D LiDAR, камера глубины, ультразвук; авто-возврат

· Опции: док-станция (автодокинг, заряд, долив/слив)



Часто задаваемые вопросы

Можно ли работать ночью или при слабом освещении?
Да — лидар/ультразвук/камера глубины не зависят от света; требуется чистота «окон» датчиков.

Какой минимум по коридорам?
Рекомендуется ≥0,9 м; для разворотов — ориентируйтесь на ~1,2 м.

Нужна ли док-станция?
Не обязательна, но с ней сокращаются ручные перерывы: автозаряд, автодолив/слив.

Как быстро обучить персонал?
Базовый ввод 1–3 часа; дальше запуск по пресетам.

Условия оплаты и поставки:

	№
	Наименование Товара и его характеристики

(должно соответствовать тех. документации)
	Кол-во
	Цена ед-цы с НДС
	Сумма 

с НДС
	Валюта платежа

	1
	
	
	





	
	Рубли

	2
	




	
	






	
	Рубли

	НДС:







	
	

	Итого с НДС:






	
	


Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 

В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты: 

Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 

Условия доставки Товара: 

Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.

	
	
	
	

	
	
	
	

	ООО «Скрабтек»

117403, Москва г, Востряковский проезд, дом № 10Б, строение 2, этаж 3 пом. 32
	            Telefax:  7(495)648-88-02

           E-mail: info@scrubtec.ru

        www.scrubtec.ru
	БИК 044525225

ПАО Сбербанк г. Москва

р/с № 40702810238000132792

ИНН 9718043776
	Генеральный директор:
Липатов Виктор Николаевич



