[image: image1.png]CRUBTEC"



                                                             Ваш надёжный Поставщик
[image: image2.jpg]


                                              


Электрическая подметальная машина Chancee S2
1. Что это за модель и для каких задач
Chancee S2 — это компактная, маневренная электрическая машина для сухой уборки, совмещающая функции механического подметания и вакуумного всасывания. Основная задача — эффективное удаление пыли, песка, мелкого мусора (окалина, пластиковая стружка, листья) с твердых и ровных покрытий как внутри помещений, так и снаружи. Конструкция ориентирована на замену ручного труда (метлы, совка, промышленного пылесоса) и повышение производительности на участках малой и средней площади.
2. Ключевые технические параметры
· Тип двигателя: Электрический, питание от аккумуляторной батареи.
· Напряжение батареи / Ёмкость: Как правило, 48V / 20-30 А·ч (в зависимости от комплектации). Обеспечивает до 4-5 часов автономной работы.
· Ширина захвата (подметания): 750-800 мм.
· Объем бункера для мусора: 45-50 л.
· Система пылеподавления: Регулируемый бак для воды (объем ~8-10 л) и система смачивания основной щетки для минимизации пылеобразования.
· Привод: Привод на главную щетку и вакуумный вентилятор. Модель может быть как самоходной, так и несамоходной (толкаемого типа). В самоходных версиях привод на колеса реализован отдельно.
· Уровень шума: ≈ 65-70 дБ, что позволяет работать в закрытых помещениях.
· Фильтрационная система: Основной фильтр (часто циклонного типа) и HEPA-фильтр на выходе для улавливания мелкой пыли.
3. Обоснование стоимости
Стоимость модели Chancee S2 формируется исходя из следующих факторов:
· Электрическая силовая установка: Отсутствие ДВС снижает стоимость влажения (ТО, топливо), но изначально увеличивает цену за счет аккумуляторной системы.
· Батарея: Использование литий-ионных (Li-Ion) батарей, в сравнении со свинцово-кислотными, повышает первоначальные инвестиции, но окупается большим количеством циклов заряда, меньшим временем зарядки и отсутствием необходимости в обслуживании.
· Комплексность функций: Агрегат объединяет в себе три единицы оборудования: механическую щетку, воздушный насос и систему пылеподавления.
· Качество компонентов: Исполнение основных узлов (редукторы, щетки, корпус из АБС-пластика) рассчитано на интенсивную коммерческую эксплуатацию, что оправдывает более высокую цену по сравнению с бытовыми аналогами.
4. Области применения
· Торговые и развлекательные комплексы: Галереи, атриумы, фуд-корты.
· Складские и логистические терминалы: Уборка зон хранения, проездов.
· Производственные цеха: Предприятия с ровными полами (деревообработка, легкая промышленность, сборка электроники).
· Транспортная инфраструктура: Зоны ожидания на вокзалах, перроны, закрытые паркинги.
· Образовательные и медицинские учреждения: Коридоры, рекреации в ночное или внепиковое время.
· Гостиницы и бизнес-центры.
5. Результат и ценность. Масштаб
Результат: Достигается стабильно высокий уровень чистоты поверхности (до 98% эффективности сбора) с одновременным подавлением пылевой взвеси.
Ценность:

· Экономическая: Снижение прямых затрат на оплату ручного труда и косвенных — на утилизацию мусора из небольших урн, частую замену мешков пылесосов.
· Операционная: Скорость уборки возрастает в 8-12 раз по сравнению с ручными методами. Один оператор на машине S2 способен обрабатывать до 2500-3000 м²/час.
· Качественная: Исключается человеческий фактор (недочет углов, неравномерность усилий). Качество уборки становится стандартизированным и предсказуемым.
· Экологическая и социальная: Нулевой выхлоп, пониженный уровень шума, улучшение условий труда сотрудников.
6. Замена оборудования и экономия трудозатрат
· Заменяемое оборудование:
· Широкая метла для подметания — 1 шт.

· Совок для сбора мусора — 1 шт.

· Промышленный пылесос для финишной уборки — 1 шт.

· Тележка для транспортировки инвентаря — 1 шт.

· Итого: 4 единицы инвентаря заменяются одной машиной.

· Экономия времени: Ручная уборка участка в 1000 м² занимает у одного работника около 60-80 минут. Машина S2 выполняет эту задачу за 10-12 минут. Экономия трудозатрат составляет 80-85%.

· Замена рабочих: При регулярной плановой уборке больших площадей (например, 10 000 м²/день) один оператор на Chancee S2 способен заменить 2-3 дворников, выполняющих ту же работу ручным инструментом, при этом качество и скорость будут выше.
7. Простота обучения персонала
Обучение оператора для работы на Chancee S2 не требует специальных навыков и занимает не более 30 минут. Алгоритм работы интуитивен:

1. Включение питания (ключ или кнопка).

2. Заправка бака для воды (при необходимости).

3. Активация главной щетки и вентилятора (обычно одной рукояткой или кнопкой).

4. Начало движения.
Управление сводится к направлению машины по убираемой поверхности. Быстрая смена оператора не является проблемой, что критично для предприятий с высокой текучестью кадров или работающих в несколько смен.
8. Конструкция и комплектация
· Рама и корпус: Изготовлены из ударопрочного АБС-пластика, устойчивого к УФ-излучению и коррозии.
· Ходовая часть: Два ведущих/управляемых колеса и одно/два поворотных ролика для обеспечения маневренности.
· Подметающий узел: Регулируемая по высоте основная щетка с боковым ограждением для подбора мусора у стен.
· Вакуумная система: Центробежный вентилятор, создающий высокий воздушный поток.
· Бункер-мусоросборник: Съемная пластиковая емкость, часто с системой циклонной предварительной сепарации для разгрузки фильтра.
· Система фильтрации: Двухступенчатая: основной фильтр и финишный HEPA-фильтр.
· Панель управления: Минималистичная, с элементами индикации уровня заряда, включения щетки/вентилятора, ошибок.
· Комплектация: Зарядное устройство, запасной набор щеток/фильтров (опционально), ключи для обслуживания.
9. Эксплуатация, расходники и сервис
· Эксплуатация: Ежедневная проверка заряда, визуальный осмотр щеток на износ, очистка бункера после уборки.
· Расходные материалы:

· Основная щетка: Замена каждые 80-150 моточасов (в зависимости от абразивности покрытия).
· Боковая щетка (если есть): Замена каждые 150-200 моточасов.
· HEPA-фильтр: Замена или очистка (в зависимости от типа) каждые 100-200 моточасов.
· Вода: Дистиллированная вода для системы орошения рекомендована для предотвращения накипи.
· Сервис: Регламентное обслуживание включает проверку редукторов, подшипников, электрических соединений. Проводится с периодичностью 250-500 моточасов. Наличие сервисных центров в РФ упрощает поддержку.
10. Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)
	Параметр
	Значение

	Тип машины
	Аккумуляторная, подметально-всасывающая

	Ширина захвата
	750 мм

	Объем мусорного бака
	45 л

	Объем бака для воды
	8 л

	Источник питания
	Li-Ion аккумулятор, 48V / 20 А·ч

	Время работы
	до 4 ч

	Время полной зарядки
	4-6 ч

	Уровень шума
	≤ 70 дБ

	Привод
	Самоходная / Несамоходная (уточнить модификацию)

	Фильтрация
	Циклонный предфильтр + HEPA-фильтр 12

	Габариты (ДхШхВ)
	Приблизительно 1200 x 750 x 1100 мм

	Собственная масса
	≈ 85 кг


11. Часто задаваемые вопросы
В: Насколько хватает заряда батареи?
О: При средней интенсивности работы (включены щетка и вентилятор) одного заряда хватает на 3.5 - 4.5 часа, что эквивалентно уборке 10 000 - 12 000 м².
В: Можно ли мыть полы этой машиной?
О: Нет, Chancee S2 предназначена исключительно для сухой уборки. Наличие бака для воды служит только для смачивания щетки с целью подавления пыли.
В: Сложно ли обслуживать фильтры?
О: Нет. Процедура заключается в извлечении основного фильтра и его встряхивании (технология "shake-to-clean"). HEPA-фильтр продувается или промывается (если это допускается производителем) с рекомендованной периодичностью.
В: Как машина справляется с крупным мусором (бутылки, пакеты)?
О: Нет, для крупногабаритного мусора машина не предназначена. Максимальный размер частиц — до 20-30 мм. Эффективность работы снижается при попадании легких и длинноволокнистых предметов (полиэтилен, нитки), которые могут наматываться на щетку.
Условия оплаты и поставки:
	№
	Наименование Товара и его характеристики

(должно соответствовать тех. документации)
	Кол-во
	Цена ед-цы с НДС
	Сумма 

с НДС
	Валюта платежа

	1
	
	
	





	
	Рубли

	2
	




	
	






	
	Рубли

	НДС:







	
	

	Итого с НДС:






	
	


Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 
В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты: 
Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 
Условия доставки Товара: 
Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.














































	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	ООО «Скрабтек»

117403, Москва г, Востряковский проезд, дом № 10Б, строение 2, этаж 3 пом. 32
	            Telefax:  7(495)648-88-02

           E-mail: info@scrubtec.ru
        www.scrubtec.ru
	БИК 044525225

ПАО Сбербанк г. Москва

р/с № 40702810238000132792

ИНН 9718043776
	Генеральный директор:

Липатов Виктор Николаевич



