# Поломоечная машина Chancee M50 PLUS с гелевыми АКБ (90 а/ч при С5)

# Что это за модель и для каких задач

Chancee M50 PLUS — компактная толкаемая (без тягового привода) поломоечная машина «500 мм-класса» для регулярной влажной уборки твёрдых полов на средних площадях. Индекс PLUS (M50+) — обновлённая версия M50 с доработками по акустике/охлаждению и узлу сгонной балки (шарнирная кинематика, лучшее прилегание, LED-подсветка на части поставок). Машина моет, подаёт раствор, механически очищает щёткой/падом и собирает грязную воду за один проход, оставляя сухой след. Питается от 24 В съемного блока необслуживаемых аккумуляторов (GEL/«maintenance-free»).

# Ключевые технические параметры

- Класс/исполнение: пешеходная (ручное толкание), дисковая дека Ø ≈ 500–510 мм; сгонная балка ≈ 825 мм. Теоретическая производительность — до 2 800 м²/ч.

- Бак раствора / бак грязной воды: 50 л / 55 л.

- Электропитание: 24 В, GEL-АКБ 90 А·ч (C5) (варианты 90–103 А·ч встречаются у дилеров); средняя автономность ~2,5–3 ч при штатной нагрузке.

- Двигатели (типично для серии M50): щёточный мотор ≈ 550 Вт, вакуум ≈ 400–500 Вт. Уклон до ≈ 8° (≈ 14 %). Габариты ~1290×825×1055 мм. Масса ≈ 151–165 кг (по комплектации).

- Особенности версии PLUS: изолированный воздушный канал (меньше шум/лучше охлаждение), шарнирный сквизер с устойчивым подсосом, регулировка прижима, смещённая щётка для работы у кромок.

# Обоснование стоимости

- Функциональная «рабочая лошадка» 500 мм-класса. За счёт 50/55 л баков и реальной полосы 0,5/0,825 м машина закрывает большинство «средних» объектов при низкой цене владения.

- Необслуживаемые GEL-АКБ 90 А·ч. Без долива воды; полный заряд ≈ 2,16 кВт·ч (24 В×90 А·ч) + потери зарядки → предсказуемые энергозатраты и простая логистика. (Расчёт ёмкости — арифметика.)

- Доработки PLUS. Улучшенная балка и воздушный тракт дают меньше «подтёков» и стабильный сухой след на типичных скоростях для толкаемой машины.

- Рынок РФ. По открытым карточкам M50 Wireless (аккумуляторная версия) — ориентир ~205–220 тыс. ₽ в зависимости от АКБ/комплектации.

# Области применения

- Ритейл/ТЦ, HoReCa, офисы, учебные корпуса: ежедневная уборка коридоров, залов, фуд-зон в дневное время.

- Склады/легкая промышленность, сервисные зоны, спортзалы: гладкий бетон, ПВХ, эпоксид, керамогранит; загрязнение — следы обуви/тележек, пыль, неслипающиеся жидкости.

- ЖК/медицина (вне «красных» зон): низкий шум, компактность, работа у стен и вокруг стойких препятствий. (Класс применимости — по спецификациям M50/M50+ и проф-карточкам.)

# Какой результат/ценность (с цифрами)

Теоретика производителя: до 2 800 м²/ч. Для реального планирования закладываем коэффициент использования 0,6–0,7 (манёвры, долив, расстановки): ≈ 1 700–2 000 м²/ч. За цикл ~2,7 ч (90 А·ч) — ≈ 4 600–5 400 м² одной машиной.

Сравнение с ручной уборкой. Норматив ручной «влажной/мокрой швабры» — ~160–350 м²/ч в зависимости от планировки. Следовательно, M50 PLUS даёт ≈ 5–10× больше площади при более высоком и равномерном качестве (сухой след, отсутствие разводов). (Нормы — отраслевые ориентиры ISSA/других методик; берём консервативно.)

Вода/химия. 50/55 л баков хватает на ~1–1,5 ч непрерывной работы без долива (зависит от расхода раствора); ровный подсос с шарнирной балкой уменьшает повторные проходы.

# Сколько оборудования и людей заменяет

- Против ручной технологии: при 250–300 м²/ч на человека одна M50 PLUS в реальной эксплуатации (≈ 1 800 м²/ч) эквивалентна 6–7 операторам в покрытии площади при сопоставимом уровне чистоты.

- Против малых «ходовых» машин 43–45 см: выигрывает по полосе и бакам, по темпу близка или быстрее (в зависимости от привода у альтернативы).

- Экономия времени на объекте 6 000 м²: M50 PLUS — ≈ 3–3,5 ч «чистой» работы + 0,3 ч техопераций; ручная — ≈ 20–24 ч. Экономия ~16–20 ч/смена при сохранении качества.

# Обучение персонала (быстрая смена оператора)

Пульт минималистичный: питание, щётка/вакуум, подъём-опускание балки, регулировка подачи; запуск по схеме «залив → щётка → вакуум». Типовой ввод в эксплуатацию — 1–2 ч (ТБ + маршрут + ежедневное обслуживание). Нужные операции и безопасность подробно показаны в руководстве M50.

# Конструкция и комплектация

- Щёточный узел: диск Ø ≈ 500–510 мм; регулировка прижима; быстрый съём щётки/падодержателя.

- Балка/подсос: шарнирная балка ≈ 825 мм, улучшенное прилегание в версии PLUS; сменные лезвия (PU/резина).

- Баки: 50/55 л, крупные горловины; слив/промывка по регламенту.

- Электрика/АКБ: 24 В, GEL 90 А·ч C5 (варианты 90–103 А·ч у дилеров), внешнее ЗУ.

- Оснащение «PLUS»: изолированный воздушный канал (меньше шум/лучше теплоотвод), LED-фара (часть поставок), двусторонние регулировки прижима.

# Эксплуатация, расходники и сервис

Ежесменное: долив/слив, промывка фильтра и бака грязной воды, очистка балки/лезвий, визуальный осмотр шлангов; заряд АКБ. GEL — без долива воды; избегать глубоких разрядов, хранить заряженными. 
Расходники (типовые):

- Щётка дисковая Ø 20″ (≈ 510 мм) — PP/микс под покрытие;

- Падодержатель Ø 20″ + пэды (белый/красный/чёрный и др.);

- Лезвия балки ≈ 825 мм;

- Фильтр раствора/всасывания, уплотнения.
Сервис/ресурс: силовые узлы — мотор щётки ~550 Вт, вакуум ~400–500 Вт; время непрерывной работы от 90 А·ч — ~2,5–3 ч; ориентир по ресурсу GEL-батарей — сотни циклов при корректной зарядке (см. руководство и паспорт АКБ).

# Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)

- Тип: поломоечная машина пешеходная, дисковая.

- Модель: Chancee M50 PLUS (M50+).

- Рабочая ширина: ≈ 500–510 мм; балка ≈ 825 мм. Теоретическая производительность до 2 800 м²/ч.

- Баки: 50/55 л (раствор/грязная вода).

- Питание/АКБ: 24 В, GEL 90 А·ч (C5); автономность ~2,5–3 ч.

- Двигатели (типовые): щётка ≈ 550 Вт, вакуум ≈ 400–500 Вт; уклон ≈ 8°; габариты ~1290×825×1055 мм; масса ~151–165 кг.

- Особенности PLUS: изолированный воздушный канал, шарнирный сквизер, улучшенное прилегание, LED-подсветка (по комплектации).

Условия оплаты и поставки:

| № | Наименование Товара и его характеристики (должно соответствовать тех. документации) | Кол-во | Цена ед-цы с НДС | Сумма с НДС | Валюта платежа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | Рубли |
| 2 |  |  |  |  | Рубли |
| НДС: |  |  |  |  |  |
| Итого с НДС: |  |  |  |  |  |

Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара:

В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты:

Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации.

Условия доставки Товара:

Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.