# Аккумуляторная батарея Chilwee 6-DZF-13 "BG" (12 В, 15 А/ч)

# Что это за модель и для каких задач

Chilwee 6-DZF-13 “BG” — герметизированная свинцово-кислотная аккумуляторная батарея тягового типа с гелевым электролитом (VRLA GEL). Она предназначена для использования в составе батарейных блоков в:

- электровелосипедах, электроскутерах, инвалидных колясках, гольф-карах;

- малой напольной технике (моечно-уборочные машины, тележки, платформы);

- системах резервного питания и ИБП.

Модель отличается балансом между ёмкостью 15 А·ч (номинал при С20) и относительно компактными размерами/весом. Индекс DZF указывает на применение в тяговых циклических режимах.

# Ключевые технические параметры (свод по каталогам Chilwee)

- Номинальное напряжение: 12 В (6 элементов × 2 В).

- Ёмкость: 13 А·ч (C5), 15 А·ч (C20) при +25 °C.

- Технология: свинцово-кислотная, гелевая, VRLA (Valve Regulated Lead-Acid).

- Циклический ресурс: до 350–400 циклов при 100 % DOD, до 600 циклов при 50 % DOD.

- Саморазряд: ≤3 % в месяц (при +25 °C).

- Рекомендуемый ток заряда: 0,1–0,15 C (1,5–2,2 А).

- Максимальный разрядный ток (короткие пики): до 130–150 А.

- Диапазон температур эксплуатации:

  - разряд: –15…+50 °C,

  - заряд: 0…+40 °C,

  - хранение: –20…+50 °C.

- Габариты (Д×Ш×В): ~151×98×95 мм (±2 мм).

- Масса: ~4,2–4,5 кг.

- Терминалы: тип T2/F2 (быстросъёмные клеммы).

# Обоснование стоимости

- Относится к сегменту циклических гелевых АКБ, которые дороже стартерных, но имеют в 2–3 раза больший ресурс при глубоком разряде.

- Производитель Chilwee Group входит в топ-3 мировых поставщиков тяговых батарей для лёгкого электротранспорта и уборочной техники, что гарантирует стабильное качество.

- Совместимость со стандартными ЗУ для VRLA GEL уменьшает затраты на интеграцию.

# Области применения

- Электротранспорт (скутеры, велосипеды, детские электромобили, инвалидные коляски).

- Промышленная и клининговая техника (поломоечные и подметальные машины малой серии, тележки).

- Системы резервного питания (сигнализация, аварийное освещение, ИБП).

- Солнечные установки малой мощности (резервные блоки 12 В).

# Результат / ценность (количественно)

- В циклическом режиме (50 % DOD) батарея обеспечивает до ~600 циклов, что соответствует 1,5–2 годам ежедневной эксплуатации (один цикл в день).

- Для моечно-уборочной машины с потреблением 15–20 А при 24 В (2 батареи) время работы составит ~2,5–3 ч на одном заряде.

- Для электроскутера с мотором 250–350 Вт (ток нагрузки ~15–20 А) пробег — 25–35 км (при батарейном блоке 2–3 последовательно соединённых АКБ).

- Это позволяет заменить 1–2 сменных комплекта дешёвых стартерных АКБ в год → экономия на эксплуатационных расходах 20–30 %.

# Чем заменяет и сколько рабочих экономит

- Заменяет использование стартерных AGM/сухозаряженных АКБ, которые при циклической эксплуатации выходят из строя через 100–150 циклов.

- В технике (поломоечная машина, работающая ежедневно по 2–3 ч) одна батарея Chilwee в составе блока работает 1,5–2 года вместо 6–8 мес у обычных АКБ.

- Это снижает трудозатраты на частые замены батарей и обслуживающий персонал: экономия 2–3 замены в год, то есть ~5–8 часов рабочего времени сервисников.

# Обучение персонала

- Для персонала требования минимальные:

  - подключение через стандартные клеммы;

  - контроль полярности;

  - использование рекомендованного ЗУ (режим GEL).

- Ввод в эксплуатацию и обучение занимает не более 30 мин для нового оператора.

# Конструкция и комплектация

- Корпус из ударопрочного пластика ABS.

- Вентиляция через клапаны (VRLA).

- Электролит в гелеобразной форме, исключает пролив и необходимость долива.

- Клеммы F2/T2 (6,3 мм Faston).

- Комплектность: АКБ в коробке, паспорт/сертификат, наклейки производителя.

# Эксплуатация, расходники и сервис

- Необслуживаемая конструкция — отсутствует необходимость долива воды.

- Требует только: регулярной подзарядки (не хранить в разряженном состоянии), контроля напряжения при хранении (≥12,6 В).

- Расходники: мешки/фильтры не нужны; из «расхода» — только комплект соединительных клемм/проводов при сборке батарейных блоков.

- Сервис: раз в 6–12 мес рекомендуется проверка остаточной ёмкости (тест разрядом).

# Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)

- Тип: свинцово-кислотная аккумуляторная батарея, VRLA GEL (DZF).

- Модель: Chilwee 6-DZF-13 “BG”.

- Номинальное напряжение: 12 В.

- Ёмкость: 15 А·ч (C20).

- Циклический ресурс: до 600 циклов при 50 % DOD.

- Макс. ток разряда: до 130–150 А (короткие пики).

- Диапазон рабочих температур: –15…+50 °C (разряд).

- Масса: ~4,2–4,5 кг.

- Габариты: 151×98×95 мм.

- Клеммы: F2/T2.

- Производитель: Chilwee Group (Китай).

Условия оплаты и поставки:

| № | Наименование Товара и его характеристики (должно соответствовать тех. документации) | Кол-во | Цена ед-цы с НДС | Сумма с НДС | Валюта платежа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | Рубли |
| 2 |  |  |  |  | Рубли |
| НДС: |  |  |  |  |  |
| Итого с НДС: |  |  |  |  |  |

Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара:

В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты:

Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации.

Условия доставки Товара:

Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.