[image: image1.png]


                                                             Ваш надёжный Поставщик
[image: image2.png]CRUBTEC"



                                              


Аккумуляторная подметальная машина Chancee GL4
Что это за модель и для каких задач
Chancee GL4 — компактная аккумуляторная райд-он подметальная машина для сухого мусора с функцией пылеподавления (водяной туман). Класс — «внутрицеховая/дворовая» уборка средних территорий: склады, ТЦ/паркинги, промплощадки, дворы, школы, производственные цехи, РММ. Типовая теоретическая производительность 5 600–6 500 м²/ч при рабочей ширине около 1 000 мм. Машина работает от батарей 48 В, мусор собирается в встроенный бункер; боковые щётки сводят мусор к центральной роликовой. 

Ключевые технические параметры

· Тип питания: АКБ 48 В (типовая ёмкость одной батарейной сборки ≈ 67 А·ч
· Потребляемая мощность: ориентировочно 1,69 кВт
· Рабочая ширина: ≈ 1 000 мм (центральная 450 мм + одна/две боковые по 350 мм). 

· Производительность теоретическая: ≈ 5 600–6 500 м²/ч (зависит от конфигурации щёток/скорости

· Баки: бункер ≈ 60 л, бак воды ≈ 40 л
· Габариты/масса: ориентировочно 1300 × 1000 × 980 мм, масса ≈ 267 кг. 

Конструкция и комплектация

· Шасси и привод. Компактная райд-он компоновка с электроприводом постоянного тока 48 В; запас хода зависит от режима и ёмкости АКБ. 

· Щёточная группа. Центральная роликовая щётка под машиной (≈ 450 мм) + боковая(ые) щётка(и) ≈ 350 мм для подбора вдоль стен/бордюров. Регулировка прижима по износу и типу покрытия. 

· Система пыли. Закрытый тракт мусора в бункер; пылеподавление через распыл воды из бака ≈ 40 л. На части машин используются панельные фильтры с вибровстряхиванием (уточняется по комплектации Бункер). Жёсткий мусоросборник ≈ 60 л, ручная выгрузка; контроль переполнения визуальный 

· Эргономика. Посадочное место оператора с простыми органами управления; малый радиус разворота для узких проходов. 

Области применения

· Промзоны и склады: щебень/стружка/пыль, подметание межстеллажных проходов.

· Торговые и учебные комплексы: паркинги, дворы, внутренняя территория с пылеподавлением.

· ЖКХ/дворы/территории предприятий: оперативная уборка в межсезонье, сухой мусор, листва. 

Задачи, которые решает

Для специалиста по закупкам
· Закрывает типовой «средний» класс: ширина 1 000 мм, производительность до ≈ 6 500 м²/ч, АКБ 48 В, бункер 60 л. Совместимость с распространёнными расходниками (щётки 350/450 мм). Стоимость владения ниже ДВС-машин; обслуживание — без ДВС-расходников. 

Для руководителя/технолога
· Повышение производительности участка и качества уборки пылящих материалов (водяное пылеподавление). Компактные габариты и масса ~267 кг — проезд в воротах/лифтовых зонах и хранение на ограниченной площади. 

Для оператора/обслуживания
· Интуитивные органы управления, хорошая манёвренность; сервис — регламентные проверки АКБ/щёток/фильтра, очистка бункера и форсунок воды; минимум пыли вокруг благодаря распылу. Сильные стороны и ограничения

Сильные стороны
· Электропривод 48 В: низкий шум и нулевые локальные выбросы → пригодно для внутренних зон. 

· Баланс ширины/массы: 1 000 мм / ≈ 267 кг — устойчивость и проходимость в тесных проходах. 

· Пылеподавление + закрытый бункер: меньше вторичного пыления на гладких полах. 

Ограничения
· Сухая уборка: не предназначена для воды/слякоти в больших объёмах (для этого — пылеводосос/поломоечная машина).

· Перепады/кромки: бордюры и крупные ямы ограничивают эффективность боковой щётки.

· Разброс паспортов: на рынке встречаются разные комплектации GL4 (мощность/производительность). Требуется верификация по шильду/инвойсу под конкретную поставку. 

Эксплуатация, расходники и сервис

· Батареи. 48 В, типовая ёмкость ≈ 67 А·ч. Рекомендации: полные циклы зарядки, недопуск глубокого разряда, хранение заряженными, контроль клемм/перемычек. 

· Щётки. Боковые Ø ≈ 350 мм (ПП/нейлон), центральная ≈ 450 мм; подбор по покрытию: для бетона/асфальта — средняя/жёсткая щетина, для деликатных покрытий — мягкая. Смена по износу/равномерности кромки. 

· Фильтр/пыль. При наличии панельного фильтра — периодический встрях и замена по падению тяги; обязательна работа системы пылеподавления на пылящих участках, чистка форсунок. 

· Ежесменное ТО. Опорожнение бункера, промывка бака и тракта воды, проверка состояния щёток, осмотр уплотнений и приводных ремней/цепей (если применяются), очистка от намоток.

· Плановое ТО. Тест емкости АКБ, протяжка силовых соединений, проверка тормозной системы/датчиков хода (если установлены), смазка по регламенту.

Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)

· Тип: аккумуляторная райд-он подметальная машина.

· Модель: Chancee GL4.

· Питание: 48 В, АКБ ≈ 67 А·ч (тип поставки — уточнить).

· Потребляемая мощность: ≥ 1,69 кВт (допуск — до 2,2 кВт в зависимости от комплектации).

· Рабочая ширина: ≈ 1 000 мм (центральная ~450 мм + боковая(ые) ~350 мм).

· Теоретическая производительность: ≥ 5 600 м²/ч (опционально до 6 500 м²/ч для версии с расширенной конфигурацией).

· Объёмы: бункер ≈ 60 л, бак воды ≈ 40 л.

· Габариты/масса: ≈ 1300 × 1000 × 980 мм, ≈ 267 кг.

· Комплектация: центральная роликовая щётка, 1–2 боковые щётки, бункер с ручной выгрузкой, бак воды, зарядное устройство (уточнить тип и ток).

· Условия эксплуатации: сухой мусор, внутренние и наружные площадки с твёрдым покрытием; температура и уклоны — по паспорту поставки.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	ООО «Скрабтек»

117403, Москва г, Востряковский проезд, дом № 10Б, строение 2, этаж 3 пом. 32
	            Telefax:  7(495)648-88-02

           E-mail: info@scrubtec.ru
        www.scrubtec.ru
	БИК 044525225

ПАО Сбербанк г. Москва

р/с № 40702810238000132792

ИНН 9718043776
	Генеральный директор:

Липатов Виктор Николаевич



