# Поломоечная машина с местом оператора Bennett Hussar H120-75R Pro

# Что это за модель и для каких задач

Hussar H120-75R Pro — компактная райдерная поломоечная машина среднего класса производительности с двухвальной цилиндрической (роликовой) щеточной декой. Форм-фактор «с местом оператора», привод на переднее колесо и малый радиус разворота позволяют эффективно работать в узких проходах и вокруг препятствий. Цилиндрическая дека одновременно моет и «подметает» мелкий мусор в грязесборный лоток — за счёт этого часто отпадает потребность в предварительном подметании и снижается риск засоров на сгонной балке.

# Ключевые технические параметры

- Источник питания: 24 В, гелевые АКБ 226 А·ч (C5), типовой автономный цикл ≈ 4 ч.

- Щёточный узел: 2 × цилиндрические щётки длиной 685 мм; скорость вращения ≈ 660 об/мин; прижим порядка 45 г/см².

- Рабочая ширина (полоса очистки): ≈ 1370 мм; ширина всасывающей балки: ≈ 1100 мм.

- Бак чистой/грязной воды: 120/130 л.

- Скорость движения (макс.): до 6 км/ч; номинальная теоретическая производительность: до 4500 м²/ч.

- Габариты/вес: ≈ 1560 × 870 × 1320 мм, ≈ 380 кг; радиус разворота ~0,87 м.

- Уровень шума: ≈ 68 дБ.

# Обоснование стоимости

Цена на российском рынке для комплектации с гелевыми АКБ 226 А·ч и ЗУ — порядка 1,06–1,12 млн ₽ (по данным крупных дистрибьюторов). В цену входит батарейный комплект, зарядное, пара роликовых щёток и всасывающая балка. Ключевые факторы цены: цилиндрическая дека (моет+собирает мелкий сор → экономия на предуборке), ёмкие баки 120/130 л, тяговый привод, усиленная рама/шасси и низкий шум.

Существенный вклад в TCO даёт химия и аккумуляторы. Для гелевых тяговых АКБ ожидаемая долговечность составляет ~600–700 циклов при корректной эксплуатации/заряде, что соответствует нескольким годам работы в одну смену. Требуется зарядник с корректными режимами для GEL.

# Области применения

- Логистика/склады, производственные цехи, паркинги и торгово-офисные центры — где есть швы, шероховатый бетон, локальный мелкий сор. Цилиндрические щётки «вычёсывают» мусор/пыль из пор и швов и подбирают его в лоток, снижая потребность в предварительном подметании.

- Общественные здания, гипермаркеты, автосервисы — комбинированная уборка (подметание+мойка за один проход) повышает реальную производительность объекта.

# Какой результат/ценность (количественно)

Производительность. Заявленная теоретическая — до 4500 м²/ч. Для планирования применяют коэффициент использования 0,65–0,75 (манёвр, долив/слив, перемещения). Берём 0,7: ≈ 3150 м²/ч. За один аккумуляторный цикл (~4 ч) — ≈ 12 600 м² фактически убранной площади. Расчёт методически согласуется с подходом ISSA (площадь / производительность).

Сравнение с ручной уборкой. По отраслевым нормам, «влажная/мокрая швабра» даёт ориентировочно 160–350 м²/ч (зависит от препятствий и кратности проходов). Тогда объём 12 600 м² за один цикл машины соответствует 36–63 нормо-часам ручной уборки, т.е. ≈ 4,5–8 человеко-смен (при 8-часовой смене) при сопоставимом качестве.

Экономия на предуборке. За счёт цилиндрической деки часто исключается отдельное подметание: меньше операций/персонала, меньше простоев из-за забитых сквиджей.

# Сколько оборудования и людей заменяет

- Вместо двух «пешеходных» машин 55–60 см. Типовые машины этого класса дают 1500–2000 м²/ч теоретически; H120-75R Pro (реально ~3150 м²/ч) закрывает их суммарную нагрузку в большинстве сценариев. (Вывод — инженерная оценка по сопоставлению производительностей; фактические модели уточняются по ТЗ.)

- Вместо связки «подметальная тележка/пылесос + пешеходная поломойка». Цилиндрическая дека убирает мелкий сор в лоток во время мойки — нет отдельного этапа подметания.

- Эквивалент по персоналу за один цикл (≈ 4 ч): ~4,5–8 уборщиков при ручной технологии мокрой/влажной уборки (см. расчёт выше).

# Обучение персонала

Панель управления предельно упрощена: замок, счётчик моточасов, переключатель направления, свет; включение турбины и щёток — автоматически при опускании узлов. На практике оператор с базовым инструктажом выходит на смену в тот же день; смена оператора не требует длительного переобучения.

# Конструкция и комплектация

- Шасси/привод. Райдер, привод на переднее колесо, электромотор движения, стояночный тормоз; радиус разворота ~0,87 м.

- Дека. Две цилиндрические щётки 685 мм, скор. ~660 об/мин, грязесборный лоток.

- Гидроузлы. Сгонная балка ~1100 мм; фильтр чистой воды, крупная горловина и сервисное окно бака грязной воды.

- Электрика. 24 В гелевые АКБ 226 А·ч + штатное ЗУ 24 В в комплекте; свет/маячок/звуковой сигнал.

- Что в базе. Машина, 2 роликовые щётки, всасывающая балка, комплект АКБ, ЗУ.

# Эксплуатация, расходники и сервис

Ежесменные операции: слив/промывка бака грязной воды и фильтра, промывка балок/щёток, контроль уровня и состояния сквиджей, полная зарядка АКБ. Ряд общих требований (темп. эксплуатации 0…+40 °С, хранение –25…+55 °С, запрет на сбор ЛВЖ и т.п.) типичны для серии Hussar.

Расходники и ЗИП:

- Роликовые щётки 685 мм (жёсткость по покрытию),

- лезвия сгонной балки,

- уплотнения/фильтры,

- предохранители/щётки двигателей (по регламенту),

- химия для полов (pH и дозировки — по паспорту покрытия).

АКБ (GEL): держать заряд ниже глубокой разрядки, использовать зарядники с корректной программой для GEL, током 9–20 А (24 В), не ставить на подзаряд «вхолостую». Ожидаемая долговечность при корректной эксплуатации — ~600–700 циклов.

ТО/сервис по трудоёмкости:

- Ежесменное — 10–20 мин (промывка баков/балки/фильтра, визуальный осмотр).

- Еженедельно — проверка крепежа, натяжения ремней щёточного узла (если применимо), очистка лотка мусора.

- Ежеквартально — диагностика АКБ и зарядной цепи, износ щёток/резин, герметичность патрубков (по фактической наработке).
(Подробный регламент — по сервисной карте поставщика.)

# Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)

- Тип: поломоечная машина райдерная, цилиндрическая дека (роликовые щётки).

- Модель: Bennett Hussar H120-75R Pro.

- Питание: 24 В, гелевые АКБ 226 А·ч (C5), ЗУ 24 В в комплекте.

- Бак, л: 120/130 (чистая/грязная вода).

- Щётки: 2 × роликовые 685 мм, ~660 об/мин, прижим ок. 45 г/см².

- Рабочая ширина: ≈ 1370 мм; балка: ≈ 1100 мм.

- Производительность теоретическая: до 4500 м²/ч; скорость хода: до 6 км/ч.

- Радиус разворота: ≈ 0,87 м.

- Уровень шума: ≈ 68 дБ.

- Габариты/вес: ≈ 1560 × 870 × 1320 мм / ≈ 380 кг.

- Комплектация: машина, 2 роликовые щётки, всасывающая балка, комплект АКБ, ЗУ 24 В.

Условия оплаты и поставки:

| № | Наименование Товара и его характеристики (должно соответствовать тех. документации) | Кол-во | Цена ед-цы с НДС | Сумма с НДС | Валюта платежа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | Рубли |
| 2 |  |  |  |  | Рубли |
| НДС: |  |  |  |  |  |
| Итого с НДС: |  |  |  |  |  |

Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара:

В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты:

Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации.

Условия доставки Товара:

Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.