## Поломоечная машина Pennon N-3 Plus (24 В)

## Что это за модель и для каких задач

Pennon N-3 Plus (24 В) — аккумуляторная поломоечно-подсушивающая машина с пешим сопровождением (walk-behind) и дисковой щёткой 500 мм. Класс 20″. По паспорту: балка 800 мм, уровень шума ≈ 67 дБ(А), теоретическая производительность до 2 250 м²/ч. Предназначена для регулярной уборки небольших и средних площадей с твёрдыми покрытиями, где важны манёвренность и отсутствие сетевого кабеля (ритейл, школы/ДОУ, медучреждения, офисные центры, фитнес-зоны).

## Ключевые технические параметры

- Питание: 24 В, АКБ (комплектация у продавцов различается: поставки «с/без АКБ/ЗУ»).

- Рабочая ширина щётки: 500 мм; скорость щётки ≈ 200 об/мин.

- Балка осушения: 800 мм.

- Моторы (типично для N-3/N-3 Plus): вакуум ≈ 500 Вт; щётка ≈ 500 Вт (встречается в поставках N-3/N-3 Plus).

- Баки: чистая/грязная ≈ 50 / 55 л (у части экспортных листингов); на рынках США встречается эквивалент 10/11 галл. (≈ 38/42 л) — уточнять в ТЗ для вашей партии.

- Шум: ≈ 67 дБ(А).

- Производительность (теор.): до 2 250 м²/ч.

Примечание: у Pennon для модели N-3 и N-3 Plus на разных рынках встречаются небольшие расхождения по объёмам баков и деталям комплектации; критичные параметры (500/800 мм; 24 В; 2 250 м²/ч; вакуум 500 Вт) совпадают. Рекомендуется зафиксировать объёмы баков и состав поставки в договоре.

## Обоснование стоимости

- Производительность 20″-класса без кабеля: 500 мм щётка + 800 мм балка дают до 2 250 м²/ч в паспорте — это заметное ускорение против ручной уборки и однодисковых схем «мойка + водосборник».

- Снижение TCO за счёт конструкции: реверсивные лезвия балки (до 4 рабочих кромок), фильтр раствора, поплавковая защита турбины, удобные люки/сливы — меньше простоев и расхода РТИ. (Функции отражены в официальных описаниях и мануалах серии N.)

- Унификация расходников: формат 20″ (щётка 500 мм, балка 800 мм) широко распространён

## Области применения

- Ритейл/HoReCa: торговые залы до средних площадей, фуд-корт, кассовые линии.

- Образование/медицина: коридоры/холлы, помещения с ограничениями по шуму.

- Офисы и БЦ: ежедневная поддержка чистоты без кабеля.

- Фитнес/СПА/клиники: зоны с повышенными требованиями к быстрому высыханию.

## Какой результат/ценность (количественно, по опыту внедрений)

- Реалистичная выработка: при паспортных 2 250 м²/ч фактическая эффективность с учётом разворотов/перекрытий — ≈ 1 300–1 700 м²/ч в «обычных» планировках и до ≈ 1 800 м²/ч на «прямых» прогонах. Основание: паспорт + отраслевые бенчмарки 20″-класса.

- Сравнение с ручной уборкой: ориентир для «швабра+ведро» — ≈ 465 м²/ч; участок 2 000 м²:

  - N-3 Plus: ~1,2–1,5 ч,

  - швабра: ~4,3 ч,
→ экономия ~2,8–3,1 часа на один цикл.

- Паузы на дозаправку/слив: баки 50/55 л (или 10/11 галл в альтернативных партиях) снижают частоту остановок; стабильный вакуум 500 Вт уменьшает повторные «сборы».

## Сколько оборудования и людей заменяет (при сохранении качества)

- В пересчёте на ручной инвентарь: 1 400 м²/ч (реалистично для N-3 Plus) / 465 м²/ч ≈ 3,0× → одна машина заменяет ~3 комплекта «швабра+ведро» с лучшей однородностью сушки.

- Против связки «однодисковая + водосборник»: цикл «моет+собирает за 1 проход» экономит ≈ 30–40 % времени (нет второго прохода и перетаскивания пылеводососа).

- По трудозатратам (пример 2 000 м²):

  - было: 2 чел × ~2,2 ч = ~4,4 чел·ч,

  - стало: 1 оператор × ~1,4 ч = ~1,4 чел·ч,
→ экономия ~3,0 чел·ч на цикл.

## Насколько легко обучить персонал (быстрая смена оператора)

- Интерфейс: сенсорная/цифровая панель (N-3 Plus), понятные пиктограммы; индикация уровня, моточасов; защита турбины поплавком. Оператор осваивает базовые операции за 30–60 мин + 1 смена под наставником.

- Повторяемость результата: стабильная подача раствора и вакуум 500 Вт уменьшают «человеческий фактор» (меньше недосушенных зон).

## Конструкция и комплектация

- Баки PE: ударо- и химстойкие, крупные люки/сливы; ловушка мусора; фильтр раствора. (Схемы узлов есть в parts-мануале N-3.)

- Щёточный узел: дисковая щётка 500 мм; безинструментная замена (магнитный фланец встречается в каталоге запчастей); отбойные ролики по периметру.

- Балка 800 мм: реверсивные лезвия (до 4 кромок), быстрый доступ к шлангам; регулировка прижима/угла без инструмента (по серии).

- Электрика: 24 В; вакуум ≈ 500 Вт, щёточный мотор ≈ 500 Вт (на ряде поставок).

- Комплектность (типично): щётка 500 мм и/или падодержатель; балка в сборе; лезвия; АКБ/ЗУ — по спецификации заказа

## Эксплуатация, расходники и сервис

Ежесменные операции:

- Слив/промывка грязного бака и ловушки мусора;

- Очистка фильтра раствора и фильтра турбины;

- Осмотр и переворот кромок лезвий балки;

- Мойка щётки/пэда; заряд АКБ по типу. (Процедуры — в руководстве N-серии.)

Расходники:

- Щётка 500 мм (нейлон/PPL под покрытие) или падодержатель + пэды;

- Лезвия балки 800 мм (натуральная/маслобензостойкая/ПУ);

- Фильтры раствора/воздуха, уплотнения, шланги; нейтральная/слабощёлочная химия для авто-скрабберов. (Номенклатура/коды — по parts-мануалу N-3.)

Плановое ТО: ориентиры каждые 250–500 моточасов — проверка щёточного узла/подшипников, геометрии/прижима балки, герметичности магистралей; диагностика АКБ/клемм; замена лезвий/щёток по факту износа.

## Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)

- Тип: поломоечно-подсушивающая машина, walk-behind, 24 В (аккумуляторная).

- Рабочая ширина щётки / балки: 500 / 800 мм.

- Моторы: вакуум ≈ 500 Вт; щётка ≈ 500 Вт (уточнить по партии).

- Скорость щётки: ≈ 200 об/мин.

- Баки (чистая/грязная): 50/55 л (в ряде партий 10/11 галл ≈ 38/42 л) — зафиксировать в договоре.

- Производительность (теор.): до 2 250 м²/ч.

- Шум: ≈ 67 дБ(А).

- Комплект поставки: щётка/или падодержатель; балка в сборе; лезвия; АКБ/ЗУ — по спецификации; CE/FCC/EMC).

Условия оплаты и поставки:

| № | Наименование Товара и его характеристики (должно соответствовать тех. документации) | Кол-во | Цена ед-цы с НДС | Сумма с НДС | Валюта платежа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | Рубли |
| 2 |  |  |  |  | Рубли |
| НДС: |  |  |  |  |  |
| Итого с НДС: |  |  |  |  |  |

Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара:

В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты:

Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации.

Условия доставки Товара:

Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.