## Промышленный однофазный пылесос VOSTOK IVS PDW-Ls (Механическая очистка )

# Что это за модель и для каких задач

VOSTOK IVS PDW-Ls — однофазный промышленный пылесос класса dust/liquid/solids, построенный на трёх независимых байпас-моторах (Ametek) с суммарной мощностью ≈3,6 кВт. Модель рассчитана на интенсивный сбор мелкодисперсной строительной/бетонной пыли, сухого мусора, жидкости и металлической стружки на производстве и складе. Ключевая особенность — «звёздный» полиэстеровый фильтр большой площади с механической (полуавтоматической) очисткой: оператор ручкой встряхивает фильтр, поддерживая стабильное разрежение без расхода мешков.

# Ключевые технические параметры

(значения приведены по официальной карточке PDW-Ls и руководству к родственной модификации PDW-L; диапазоны отражают расхождения между источниками)

- Питание / класс: 1~ 220–240 В, однофазный; IP 55 (по паспорту серии PDW-L).

- Моторы: 3× Ametek по ~1,2 кВт (независимое включение). Суммарно ≈3,6 кВт.

- Разрежение (макс.): ≈264–270 мбар.

- Поток воздуха: до ≈150 л/с (≈540 м³/ч).

- Контейнер: 100 л, откатной.

- Фильтр: полиэстер, «звезда», ≈25 000 см²; заявленная эффективность ~1 мкм / 99,9 %.

- Очистка фильтра: механическая (полуавтоматическая) — рычагом встряхивания.

- Входной патрубок: литой алюминий Ø50 мм, тангенциальный вход, циклонный эффект в камере фильтра.

- Уровень шума: ≈72–76 дБ(А).

- Габариты (Д×Ш×В): ≈72×76×152 см; масса типично ~62–70 кг (для PDW-серии).

- Опции/комплекты: наборы аксессуаров Ø40/50 мм (AC-40P / AC-50M), фронтальная балка FSP-50; набор HEPA CTR-153 (0,03 мкм).

Сопоставление с европейскими аналогами подтверждает реалистичность параметров: Delfin DM3 EL (3 мотора, 3 м² фильтр, 100 л контейнер, ручная шейкер-очистка) демонстрирует близкий класс ТТХ.

# Обоснование стоимости

- Производительность без расхода мешков: звёздный фильтр большой площади + механическая встряска позволяют длительно работать на мелкой пыли, сохраняя тягу и снижая стоимость расходников.

- Гибкость задач «сухо/влажно»: через фронтальный патрубок Ø50 пылесосит пыль, твёрдые частицы и жидкости без снятия фильтра, что экономит время на переналадке.

- Надёжность и сервисопригодность: 3 независимых мотора (включение по нагрузке), откатной бак 100 л, «циклон» в фильтрокамере — меньше засорений и простоев.

- Цена/класс: по рынку РФ PDW-Ls часто дешевле «европейцев» того же класса (Delfin/Depureco/Coynco) при сопоставимых ТТХ, что снижает CAPEX без потери функционала.

# Области применения

- Строительные/ремонтные площадки, бетонные полы, шлифование — сбор тонкой цементной пыли с поддержанием тяги.

- Металлообработка/склады: сбор стружки, смешанных фракций, пролитых технологических жидкостей (неопасных).

- Производственные линии/уборка после ручного электроинструмента.

- Аутсорс-клининг: одна машина закрывает «сухо/влажно» без дополнительного пылеводососа.

# Результат / ценность (количественно)

Сценарий А: бетонная пыль, 600 м², ежедневная уборка.

- Ручная/хозяйственная техника: ~150–250 м²/ч ⇒ 2,5–4 ч/цикл.

- PDW-Ls с напольной насадкой 500–700 мм: ~350–600 м²/ч ⇒ 1,0–1,7 ч/цикл.

- Экономия: ≈1,5–2,5 ч/день. При 250 сменах — ≈375–625 ч/год.

- При ставке 12–18 €/ч: ≈4 500–11 250 €/год + экономия на мешках (работа «безмешковая»). (Нормативы производительности подтверждаются классом PDW-Ls и EU-аналогами с фильтром-«звездой» и ручной шейкер-очисткой.)

Сценарий B: смешанные загрязнения, проливы + стружка.

- Без PDW-Ls: требуется строительный пылесос + отдельный водосос, частая остановка для очистки/смены фильтра.

- С PDW-Ls: один проход, без снятия фильтра при работе с жидкостью/твёрдыми частицами ⇒ сокращение простоя на 20–40 мин на каждый инцидент пролива.

# Что заменяет и «сколько рабочих»

- Замещает набор: 1) обычный промышленный (сухой) пылесос, 2) пылеводосос, 3) бочку/тележку для мусора, 4) ручные метлы/щётки на больших площадях.

- Эквивалент высвобождения труда: для объекта 600–1 000 м² регулярная перехватная уборка превращается из 2–3 человек × 2–3 ч в 1 оператор × 1–1,7 ч. Экономия 3–5 чел·ч на цикл при сохранении/улучшении качества. (Опирается на практическую производительность для класса 3×Ametek + 100 л + Ø50.)

# Обучение персонала (быстрая смена оператора)

- Порог входа 30–45 мин: подключение комплекта Ø40/50, проверка фиксации бака, работа с тремя тумблерами моторов, встряхивание фильтра 5–8 раз при падении тяги, выгрузка контейнера.

- Чёткие русскоязычные схемы в руководстве PDW-L: «Основные компоненты», «Ручная механическая очистка» — помогает быстро перенастроить операторов между сменами.

# Конструкция и комплектация

- Силовой блок: 3 независимых байпас-мотора (Ametek), тумблеры по каждому каналу.

- Фильтрокамера: «звезда» ~25 000 см², тангенциальный вход, циклонный разворот потока; механическая шейкер-очистка.

- Сбор: откатной контейнер 100 л; разъёмный узел «голова/бак».

- Входной патрубок: литой алюминий Ø50 мм (вынесен на фронт), допускает пыль/твёрдые/жидкости без снятия фильтра.

- Оснастка (опции): наборы AC-40P / AC-50M, фронтальная балка FSP-50; HEPA-кит CTR-153 (0,03 μm).

# Эксплуатация, расходники и сервис

Ежесменный регламент (кратко):

- Визуальный осмотр кабеля/шланга/фиксаций;

- Работа по зоне, встряхивание фильтра по мере падения тяги (5–8 раз);

- Выгрузка контейнера;

- Очистка фильтра/шланга/насадок;

- Проверка уплотнений и защёлок. (Шаги 2 и 5 подробно описаны в русской инструкции PDW-L.)

Расходники/узлы внимания:

- основной фильтр-«звезда» (полиэстер),

- HEPA-картриджи CTR-153 (если установлены),

- лезвия/колёса фронтальной балки (если используется),

- уплотнения, шланги Ø40/50, насадки.

Сервис:

- Регулярная механическая встряска, периодическая продувка, контроль целостности фильтра;

- Квартальный осмотр контактов моторов, состояния щёток, фиксации бака;

- Поставки ЗИП и сервис через дилерскую сеть VOSTOK в РФ.

# Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)

- Тип: промышленный однофазный пылесос для сухой/влажной уборки, механическая очистка фильтра.

- Питание: 1~ 220–240 В, IP 55 (серия PDW-L).

- Мощность суммарная: не менее 3,6 кВт (3 независимых мотора).

- Разрежение (макс.): не менее 260 мбар.

- Поток воздуха: не менее 500–540 м³/ч.

- Фильтр: полиэстер «звезда», площадь не менее 2,5 м², эффективность до 1 мкм; механический шейкер.

- Контейнер: не менее 100 л, откатной.

- Патрубок всасывающий: Ø50 мм, тангенциальный вход (циклон).

- Уровень шума: не выше 76 дБ(А).

- Комплектация: шланг/насадки Ø40/50 (по заказу), документация на русском; опции: HEPA CTR-153, фронтальная балка FSP-50.

Условия оплаты и поставки:

| № | Наименование Товара и его характеристики (должно соответствовать тех. документации) | Кол-во | Цена ед-цы с НДС | Сумма с НДС | Валюта платежа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | Рубли |
| 2 |  |  |  |  | Рубли |
| НДС: |  |  |  |  |  |
| Итого с НДС: |  |  |  |  |  |

Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара:

В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты:

Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации.

Условия доставки Товара:

Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.