# Поломоечная машина  Pennon N-2 (24 В, аккумуляторная, walk-behind)

# Что это за модель и для каких задач

Pennon N-2 (24 В) — компактная аккумуляторная поломоечно-подсушивающая машина с ручным управлением (walk-behind) и дисковой щёткой 500 мм. Модель рассчитана на регулярную уборку небольших и средних площадей, где важны манёвренность, тишина и автономность без кабеля: офисы, школы/ДОУ, магазины, фитнес/СПА, автосалоны, бытовые зоны складов и медучреждения. Паспортная производительность — до ~1 850 м²/ч (реальное значение зависит от планировки и перекрытий).

## Ключевые технические параметры

- Питание: 24 В, АКБ и ЗУ — как правило, не входят (комплектация вариативна; встречаются AGM/GEL и Li-ion).

- Щёточный узел: дисковая щётка 500 мм, 190 об/мин, мотор ≈ 380 Вт.

- Балка осушения: ≈ 800 мм; мотор вакуума ≈ 500 Вт (AMETEK у части поставщиков).

- Баки: чистая ≈ 35 л, грязная ≈ 40 л (интегрированный корпус баков).

- Производительность (теор.): до ~1 850 м²/ч.

- Габариты/вес: упаковка ≈ 1300×800×1060 мм; масса без АКБ ≈ 65 кг.

- Сертификации и базовая геометрия (экспорт): рабочая ширина 500 мм, батарейное питание 24 В, CE/FCC/EMC; типичные габариты ≈ 1300×500×1060 мм.

- Альтернативные комплектации на рынке: встречаются конфигурации с АКБ 24 В/100 А·ч (для ориентиров по автономности).

## Обоснование стоимости

- Автономность без кабеля: отсутствие «управления кабелем» ускоряет работу в проходах/между стойками и снижает риски спотыкания — критично для действующих объектов.

- TCO-факторы конструктивно заложены: электромагнитный клапан (Aqua-stop), фильтр раствора, безинструментальная замена щётки и регулировка балки, 4-кромочные лезвия — меньше простоев, ниже расход РТИ.

- Гибкая закупка энергии: поставки «без АКБ/ЗУ» позволяют выбрать тип батареи под ваши задачи/бюджет (AGM/GEL vs Li-ion).

- Конкурентная начальная цена (для класса 20″) и унифицированные расходники сокращают стартовые и эксплуатационные затраты.

## Области применения

- Ритейл, HoReCa: торговые залы, кассовые контуры, фуд-корты малой/средней площади.

- Образование/медицина: коридоры, кабинеты, холлы (низкий шум, компактность).

- Офисы/БЦ, фитнес/СПА, автосалоны: ежедневная поддерживающая уборка с быстрым высыханием.

- Склады/РЦ (бытовые зоны): проходы, бытовки, коридоры, где «большая» техника избыточна.

## Какой результат/ценность (количественно)

- Реалистичная производительность: при паспортных ~1 850 м²/ч реальная эффективная скорость на типовых планировках с разворотами — ≈ 1 100–1 500 м²/ч; на «чистых» прямых — до ~1 600 м²/ч. Основание: паспорт + отраслевой опыт для 20″-класса.

- Сравнение с ручной уборкой: эталон влажной уборки шваброй — ≈ 465 м²/ч; на объекте 2 000 м²:

  - N-2: ~1,3–1,8 ч,

  - швабра: ~4,3 ч ⇒ экономия ~2,5–3,0 ч/проход.

- Водохимо-экономичность: дозируемая подача, корректный прижим балки, 4-кромочные лезвия уменьшают повторные «сборы» и расход химии.

## Сколько оборудования/людей заменяет (при сохранении качества)

- Против швабры: 1 300 м²/ч (реалистично для N-2) / 465 м²/ч ≈ 2,8× — одна N-2 заменяет ~2–3 комплекта «швабра+ведро» при равномерной мойке и стабильном вакууме.

- Против однодисковой + водосборника: цикл «моет+сушит за один проход» экономит 30–40 % времени, убирая логистику перетаскивания пылеводососа.

- По людям на 2 000 м²:

  - было: 2 уборщика × ~2,2 ч = ~4,4 чел·ч,

  - стало: 1 оператор × ~1,5 ч = ~1,5 чел·ч ⇒ экономия ~2,9 чел·ч на проход.

## Насколько легко обучить персонал (частая смена оператора)

- Панель/интерфейс: ЖК-индикатор заряда и моточасов; простые органы: вода/щётка/вакуум; фронтальная подсветка.

- Быстрый ввод: 30–60 мин инструктажа + 1 смена под наставником обычно достаточно (заправка/слив, уход за лезвиями, режимы на разных покрытиях).

- Защиты: механический клапан отключения турбины (от перелива), аварийный выключатель с замком, фильтры раствора и турбины.

## Конструкция и комплектация

- Баки 35/40 л — в одном прочном PE-корпусе (ротомолдинг), ударо- и химстойкость; крупная крышка грязного бака.

- Щётка 500 мм с датчиком износа и магнитным коннектором (быстрый съём); отбойные ролики.

- Балка ~800 мм — безинструментальная регулировка прижима и наклона, уровень положения; лезвия реверсивные (до 4 кромок).

- Армированные шланги всасывания/слива; Aqua-stop (электромагнитный клапан); индикатор уровня воды.

- Комплектность (типично): нейлоновая щётка 500 мм; балка в сборе; переднее/заднее лезвия; АКБ/ЗУ — по заказу (фиксируйте в спецификации).

## Эксплуатация, расходники и сервис

Ежесменные операции:

- Слив/промывка грязного бака и ловушки мусора;

- Очистка фильтра раствора и фильтра турбины;

- Контроль и переворот кромок лезвий балки;

- Мойка щётки/пэда; заряд АКБ по типу.

Расходники:

- Щётка 500 мм (нейлон/PPL под покрытие) или падодержатель + пэды;

- Лезвия балки ~800 мм (натуральная/маслобензостойкая/ПУ);

- Фильтры раствора/воздуха, уплотнения, шланги; нейтральная/слабощёлочная химия для авто-скрабберов. (Номенклатура — по каталогу/parts листу поставщика.)

Плановое ТО: ориентиры каждые 250–500 моточасов — проверка щёточного узла/подшипников, геометрии/прижима балки, герметичности магистралей; диагностика АКБ/клемм; замена изношенных лезвий/щёток по факту.

АКБ/автономность: на рынке встречаются комплектации 24 В/100 А·ч (ориентир по длительности смены для непрерывных объектов; фактическое время зависит от режима/покрытия).

## Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)

- Тип: поломоечно-подсушивающая машина, толкаемая, 24 В (аккумулятор).

- Рабочая ширина щётки / балки: 500 мм / ~800 мм.

- Моторы: щётка ≈ 380 Вт, вакуум ≈ 500 Вт; скорость щётки ≈ 190 об/мин.

- Баки (чистая/грязная): ≈ 35/40 л (интегрированный корпус).

- Производительность (теор.): до ~1 850 м²/ч.

- Габариты/масса: упаковка ≈ 1300×800×1060 мм; масса без АКБ ≈ 65 кг.

- Комплектация: щётка, балка в сборе, лезвия; АКБ/ЗУ — по спецификации заказа; CE/FCC/EMC (экспортные листинги).

Условия оплаты и поставки:

| № | Наименование Товара и его характеристики (должно соответствовать тех. документации) | Кол-во | Цена ед-цы с НДС | Сумма с НДС | Валюта платежа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | Рубли |
| 2 |  |  |  |  | Рубли |
| НДС: |  |  |  |  |  |
| Итого с НДС: |  |  |  |  |  |

Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара:

В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты:

Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации.

Условия доставки Товара:

Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.