[image: image1.jpg]


                                                             Ваш надёжный Поставщик
[image: image2.png]CRUBTEC"



                                              

  Взрывобезопасный пылесос VOSTOK PYWEX-S-MINI
1) Что это за модель и для каких задач

VOSTOK PYWEX-S-MINI — компактный промышленный пылесос во взрывозащищённом исполнении ATEX для работы в зонах с горючей пылью. Маркировка из паспорта: II 3D Ex tc IIIB T135°C Dc X — категория 3D (пыль), то есть применение в зоне 22 при соблюдении условий эксплуатации и заземления. Корпус, крышка и пылесборник выполнены из нержавеющей стали AISI 304, используется антистатическая оснастка. Предназначен для сбора сухой пыли, твёрдых частиц и жидкостей. 


2) Ключевые технические параметры

· Сертификаты/нормы: ATEX 2014/34/EU
· Маркировка взрывозащиты: II 3D Ex tc IIIB T135°C Dc X (зона 22). 
· Мощность: 1,2 кВт (однофазный, ~220–240 В). 
· Разрежение (макс): ≈ 2300 мм H₂O. 
· Класс защиты: IP55 
· Класс пыли: H 
· Фильтрация: полиэстровый двойной HEPA-фильтр до ~0,3 мкм; антистатическая оснастка. 
· Объём бака: 45 л. 
· Габариты (Д×Ш×В): ≈ 520×550×820 мм; масса ~35 кг 



3) Обоснование стоимости

· Соблюдение ATEX (конструкция, материалы, антистатические пути, заземление, IP-степень, переключатели) — дорогая сертификация и доп.контроль качества. 
· Материалы: нержавеющая сталь AISI 304 на баке/крышке/корпусе фильтра, повышенная коррозионная стойкость. 
· Фильтрация 0,3 мкм и антистатические аксессуары повышают стоимость расходников, но обеспечивают безопасность и стабильность процесса. 
· Надёжная электромашина (для непрерывной работы) и IP55 снижает простои. 
Ориентир по цене на РФ-рынке для базовой комплектации MINI встречается порядка 260 тыс. ₽ (может меняться от курса и комплекта). 



4) Области применения

· Пищевая/мукомольная, комбикорм, деревообработка, полимеры, металл-пыль — где присутствуют пыли классов IIIB и требуется оборудование для зоны 22. 
· Участки дозирования/расфасовки порошков, цеха с мелкодисперсной пылью, сервисные зоны ATEX. 


5) Результат/ценность (количественно)

· Снижение риска инцидентов (ATEX-исполнение + антистатика + заземление) → минимизация аварийных простоев. 
· Производительность: компактность и 45-литровый бак уменьшают цикл «уборка-опорожнение», ускоряя проход по маршруту. 
· Пример расчёта трудоёмкости: если зона 22 убирается 2 раза/смену по 30 мин обычным «не-ATEX» инвентарём (что небезопасно и часто медленно), MINI позволяет выполнять тот же объём за ~25–30 мин на цикл благодаря устойчивой тяге и антистатическим аксессуарам → экономия ~20–30 % времени и соответствие нормам. 



6) Чем и сколько заменяет; экономия труда/штата

· На типичных участках один PYWEX-S-MINI заменяет связку «обычный промпылесос + ручной инвентарь», при этом переводит участок в соответствие ATEX.

· Если раньше требовался 1 оператор на 2×30 мин/смену = 1 ч/смена, MINI при тех же объёмах может сократить до ~40–45 мин/смена → экономия ~15–20 мин/смена (≈ 6–8 ч в месяц при 22 сменах). Денежный эквивалент считайте по вашей ставке/час.

· На участках с несколькими мелкими постами один MINI может обслуживать 2–3 поста по маршруту вместо двух отдельных «обычных» пылесосов (зависит от геометрии и логистики аксессуаров).



7) Обучение персонала (быстрая смена оператора)

· Алгоритм похож на обычные промпылесосы: проверка заземления, визуальный осмотр шланга/муфт, контроль IP-переключателя, запуск/останов.

· В паспорте подчёркнуты требования ATEX-зоны и квалификации оператора; типовой вводный инструктаж занимает до 1 часа (правила ATEX, порядок очистки фильтра/бака). 


8) Конструкция и комплектация

Конструкция
· Нержавеющие бак/крышка/корпус фильтра (AISI 304); рама-тележка, корзина для аксессуаров. 
· Электрочасть с IP55; антистатическая оснастка; обязательное PE-заземление. 
· Фильтрационный блок: двойной HEPA (0,3 мкм) на основе полиэстера; возможно исполнение с антистатическими мешками/картриджами. 
Комплектация (типовая дилерская): пылесос, антистатический шланг (часто Ø 40/50 мм), трубка/насадки, корзина для аксессуаров, руководство. Состав набора подтверждайте в КП — встречаются различия по версиям (Ex-комплект, диаметры, длина шланга). 


9) Эксплуатация, расходники и сервис

Эксплуатация
1. Перед включением подключить заземление и проверить целостность антистатических соединений.

2. Работать строго в зоне/среде, соответствующей маркировке II 3D (зона 22).

3. Регулярно контролировать перепад/тягу; при падении — очистка/смена фильтра.

4. Опорожнять бак до заполнения, избегая переполнения.

5. Сохранять IP-защиту и сухое состояние электросоставляющих (по инструкции). 
Расходники
· HEPA/основные фильтры, антистатические мешки/картриджи; антистатические шланги/муфты; уплотнения крышки/бака. Использование несертифицированных расходников может нарушить соответствие ATEX. 
Сервис
· Гарантийные условия и ИТО — у дилера/поставщика; у ряда продавцов указывается типовая гарантия 12 мес, но фиксируйте в договоре.

· Рекомендуется регламент: проверка целостности заземляющих перемычек, сопротивления антистатических путей, состояния IP-узлов. 



10) Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)

· Модель: VOSTOK PYWEX-S-MINI (взрывозащищённый промышленный пылесос)

· Маркировка/область применения: II 3D Ex tc IIIB T135°C Dc X — зона 22 (пыль)

· Соответствие: ATEX 2014/34/EU; (дилеры: CNEX, ТР ТС 012/2011)

· Питание/мощность: ~220–240 В, 1,2 кВт
· Разрежение: ≈ 2300 мм H₂O
· Класс защиты: IP55
· Фильтрация: HEPA до ~0,3 мкм, антистатическая оснастка

· Объём бака: 45 л (нерж. AISI 304)

· Габариты/масса: ≈ 520×550×820 мм, ~35 кг
· Оснащение: антистатический шланг Ø 40/50 мм, насадки; корзина для аксессуаров (по комплектации)

· Обязательные условия: заземление; применение в средах, соответствующих маркировке; регламентная очистка/замена фильтра, контроль антистатических соединений. 


11) Часто задаваемые вопросы

Можно ли использовать для жидкостей?
Да, в карточках у дилеров указана возможность сбора жидкостей, но уточняйте конкретную комплектацию/насадки и ограничения из паспорта под ваш продукт/среду. 
Какой фактический класс зоны? 21 или 22?
По паспортной маркировке MINI — категория 3D → зона 22. Некоторые карточки в сети по ошибке указывают зону 21 — ориентируйтесь на паспорт вашего изделия. 
Как часто менять фильтры?
По перепаду/снижению тяги и по регламенту эксплуатации; для взрывоопасной пыли предпочтительна плановая замена по моточасам и протоколу охраны труда. 
Можно ли подключение 380 В/более мощные версии?
Для серии PYWEX-S у ряда продавцов встречаются варианты на 380 В и большей мощности, но это другие исполнители 

 Условия оплаты и поставки:

	№
	Наименование Товара и его характеристики

(должно соответствовать тех. документации)
	Кол-во
	Цена ед-цы с НДС
	Сумма 

с НДС
	Валюта платежа

	1
	
	
	





	
	Рубли

	2
	




	
	






	
	Рубли

	НДС:







	
	

	Итого с НДС:






	
	


Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 

В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты: 

Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 

Условия доставки Товара: 

Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.

	
	
	
	

	
	
	
	

	ООО «Скрабтек»

117403, Москва г, Востряковский проезд, дом № 10Б, строение 2, этаж 3 пом. 32
	            Telefax:  7(495)648-88-02

           E-mail: info@scrubtec.ru

        www.scrubtec.ru
	БИК 044525225

ПАО Сбербанк г. Москва

р/с № 40702810238000132792

ИНН 9718043776
	Генеральный директор:
Липатов Виктор Николаевич



