[image: image1.png]CRUBTEC"



                                                             Ваш надёжный Поставщик
[image: image2.jpg]


                                              


Промышленный пылесос VOSTOK PDW-Ls
Что это за модель и для каких задач
VOSTOK PDW-Ls — промышленный пылесос сухой уборки с системой циклонной сепарации, предназначенный для сбора пыли и мелких частиц в производственных помещениях. Оборудование относится к классу профессиональных систем пылеудаления для работы с неагрессивными сухими материалами. Основные технологические задачи: уборка производственных цехов, удаление пыли после строительных работ, сбор стружки и опилок в деревообрабатывающих предприятиях, очистка помещений от промышленной пыли, поддержание чистоты на складах и в логистических центрах.
Ключевые технические параметры
· Мощность двигателя: 2.2 кВт
· Напряжение питания: 380 В, 3 фазы
· Воздушный поток: 240 м³/час
· Вакуумное давление: 22 кПа
· Объем бака: 60 л
· Материал бака: Нержавеющая стака AISI 304
· Уровень шума: 72 дБ
· Фильтрационная система: Циклонный сепаратор + HEPA фильтр H13
· Диаметр всасывающего патрубка: 50 мм
· Автоматическая очистка фильтра: Импульсная продувка
· Вес: 58 кг
· Габариты: 450×450×850 мм
· Класс защиты: IP54
Обоснование стоимости
· Циклонная система сепарации — эффективность предварительной очистки 95% compared to 70-80% у прямоточных систем
· HEPA фильтр класса H13 — эффективность фильтрации 99.95% для частиц от 0.3 мкм compared to фильтрам класса H11
· Импульсная система очистки фильтра — увеличение интервала обслуживания в 3 раза compared to ручной очистке
· Трехфазный асинхронный двигатель — ресурс 15 000 часов compared to 3 000-5 000 часов у коллекторных двигателей
· Бак из нержавеющей стали — стойкость к абразивному износу compared to пластиковым бакам
· Система электронного контроля давления — автоматическое поддержание оптимального вакуума
Области применения
· Деревообрабатывающие производства: сбор опилок, стружки, древесной пыли
· Металлообрабатывающие цеха: удаление металлической стружки, пыли
· Строительные площадки: уборка после отделочных работ, удаление строительной пыли
· Фармацевтическая промышленность: поддержание чистоты в производственных зонах
· Пищевое производство: сбор сыпучих продуктов, поддержание санитарных норм
· Склады и логистические центры: регулярная уборка помещений
Какой результат/ценность, причём количество/масштаб. Детально
Производительность для различных материалов:

· Древесные опилки: 15-20 кг/час
· Металлическая стружка: 8-12 кг/час
· Строительная пыль: 25-30 кг/час
· Сыпучие материалы: 20-25 кг/час
Эффективность очистки:
· Эффективность циклонного сепаратора: 95%

· Эффективность HEPA фильтра: 99.95%

· Общая эффективность системы: 99.9975%

· Производительность по воздуху: 240 м³/час
Экономический эффект: При использовании вместо ручной уборки экономия составляет 3-4 человеко-часа в смену. Срок окупаемости compared to стоимости ручного труда — 6-8 месяцев.
Какое кол-во оборудование он заменяет и какого. Сколько сэкономит времени в трудозатратах. Сколько заменяет рабочих благодаря его использованию при условии сохранения качества.
· Заменяемое оборудование:
· 2-3 бытовых пылесоса промышленного назначения

· Ручную уборку силами 2-3 рабочих

· Системы вентиляции местной очистки
· Экономия времени: На уборке цеха площадью 200 м²:

· Ручная уборка: 3-4 часа (2 рабочих)

· Бытовые пылесосы: 2-2.5 часа (1 рабочий)

· VOSTOK PDW-Ls: 45-60 минут (1 оператор)
· Экономия времени: 70-75%

· Замена рабочей силы: Один оператор с пылесосом заменяет:
· 2-3 рабочих с ручным инструментом
· 2 операторов с маломощным оборудованием
Обеспечивая при этом:

· Качество уборки, соответствующее санитарным нормам

· Отсутствие вторичного пылеобразования

· Снижение нагрузки на систему вентиляции
На сколько легко обучить персонал, в случае быстрой смены оператора.
Программа обучения (3 часа):
Теоретическая часть (1 час):
· Принципы работы циклонной сепарации

· Техника безопасности при работе с промышленным оборудованием

· Правила эксплуатации фильтровальной системы

· Протоколы обслуживания и очистки
Практическая часть (2 часа):
· Подготовка к работе и запуск (20 мин)

· Техника уборки различных типов загрязнений (40 мин)

· Обслуживание и очистка бака (30 мин)

· Замена фильтров и диагностика (30 мин)
Критерии аттестации:
· Время подготовки к работе: не более 5 минут

· Правильность очистки фильтров: 100% соответствие инструкции

· Время замены расходных материалов: не более 15 минут
Конструкция и комплектация
Основные компоненты:
Силовая установка:
· Трехфазный асинхронный двигатель 2.2 кВт

· Термозащита от перегрева

· Виброизолирующее крепление
Система фильтрации:
· Циклонный сепаратор из нержавеющей стали

· HEPA фильтр класса H13

· Система импульсной продувки

· Предварительный фильтр грубой очистки
Корпус и бак:
· Бак 60 л из нержавеющей стали AISI 304

· Защитные бамперы

· Телескопическая труба

· Комплект насадок
Комплектация:
· Пылесос в сборе

· Комплект щелевых и круглых насадок

· Телескопическая труба 1.2 м

· Запасной HEPA фильтр

· Набор инструментов для обслуживания

· Руководство по эксплуатации
Эксплуатация, расходники и сервис
График технического обслуживания:
Ежесменно (8 часов):
· Очистка бака от собранных отходов

· Визуальная проверка состояния фильтров

· Проверка уровня шума и вибрации
Еженедельно (40 часов):
· Очистка циклона от налипших частиц

· Проверка системы импульсной продувки

· Контроль состояния щеток двигателя
Ежемесячно (160 часов):
· Полная очистка фильтровальной системы

· Проверка герметичности соединений

· Диагностика электронной системы
Основные расходные материалы:
· HEPA фильтр H13: 1 шт/800 часов

· Предварительный фильтр: 1 шт/400 часов

· Щетки двигателя: комплект/3000 часов

· Уплотнительные манжеты: комплект/2000 часов
Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)
· Тип: Промышленный пылесос сухой уборки
· Модель: VOSTOK PDW-Ls
· Мощность двигателя: 2.2 кВт
· Напряжение: 380 В, 3 фазы
· Производительность по воздуху: 240 м³/час
· Вакуумное давление: 22 кПа
· Объем бака: 60 л
· Уровень шума: 72 дБ
· Класс фильтрации: HEPA H13
· Габариты: 450×450×850 мм
· Масса: 58 кг
Часто задаваемые вопросы
Вопрос: С какими материалами можно работать?
Ответ: Сухие неагрессивные материалы: древесная стружка, металлическая стружка, строительная пыль, сыпучие продукты.
Вопрос: Как часто нужно менять HEPA фильтр?
Ответ: В среднем каждые 800 часов работы. Ресурс зависит от запыленности воздуха.
Вопрос: Можно ли использовать для уборки влажных помещений?
Ответ: Нет, оборудование предназначено только для сухой уборки.
Вопрос: Требуется ли специальное подключение?
Ответ: Да, требуется трехфазная сеть 380 В с заземлением.
Вопрос: Какая гарантия на оборудование?
Ответ: 24 месяца на двигатель, 12 месяцев на остальные компоненты.
Условия оплаты и поставки:
	№
	Наименование Товара и его характеристики

(должно соответствовать тех. документации)
	Кол-во
	Цена ед-цы с НДС
	Сумма 

с НДС
	Валюта платежа

	1
	
	
	





	
	Рубли

	2
	




	
	






	
	Рубли

	НДС:







	
	

	Итого с НДС:






	
	


Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 
В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты: 
Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 
Условия доставки Товара: 
Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.














































	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	ООО «Скрабтек»

117403, Москва г, Востряковский проезд, дом № 10Б, строение 2, этаж 3 пом. 32
	            Telefax:  7(495)648-88-02

           E-mail: info@scrubtec.ru
        www.scrubtec.ru
	БИК 044525225

ПАО Сбербанк г. Москва

р/с № 40702810238000132792

ИНН 9718043776
	Генеральный директор:

Липатов Виктор Николаевич



