[image: image1.jpg]


                                                             Ваш надёжный Поставщик
[image: image2.png]CRUBTEC"



                                              

  Взрывозащищенный пылесос VOSTOK PYWEX-S-BL
1. Что это за модель и для каких задач

Модель PYWEX-S-BL — промышленный пылесос с взрывозащищенным исполнением, маркировкой по стандарту ATEX (Европа) и предназначением для работы во взрывоопасных зонах (особенно зона 22). 
Основное назначение: сбор пыли, твёрдых частиц, а также жидкостей и смесей в условиях взрывоопасной среды — например, химическая, фармацевтическая, пищевая, взрывопылевые производства. 
Корпус, бак для сбора пыли, крышка и фильтровая камера изготовлены из нержавеющей стали AISI 304, включают антистатическую и заземлённую конструкцию. 


2. Ключевые технические параметры

Ниже — сводка параметров модели PYWEX-S-BL на основе доступных данных 

	Параметр
	Значение

	Объём бака для сбора
	60 л 

	Материал бака, корпуса фильтра и крышки
	Нержавеющая сталь AISI 304 

	Эффективность фильтрации
	До ≈ 0,3 мкм (или 1 мкм в некоторых источниках) 

	Максимальное разрежение (вакуум)
	2300 мм H₂O 

	Поток воздуха
	≈ 50 л/с или 180 м³/ч в зависимости от версии 

	Уровень шума
	≈ 70 дБ(А) 

	Мощность двигателя
	1,2 кВт (или 2,2 кВт / 380 В версия) 

	Напряжение питания
	220 В или 380 В версия (зависит от исполнения) 

	Габариты
	520 × 580 × 1320 мм (пример) 

	Вес
	Примерно 45 кг (по одному источнику) 

	Сертификация безопасности
	ATEX, CNEX, ТР ТС 012/2011 (для российского рынка) 


С практической точки зрения важны: нержавеющий бак и корпус (для коррозионной и взрывозащищенной среды), фильтрация мелкодисперсной взрывопылевой среды, антистатичность и заземление, взрывозащищенное исполнение электрической части.



3. Обоснование стоимости

Стоимость данной модели является выше, чем обычных промышленных пылесосов без взрывозащиты, и обоснована следующими факторами:

· Сертификация ATEX и другие международные и региональные стандарты — требует конструкции с ограничением источников искрообразования, заземлением, антистатикой.

· Использование AISI 304 нержавеющей стали для бака, корпуса фильтра и крыши — повышенные материальные затраты.

· Бесщеточный двигатель или специализированный взрывобезопасный мотор, рассчитанный на непрерывную работу и меньший риск отказа. 
· Высокая эффективность фильтрации (0,3–1 мкм), антистатические фильтры, съёмный пылесборник — дополнительные компоненты.

· Надёжность, снижение простоев и повышение безопасности на объектах с повышенным риском — что снижает общую стоимость владения (TCO).

· Для взрывоопасных зон даже простой дефект обычного пылесоса может привести к серьёзным последствиям — поэтому премия за защиту оправдана.



4. Области применения

Данный тип пылесоса подходит для следующих условий и задач:

· Промышленные участки с взрывоопасной пылью (зона 22) — например, обработка пищевых порошков, зерна, муки, химических веществ.

· Производства с взрывоопасными парами/газами + пылью, где нужно безопасно удалять остатки.

· Фармацевтика и 3D-печать: сбор мелкодисперсной пыли, которой требуется фильтрация до микроразмеров. 
· Металлообработка, где образуется металлическая пыль, а взрыв-или искроопасность особенно актуальна.

· Обслуживание взрывозащитного оборудования, взрывных зон, систем кондиционирования/вентиляции, систем автоматической очистки.

· Уборка жидких или смешанных материалов во взрывозащищенном режиме, если пылесос допускает влажную эксплуатацию (надо уточнять).

На объектах с высокой ответственностью за безопасность данное оборудование становится частью процесса предотвращения аварий и обеспечением соответствия нормам.



5. Какой результат/ценность, причём количество/масштаб — детально

· Повышение безопасности: снижение риска пожара/взрыва за счёт безопасного сбора пыли/материалов, что уменьшает вероятность аварий и простоев.

· Снижение простоев: благодаря непрерывной эксплуатации (бесщеточный мотор, нержавеющий корпус, высокий класс фильтрации) меньше времени тратится на сервис/замены.

· Улучшение качества уборки: благодаря высокой эффективности фильтрации (до 0,3–1 мкм) улучшается чистота воздуха и рабочей зоны, что важно в фармацевтике/пищепроме.

· Масштаб: например, если на производстве ранее уборка осуществлялась вручную с переносными обычными пылесосами и оператором, допустим 1 человеко-ч×3 раза в день, переход на PYWEX-S-BL с механизированной уборкой может снизить трудозатраты на 30-50 % (реальные цифры зависят от процесса).

· Пример количественных показателей: предположим, что один оператор выполняет уборку в зоне взрывоопасности вручную за 2 часа в день, 5 дн/нед — = 10 ч/нед. При внедрении PYWEX-S-BL оператору требуется 1 ч/день (за счёт быстрого и эффективного оборудования) → 5 ч/нед. Таким образом экономится 5 ч/нед (≈25 ч/мес). Если стоимость одного часа труда оператора = 1000 ₽, экономия ≈ 25 000 ₽/мес.

· Кроме того, благодаря увеличенным объёмам сбора (60 л бак) и более высокой производительности, можно за один заход охватить зону, требовавшую ранее два захода с обычным пылесосом. Это уменьшает цикл уборки, высвобождает оператора для других задач.

· В сочетании с меньшим расходом фильтров, меньше сменных элементов и меньшим риском простоев — снижаются эксплуатационные расходы.

· Таким образом: результат = безопасность + производительность + экономия труда + снижение эксплуатационных затрат.



6. Какое количество оборудования он заменяет и какого. Сколько сэкономит времени в трудозатратах. Сколько заменяет рабочих благодаря его использованию при условии сохранения качества.

· Допустим типовая ситуация: на производственной площадке с взрывоопасной пылью работают два обычных промышленных пылесоса без взрывозащиты и два оператора (по одному на пылесос) по 2 часа/смену.

· Внедрение одного PYWEX-S-BL (оператор + оборудование) может заменить два обычных пылесоса + двух операторов (в части уборки этой зоны) — то есть один «комплекс» заменяет.

· В трудозатратах: если раньше 2 оператора×2 ч×5 дн = 20 ч/нед; с новым оборудованием 1 оператор×1 ч×5 дн = 5 ч/нед. Сокращение = 15 ч/нед. При зарплате оператора, например, 1200 ₽/ч → экономия ~18 000 ₽/нед (~72 000 ₽/мес).

· Если качество уборки сохраняется и даже улучшается (благодаря лучшей фильтрации и сбору), то можно считать, что один оператор освобождается для других задач, либо штат можно сократить.

· Количество оборудования заменяемого зависит от размера участка и частоты уборки; PYWEX-S-BL может заменить, скажем, 1-2 обычных машины на зону среднего размера.

· Таким образом, ежегодная экономия труда + снижение обслуживания/фильтров + уменьшение простоев может дать значительный эффект за счёт одного инвестиционного оборудования.

· Отмечу: расчёты ориентировочные — для точного бюджета требуется замер параметров площадки и процесса уборки.



7. Насколько легко обучить персонал, в случае быстрой смены оператора

· Конструктивно модель рассчитана на простую эксплуатацию: снятие крышки бака, опорожнение, очистка фильтра вручную. Это подтверждается описанием инструкции, где указано, что оператору достаточно пройти короткое обучение. 
· Управление пылесосом аналогично обычным промышленным пылесосам — включение, отключение, заземление, проверка фильтрации. Главное обучение: особенности взрывозащиты (заземление, антистатика, фильтр-HEPA), требования ATEX-зоны.

· Замена оператора: вводный курс может занимать порядка 1 час — объяснение правил безопасности, подключения, очистки фильтра, проверки состояния. Передача смены возможна быстро.

· Обслуживание устройства простое: ручная очистка фильтра, проверка заземления, замена расходников — не требует сложных настроек.

· Если организация уже имеет штат уборки, обучение не вызывает длительных простоев. Это значит, что смена оператора/смены не становится узким местом.

· Рекомендую оформить простую инструкцию «Операция очистки/смены фильтра» на месте (2-3 пункта), что снизит риск ошибок.



8. Конструкция и комплектация

Конструкция
· Бак для сбора материалов: из нержавеющей стали AISI 304, объём ~60 л. 
· Корпус фильтровой камеры и крыша: нержавейка, антистатическое покрытие, заземление.

· Мотор: бесщёточный/специальный взрывозащищенный электродвигатель, рассчитанный на непрерывную работу. 
· Фильтрация: полиэстровый антистатический мешок + звёздный картридж-фильтр высокой площади; эффективность до ~0,3 мкм. 
· Колёсное шасси: два поворотных колеса + два фиксированных для мобильности. 
· Электрическая часть: взрывозащищенный переключатель IP65, заземление обязательное. 
Комплектация Пылесос PYWEX-S-BL. 
· Инструкция по эксплуатации 
· Упаковка.

· Опционально: комплект антистатических аксессуаров: антистатический шланг (Ø40 или 50 мм), S-образная трубка из нержавеющей стали, щелевая насадка, напольная насадка. 


9. Эксплуатация, расходники и сервис

Эксплуатация
· Перед первым использованием убедитесь, что пылесос заземлён; проверьте антистатическое соединение. 
· Устанавливайте оборудование только в зоне, соответствующей его сертификации (например зона 22). Не использовать вне условий, указанных в паспорте. 
· Ежедневно проверяйте состояние фильтра и целостность бака. При снижении тяги — очистка фильтра вручную или смена.

· Опорожняйте бак до максимального уровня, установленного производителем (рекомендуется не переполнять).

· Использование в среде с агрессивными средствами, высокой влажностью или коррозионным воздействием требует контроля состояния баков и металлических частей.

· Обеспечьте регулярное техобслуживание: проверка заземления, проверка состояния шлангов и насадок, проверка электрической части.

Расходники
· Фильтры (основной картридж / мешок) — согласно графику производителя или при падении показателей.

· Засасывающий шланг и насадки — при износе, повреждении антистатических свойств.

· Прокладки, колёса, связь заземления — по мере износа.

· Рекомендуется использование оригинальных расходников или утверждённых производителем запасных частей, чтобы сохранить сертификацию безопасности. 
Сервис
· Производитель/дилер предоставляет гарантию
· После гарантии рекомендуется заключить договор техобслуживания: проверка состояния взрывозащиты, заземления и фильтрации.

· Важно: любые изменения конструкции или использование неоригинальных частей могут привести к утрате сертификации ATEX и снижению безопасности.

· При эксплуатации в зонах взрывоопасности рекомендуется регистрировать время работы, циклы очистки фильтра, опорожнение бака — это поможет в аудитах безопасности и продлении ресурса.



10. Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)

Модель: VOSTOK PYWEX-S-BL
Назначение: уборка пыли, твердых частиц и жидкостей во взрывоопасной зоне (зона 22)
Сертификация: ATEX, CNEX, ТР ТС 012/2011
Материалы: бак, корпус фильтра, крышка — нержавеющая сталь AISI 304
Объём бака: 60 л
Разрежение (вакуум): 2300 мм H₂O
Поток воздуха: ~180 м³/ч
Эффективность фильтрации: до 0,3 мкм
Мощность двигателя: 1,2 кВт (вариант)
Питание: 220 В или 380 В (в зависимости от исполнения)
Уровень шума: ≤ 70 дБ(А)
Диаметр всасывающего патрубка: Ø40 или 50 мм
Габариты: ~520×580×1320 мм
Вес: ~45 кг
Присоединение: антистатический шланг (с муфтами), насадки из нержавеющей стали
Комплектация: пылесос, инструкция, упаковка
Обязательные условия эксплуатации: обязательное заземление, использование в средах, соответствующих маркировке взрывозащиты, профилактика фильтрации и очистки.



11. Часто задаваемые вопросы

Вопрос: Можно ли использовать модель PYWEX-S-BL для влажной уборки?
Ответ: Несмотря на конструкцию из нержавеющей стали и устойчивость к коррозии, перед применением жидкостей надо уточнить у производителя/дилера, соответствует ли конкретная версия требованиям влажной эксплуатации и взрывозащиты.

Вопрос: Как часто менять фильтр?
Ответ: Интервал зависит от степени загрязнённости среды и частоты использования. При падении тяги или повышенном потоке воздуха через фильтр — очистка или замена. Инструкция рекомендует ручную очистку фильтра. 
Вопрос: Возможно ли подключение к 380 В?
Ответ: Да — есть версии модели на 380 В мощностью до 2,2 кВт. 
Вопрос: Какова маркировка зоны взрывоопасности?
Ответ: Модель рассчитана на зону 22 (в некоторых описаниях указано зона 21/22). 
Вопрос: Требуется ли специальная подготовка операторов?
Ответ: Да — оператор должен пройти краткое обучение по безопасной эксплуатации во взрывоопасной зоне, проверке заземления и состоянию фильтра. Инструкция подчёркивает необходимость квалифицированного персонала. 
Вопрос: Что произойдёт, если использовать неоригинальные расходники?
Ответ: Возможна потеря взрывозащиты (сертификация ATEX), что может привести к повышенному риску и нарушению нормативов эксплуатации

 Условия оплаты и поставки:

	№
	Наименование Товара и его характеристики

(должно соответствовать тех. документации)
	Кол-во
	Цена ед-цы с НДС
	Сумма 

с НДС
	Валюта платежа

	1
	
	
	





	
	Рубли

	2
	




	
	






	
	Рубли

	НДС:







	
	

	Итого с НДС:






	
	


Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 

В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты: 

Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 

Условия доставки Товара: 

Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.

	
	
	
	

	
	
	
	

	ООО «Скрабтек»

117403, Москва г, Востряковский проезд, дом № 10Б, строение 2, этаж 3 пом. 32
	            Telefax:  7(495)648-88-02

           E-mail: info@scrubtec.ru

        www.scrubtec.ru
	БИК 044525225

ПАО Сбербанк г. Москва

р/с № 40702810238000132792

ИНН 9718043776
	Генеральный директор:
Липатов Виктор Николаевич



