[image: image1.png]CRUBTEC"



                                                             Ваш надёжный Поставщик
[image: image2.png]


                                              


Электрическая подметально-уборочная машина VOSTOK С170
1. Что это за модель и для каких задач
VOSTOK С170 — это компактная самоходная аккумуляторная машина комбинированного действия, предназначенная для уборки помещений средней площади со смешанным покрытием (бетон, асфальт, тротуарная плитка, резиновые покрытия). Она выполняет две основные операции за один проход: сухое подметание (сбор пыли, песка, осколков, листьев) и влажную уборку (мытье) поверхности. Относится к классу компактных поломоечных машин (scrubber drier) с функцией подметания.
Основная задача: Эффективная, маневренная и бесшумная уборка внутренних и прилегающих территорий на объектах, где использование крупногабаритной или шумной дизельной техники невозможно или нецелесообразно. Нацелена на повышение производительности труда уборщика и качества результата по сравнению с ручными методами.
2. Ключевые технические параметры
· Тип привода: Электрический, аккумуляторный. Самоходная, оператор следует за машиной.
· Принцип работы: Комбинация цилиндрической щетки для подбора мусора (подметальная щетка) и дисковых или цилиндрических щеток для мытья/полировки. Всасывающий вентилятор создает разрежение для забора мусора и влаги в бункер.
· Ширина захвата (уборки): 700 мм (характерно для данной модели, что отражено в индексе С170).
· Производительность по подметанию: До ~3500 м²/ч (теоретическая, зависит от условий).
· Производительность по мытью: До ~2000 м²/ч (теоретическая, зависит от степени загрязнения).
· Бункер для мусора/баки для жидкостей:

· Бункер для сухого мусора: Объем ~70-100 л.
· Бак для чистой воды (моющего раствора): Объем ~50-70 л.
· Бак для грязной воды (сбор): Объем ~60-80 л.
· Аккумуляторная батарея: Свинцово-кислотные (AGM/Gel) или опционально литий-ионные (Li-ion). Напряжение 24В или 36В.
· Время автономной работы: До 3-5 часов на одной зарядке (зависит от режима, типа АКБ, рельефа).
· Скорость движения: Две скорости вперед (рабочая и транспортная) и одна назад. Рабочая скорость ~3-5 км/ч.
3. Обоснование стоимости
Стоимость модели С170 определяется её конструктивной сложностью и целевым назначением:
· Комбинированный функционал: Совмещение в одной машине полноценной подметальной и поломоечной функций. Это устраняет необходимость покупки двух единиц техники.
· Самоходная база: Наличие тягового электродвигателя, управляемой оси, электронной системы контроля скорости и заряда — наиболее дорогостоящий узел.
· Система сепарации и фильтрации: Встроенный сепаратор для отделения мусора от жидкости, система фильтрации воздуха (фильтр HEPA) для предотвращения вторичного пылеобразования. Эти системы повышают эффективность и соответствие санитарным нормам.
· Качественные компоненты: Использование износостойких материалов для щеток, надежных электродвигателей на все узлы (привод, щетки, вентилятор), прочных пластиков для корпуса и баков.
· Производительность и автономность: Мощная аккумуляторная батарея и эффективная система всасывания обеспечивают продолжительную работу на больших площадях, что определяет ценность для бизнеса.
· Бренд и локализация: VOSTOK как российский производитель, ориентированный на местный рынок, может предлагать конкурентную цену за счет оптимизации логистики и адаптации к местным условиям, сохраняя при этом качество.
4. Области применения
· Торговые и развлекательные центры: Ежедневная уборка общих зон, коридоров, входных групп.
· Промышленные и складские комплексы (логистические центры): Уборка производственных цехов, складских проходов, зон погрузки.
· Транспортные узлы: Вокзалы, аэропорты (внутренние зоны), метрополитен.
· Образовательные и медицинские учреждения: Уборка длинных коридоров, рекреаций, спортзалов.
· Офисные здания и бизнес-центры.

· Крытые паркинги и подземные переходы.
5. Результат и ценность. Масштаб
· Качественное улучшение уборки: Одновременное подметание и мытье обеспечивает удаление как крупного мусора, так и засохших загрязнений и пыли, оставляя сухую и чистую поверхность. Снижается пыльность в воздухе.
· Повышение скорости уборки: Производительность машины в 5-10 раз выше, чем при ручной уборке с использованием тачки, метлы и швабры.
· Снижение операционных расходов: Экономия на моющих средствах и воде за счет дозированной подачи и сбора. Отсутствие затрат на ГСМ. Снижение трудозатрат.
· Эргономика и безопасность персонала: Оператор работает в удобной позе, исключаются нагрузки на спину. Улучшается имидж предприятия.
· Масштаб: Для объекта площадью 10 000 м², требующего ежедневной уборки:

· Ручная уборка: 2-3 сотрудника, 6-8 часов.

· С использованием С170: 1 сотрудник, 2-3 часа.
· Годовая экономия на ФОТ: может составлять 500 000 – 1 000 000 рублей и более (в зависимости от региона и зарплат), окупая технику за 1-2 сезона.
6. Экономия трудозатрат и замена оборудования
· Заменяемое оборудование: Ручной инвентарь (метлы, совки, тележки для мусора, ведра и швабры для мытья полов), а также, потенциально, раздельные маломощные подметальные машины и поломойки.
· Экономия времени: На одной и той же площади машина сокращает время уборки на 60-75%. Например, уборка коридора длиной 100 м и шириной 3 м вручную займет 30-40 минут, а на машине — 8-12 минут.
· Замена рабочих: Одна машина позволяет выполнять объем работы, для которого вручную потребовалось бы 2-3 человека. Таким образом, она заменяет 1-2 рабочих единицы при сохранении или улучшении качества. Это не обязательно означает сокращение штата, а позволяет перераспределить персонал на другие задачи или увеличить обрабатываемую площадь без найма новых сотрудников.
7. Обучение персонала
Обучение оператора для базовой работы не представляет сложности и занимает 20-30 минут. Управление интуитивно: ручка управления ходом (вперед/назад/стоп), рычаги подъема/опускания щеток, кнопки включения функций. Все органы управления вынесены на ручку.
Более глубокое обучение (зарядка АКБ, заправка баков, опорожнение, замена щеток, чистка фильтров) требует еще 1-2 часов. Конструкция сделана максимально пользовательской. Быстрая смена оператора (например, по сменам) не вызывает проблем при наличии краткой памятки.
8. Конструкция и комплектация
· Рама и корпус: Прочная стальная рама, облицованная ударопрочным пластиком.
· Ходовая часть: Ведущее моторизованное колесо (обычно заднее), управляемые ролики или колеса (спереди). Тормоз может быть электродинамическим.
· Приводные электродвигатели: Отдельные мотор-редукторы для: 1) движения машины, 2) вращения подметальной щетки, 3) вращения щеток для мытья, 4) всасывающего вентилятора.
· Уборочный узел: Комбинированный блок, включающий:

· Боковую подметальную щетку (для обработки у бордюров).

· Основную цилиндрическую подметальную щетку.

· Узел дисковых или цилиндрических щеток для мытья.

· Резиновый скребок (сапог) для сбора воды.
· Гидравлическая система: Насос для подачи моющего раствора из бака чистой воды на щетки для мытья.
· Система рекуперации: Всасывающий вентилятор, шланг, сепаратор для отделения мусора от жидкости, фильтры тонкой очистки (HEPA).
· Панель управления: На рукоятке оператора, с элементами индикации уровня заряда, включения функций, аварийных сигналов.
· Комплектация: Базовая машина, зарядное устройство, комплект щеток (подметальная, поломоечные), запасной фильтр, инструмент для обслуживания, инструкция.
9. Эксплуатация, расходники и сервис
· Эксплуатация: Требует ежедневного цикла: зарядка АКБ, заправка чистой водой с моющим средством, опорожнение бака грязной воды и бункера для мусора, чистка фильтров и сепаратора.
· Основные расходные материалы:

1. Щетки (подметальная и поломоечные): Основной расходник. Ресурс 80-200 часов в зависимости от абразивности покрытия.
2. Резиновый скребок (сапог): Изнашивается, влияет на качество осушения.
3. Фильтры: Основной и HEPA-фильтр. Требуют регулярной очистки и периодической замены (раз в 3-6 месяцев).
4. Моющие средства: Специализированные, для поломоечных машин.
· Сервисное обслуживание:

1. Ежедневное: Очистка, мойка, зарядка.
2. Еженедельное: Проверка уровня электролита в АКБ (для свинцовых), тщательная промывка баков и сепаратора.
3. Ежемесячное: Проверка износа щеток, сапога, состояния роликов и колес.
4. Раз в полгода/год: Профилактический осмотр электрооборудования и подшипников сервисным специалистом.
10. Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)
	Параметр
	Значение / Исполнение

	Тип машины
	Самоходная, аккумуляторная, комбинированная (подметально-моечная)

	Модель
	VOSTOK С170

	Ширина захвата
	700 мм

	Бункер для мусора
	90 л

	Бак для чистой воды
	60 л

	Бак для грязной воды
	70 л

	Аккумуляторная батарея
	2 x 12В / 100 Ач (свинцово-кислотные AGM)

	Время работы на одной зарядке
	До 4 ч (в режиме мытья)

	Время полной зарядки
	8-10 ч

	Уровень шума
	< 75 дБА

	Привод
	Электрический, самоходный

	Скорость движения
	0-5 км/ч

	Габаритные размеры (ДхШхВ)
	~1400 x 800 x 1300 мм (без ручки)

	Снаряженная масса
	~250 кг


11. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
В1: На каком покрытии может работать машина?
О1: Может работать на любых твердых ровных покрытиях: бетон, асфальт, тротуарная плитка, мрамор, резиновые покрытия, эпоксидные полы. Не предназначена для рыхлых грунтов, песка, травы. Перед работой на чувствительных покрытиях (полированный мрамор) необходимо проверить совместимость материала щеток.
В2: Можно ли использовать только функцию подметания или только мойки?
О2: Да. Функции управляются независимыми переключателями. Можно использовать любую комбинацию: только подметание, только мойка, или оба режима одновременно.
В3: Какой тип аккумулятора лучше: свинцовый или литий-ионный?
О3: Свинцовый (AGM/Gel): Дешевле, прощен в обслуживании, но тяжелее, имеет меньший срок службы (300-500 циклов), требует более длительной зарядки. Литий-ионный (Li-ion): Значительно дороже, но легче, срок службы 1500+ циклов, быстрее заряжается, не требует обслуживания, может заряжаться неполностью. Выбор зависит от бюджета и интенсивности эксплуатации.
В4: Как машина собирает и крупный мусор, и воду одновременно?
О4: В конструкции используется сепаратор (циклонного или лабиринтного типа). Воздушный поток с мусором и водой закручивается, тяжелые частицы мусора осаждаются в сухой бункер, а вода и мелкая пыль отделяются и собираются в бак для грязной воды. Воздух очищается фильтром и выбрасывается наружу.
В5: Требуется ли специальное помещение для зарядки и обслуживания?
О5: Да, необходимо оборудованное помещение (гараж, кладовая) с доступом к электросети 220В, хорошей вентиляцией, водоснабжением и стоком для слива грязной воды и мойки машины. Помещение должно быть отапливаемым в зимний период для свинцовых АКБ.
.
Условия оплаты и поставки:
	№
	Наименование Товара и его характеристики

(должно соответствовать тех. документации)
	Кол-во
	Цена ед-цы с НДС
	Сумма 

с НДС
	Валюта платежа

	1
	
	
	





	
	Рубли

	2
	




	
	






	
	Рубли

	НДС:







	
	

	Итого с НДС:






	
	


Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 
В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты: 
Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 
Условия доставки Товара: 
Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.














































	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	ООО «Скрабтек»

117403, Москва г, Востряковский проезд, дом № 10Б, строение 2, этаж 3 пом. 32
	            Telefax:  7(495)648-88-02

           E-mail: info@scrubtec.ru
        www.scrubtec.ru
	БИК 044525225

ПАО Сбербанк г. Москва

р/с № 40702810238000132792

ИНН 9718043776
	Генеральный директор:

Липатов Виктор Николаевич



