[image: image1.png]CRUBTEC"



                                                             Ваш надёжный Поставщик
[image: image2.png]


                                              


Пылесос для сухой уборки Viper DSU12-CN
1) Что это за модель и для каких задач
Viper DSU12-CN — профессиональный пылесос для сухой уборки с баком 12 л, рассчитанный на ежедневную эксплуатацию в коммерческих помещениях. Версия CN — исполнение под сеть 220–240 В / 50–60 Гц.
Основные задачи:
· ежедневный сбор сухого мусора и пыли на твёрдых покрытиях и ковровых зонах;

· поддерживающая уборка помещений с постоянным потоком людей;

· уборка мебели, текстиля и труднодоступных мест при работе с насадками (щелевая, для обивки, щётка).

2) Ключевые технические параметры
Электропитание
· Напряжение: 220–240 В
· Частота: 50–60 Гц

Мощность и производительность (с учётом ECO-режима)
· Потребляемая мощность: 1200 Вт
· Воздушный поток: 1834 / 1267 л/мин (ECO)
· Разрежение: 2300 / 1600 мм вод. ст. (ECO)

Акустика
· Уровень звукового давления: 65 / 60 dB(A) (ECO)

Ёмкость, габариты, масса
· Объём бака: 12 л
· Кабель питания: 10 м
· Габариты: 38,8 × 37,4 × 47,5 см
· Масса (нетто): 5,45 кг
3) Обоснование стоимости
Стоимость DSU12-CN оправдывается эксплуатационными характеристиками, рассчитанными на регулярную коммерческую уборку:
· ECO-режим позволяет снижать энергопотребление и уровень шума в зонах, где не требуется максимальная тяга, без потери управляемости процесса.
· Стабильные тяговые показатели обеспечивают предсказуемый результат на ковровых покрытиях, в углах и вдоль стен при корректном подборе насадок.
· Коммерческая сервисная логика: конструкция и расходники ориентированы на использование в парке техники и регулярное обслуживание.

4) Области применения
Ежедневная поддерживающая уборка:
· офисные помещения, переговорные, коридоры;

· гостиницы и номерной фонд;

· рестораны, кафе, небольшие торговые точки;

· школы, административные и учебные кабинеты;

· клининговые компании для объектов с лёгкой и средней нагрузкой.

5) Какой результат/ценность (количество/масштаб) — детально
Ключевой результат — стабильная сухая уборка “в один проход” с возможностью регулировки мощности, что позволяет:

· снижать общий уровень запылённости в помещениях;

· поддерживать аккуратный внешний вид ковровых зон и проходов;

· уменьшать повторное оседание пыли при своевременной замене мешков и обслуживании фильтров.
Про масштаб и организацию работ:
· бак 12 л и кабель 10 м сокращают количество остановок на обслуживание и переключение розеток, что повышает фактическую производительность смены;

· пониженный уровень шума в ECO-режиме позволяет выполнять уборку в рабочее время без нарушения режима эксплуатации объекта.

6) Что заменяет, экономия времени и трудозатрат, замена рабочих
Что заменяет по оборудованию
В базовой схеме сухой уборки часто применяются:

· бытовые пылесосы с ограниченным ресурсом и неудобной оснасткой;

· ручное подметание с последующим сбором пыли.
DSU12-CN заменяет эти операции одним профессиональным аппаратом с набором насадок для пола, щелей, мебели и пыли.
Экономия времени
Экономия достигается за счёт:

· меньшего количества остановок благодаря объёму бака и длине кабеля;

· быстрой смены зон уборки без замены оборудования.
Сколько людей может заменить
Пылесос рассчитан на работу одним оператором. На практике это позволяет одному сотруднику обслуживать больший объём помещений за смену при сохранении стабильного качества уборки.

7) Насколько легко обучить персонал при быстрой смене оператора
Обучение занимает минимальное время, так как алгоритм работы стандартный:

· проверка состояния мешка и фильтров перед началом;

· выбор режима работы (обычный или ECO);

· подбор насадки под тип поверхности;

· базовая диагностика снижения тяги.

8) Конструкция и комплектация
Конструктивно:
· компактная баковая компоновка с ручкой для переноски;

· переключатель питания и режим ECO;

· система мешка и основного фильтра, выпускная фильтрация, возможность установки HEPA-фильтра.
Типовая штатная оснастка серии DSU включает насадки для пола, мебели, щелевые и щётки для пыли. Конкретный состав комплекта зависит от поставки.

9) Эксплуатация, расходники и сервис
Расходники:
· мешки для сухой уборки соответствующего типоразмера;

· фильтры (основной и выпускной, HEPA — опционально);

· шланги, трубки и насадки при необходимости замены.
Практически важный регламент:
· при снижении тяги сначала проверяют заполнение мешка, затем состояние фильтров и отсутствие засоров;

· фильтры обслуживаются и заменяются по фактической запылённости объекта.

10) Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)
Наименование: Пылесос профессиональный для сухой уборки
Модель: Viper DSU12-CN
Параметры (не хуже):
· Питание: 220–240 В, 50–60 Гц
· Мощность: 1200 Вт
· Воздушный поток: 1834 / 1267 л/мин (ECO)
· Разрежение: 2300 / 1600 мм вод. ст. (ECO)
· Объём бака: 12 л
· Длина кабеля: 10 м
· Уровень шума: 65 / 60 dB(A) (ECO)
· Габариты: 38,8 × 37,4 × 47,5 см
· Масса: 5,45 кг
11) Часто задаваемые вопросы
Подходит ли для уборки ковролина?
Да, для поддерживающей сухой уборки ковровых покрытий при использовании соответствующих насадок и режима работы.
Можно ли убирать мебель и текстиль?
Да, при использовании насадок для обивки и щёток для пыли.
Почему может снижаться тяга?
Основные причины — заполненный мешок, загрязнённый фильтр или засор шланга и насадок.
Нужен ли HEPA-фильтр?
HEPA-фильтр целесообразен для объектов с повышенными требованиями к качеству воздуха и контролю мелкодисперсной пыли.
Условия оплаты и поставки:
	№
	Наименование Товара и его характеристики

(должно соответствовать тех. документации)
	Кол-во
	Цена ед-цы с НДС
	Сумма 

с НДС
	Валюта платежа

	1
	
	
	





	
	Рубли

	2
	




	
	






	
	Рубли

	НДС:







	
	

	Итого с НДС:






	
	


Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 
В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты: 
Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 
Условия доставки Товара: 
Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.














































	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	ООО «Скрабтек»

117403, Москва г, Востряковский проезд, дом № 10Б, строение 2, этаж 3 пом. 32
	            Telefax:  7(495)648-88-02

           E-mail: info@scrubtec.ru
        www.scrubtec.ru
	БИК 044525225

ПАО Сбербанк г. Москва

р/с № 40702810238000132792

ИНН 9718043776
	Генеральный директор:

Липатов Виктор Николаевич



