[image: image1.png]


                                                             Ваш надёжный Поставщик
[image: image2.png]CRUBTEC"



                                              

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОДНОФАЗНЫЙ ПЫЛЕСОС VOSTOK IVS PDW


Что это за модель и для каких задач
VOSTOK IVS PDW — это мобильный промышленный однофазный пылесос для сухого и влажного сбора загрязнений: обычной пыли, жидкостей, твёрдых частиц, а также в ряде случаев маслосодержащих загрязнений. Конструкция ориентирована на цеховую и складскую эксплуатацию, где требуется именно промышленный режим: металлический бак, усиленная рама, съёмный контейнер, работа с крупным объёмом отходов.

Модель предназначена для регулярной уборки в производственных условиях: вокруг станков, на участках обработки, в проходах и зонах обслуживания оборудования. Эффективна при работе со смешанными загрязнениями (пыль + жидкость + твёрдые частицы), где использование нескольких типов оборудования нецелесообразно.



Ключевые технические параметры
Основные параметры
· Мощность: 3,6 кВт

· Питание: 220–240 В (однофазное)

· Разрежение: до 27 кПа (~260 мбар)

· Производительность: 495–540 м³/ч

· Объём контейнера: 75–80 л

· Уровень шума: 72–75 дБ(A)

· Диаметр патрубка: 40 мм

· Площадь фильтра: до 2,5 м²

· Материал фильтра: полиэстер

Конструктивные особенности
· Три вакуумных двигателя с раздельным включением

· Возможность регулировки мощности (1 / 2 / 3 двигателя)

· Металлический бак

· Импульсная (ручная) очистка фильтра

· Промышленная колесная база

Примечание
В зависимости от поставщика могут встречаться незначительные расхождения по габаритам и объёму бака. Для точной закупки рекомендуется ориентироваться на паспорт конкретной поставки.



Обоснование стоимости
Стоимость данной модели формируется за счёт промышленной конструкции и функциональности:

· трёхмоторная система с возможностью регулировки мощности

· высокая производительность при однофазном подключении

· универсальность (сухая + влажная уборка)

· металлический корпус и износостойкие компоненты

· большой объём контейнера

С инженерной точки зрения это не бытовой пылесос, а универсальная промышленная машина, способная заменить несколько единиц оборудования. Наибольшая экономическая эффективность достигается при регулярной эксплуатации.



Области применения
· Металлообработка (стружка, пыль, остатки СОЖ)

· Производственные цеха

· Складские комплексы

· Ремонтные и сервисные зоны

· Упаковочные линии

· Мастерские и техучастки

Модель не предназначена для работы во взрывоопасной среде (ATEX).



Какой результат и ценность даёт машина
Основная ценность VOSTOK IVS PDW — универсальность и сокращение операций.

Практический эффект:

· одна машина заменяет несколько типов уборочного оборудования

· сокращается время на уборку за счёт высокой производительности

· уменьшается количество операций (не нужно разделять сухую и влажную уборку)

· увеличивается интервал между выгрузками благодаря большому баку

В условиях производства это приводит к:

· ускорению уборки рабочих зон

· снижению простоев оборудования

· повышению чистоты рабочих мест



Сколько оборудования и труда он может заменить
VOSTOK IVS PDW способен заменить:

· строительный/профессиональный пылесос малого объёма

· ручную уборку (метла, совок) на значительной части операций

· отдельное оборудование для сбора жидкостей (в малых объёмах)

Экономия труда
· сокращение времени уборки на 20–40% (в зависимости от участка)

· снижение количества операций (уборка за один проход вместо двух)

По персоналу
· 1 оператор выполняет работу, которая ранее требовала больше времени или нескольких этапов

· не прямая замена сотрудников, а снижение трудозатрат



Насколько легко обучить персонал
Обучение простое и быстрое.

Оператору необходимо освоить:

· подключение шлангов и насадок

· включение нужного количества двигателей

· очистку фильтра

· выгрузку контейнера

Среднее время обучения:

· базовое — 30–60 минут

· уверенная работа — 1 смена

Подходит для персонала без специализированной подготовки.



Конструкция и комплектация
Конструкция
· верхний моторный блок

· фильтрующий узел

· съёмный контейнер

· колесная база с рукояткой

· промышленная рама

Комплектация
· шланг

· S-образная трубка

· щелевая насадка

· напольная насадка со щетками

Конструкция обеспечивает быстрый доступ к фильтру и удобную выгрузку мусора.



Эксплуатация, расходники и сервис
Основные требования
· регулярная очистка фильтра

· контроль заполнения бака

· проверка герметичности соединений

· контроль состояния шланга

Расходные материалы
· фильтр

· шланг

· уплотнения

· насадки

Сервис
· плановое обслуживание (рекомендуется регулярно)

· контроль состояния моторов

· соблюдение регламента эксплуатации



Краткая спецификация (для ТЗ / тендера)
Наименование: промышленный однофазный пылесос VOSTOK IVS PDW

Назначение: сухая и влажная уборка, сбор твёрдых частиц

Питание: 220–240 В

Мощность: 3,6 кВт

Разрежение: до 27 кПа

Производительность: до 540 м³/ч

Объём контейнера: до 80 л

Фильтр: полиэстер

Уровень шума: до 75 дБ(A)

Материал бака: сталь

Комплектация: шланг, трубка, насадки



Часто задаваемые вопросы
Подходит ли для мелкой пыли?
Подходит для промышленной пыли. Для опасной мелкодисперсной пыли требуется уточнение класса фильтра.

Можно ли собирать жидкости?
Да, пылесос предназначен для влажной и сухой уборки.

Подходит ли для масла и стружки?
Возможна работа с маслосодержащими загрязнениями, но для постоянной работы с СОЖ рекомендуется уточнить конфигурацию.

Есть ли автоматическая очистка фильтра?
Используется ручная импульсная очистка.

Можно ли использовать во взрывоопасной среде?
Нет, не предназначен для ATEX-зон.

Сложен ли в обслуживании?
Нет, конструкция простая и рассчитана на ежедневную эксплуатацию.

	
	
	
	

	
	
	
	

	ООО «Скрабтек»

117403, Москва г, Востряковский проезд, дом № 10Б, строение 2, этаж 3 пом. 32
	            Telefax:  7(495)648-88-02

           E-mail: info@scrubtec.ru

        www.scrubtec.ru
	БИК 044525225

ПАО Сбербанк г. Москва

р/с № 40702810238000132792

ИНН 9718043776
	Генеральный директор:
Липатов Виктор Николаевич



