[image: image1.jpg]


                                                             Ваш надёжный Поставщик
[image: image2.png]CRUBTEC"



                                              

  Сетевая поломоечная машина VOSTOK CA55
Что это за модель и для каких задач

VOSTOK CA55 — толкаемая сетевая (от 220–230 В) поломоечная машина среднего класса с одной дисковой щёткой Ø 510 мм и бак-парой 50/55 л (чистая/грязная вода). Теоретическая производительность — до 1 850 м²/ч, ширина ракеля — ≈ 830 мм. Назначение: регулярная влажная уборка твёрдых полов (бетон, эпоксидные/ПУ-покрытия, керамогранит, ПВХ) на площадях до ~3–5 тыс. м²: ритейл-залы, фитнес-клубы, школы/ВУЗы, медцентры (вне стерильных зон), складские коридоры, административные здания. Кабельное питание устраняет «лимит автономности» и делает машину удобной для длинных смен без простоев на зарядку. 
Ключевые технические параметры

· Питание: 1~ 230 В (кабельная). Потребляемая мощность узлов — ≈ 1 150 Вт. 
· Щёточный узел: диск Ø 510 мм, 150 об/мин. Кол-во щёток — 1. 
· Баки: 50 л / 55 л (чистая / грязная вода). 
· Ракель: ≈ 830 мм. 
· Теоретическая производительность: до 1 850 м²/ч. (Практическая при коэффициенте использования 0,65–0,75: ≈ 1 200–1 400 м²/ч.) 
· Габариты и масса: ≈ 1300×550×1100 мм, ≈ 80 кг. 
· Подъём/опускание узлов: щётка — педаль, ракель — рычаг (механика, ремонтопригодно). 
Обоснование стоимости

1. Непрерывность работы — сеть 230 В исключает остановки на зарядку, что критично в ТЦ/коридорах с длинной протяжённостью. 
2. Простая механика (ножной подъём щётки, ручной ракель) — ниже стоимость владения: меньше электро-гидрокомпонентов, быстрее диагностика. 
3. Экономия на парке — одна машина закрывает сменные объёмы, где батарейные аналоги требуют 2 комплекта АКБ/ЗУ.

4. Промёренный размер — баки 50/55 л и ракель ~830 мм дают баланс манёвренности и темпа на «реальных» планировках (стеллажи, колонны). 
Области применения

· Ритейл (торговые залы, галереи), образовательные учреждения, медицинские коридоры, офисы, СКЛАД-зоны light-dirty.

· Паркинги/склады — в «сухой сезон» или после предварительного подметания (минимум сыпучего мусора).

· Объекты с доступной розеточной сетью и регламентом уборки в «окно» (ночью/рано утром). 
Какой результат/ценность (количественно)

· Реальная скорость: 1 200–1 400 м²/ч (учтены развороты, долив, перестановки шнура). Объект 6 000 м² закрывается за ~4,5–5 ч чистого времени одной машиной. Основано на теоретике 1 850 м²/ч и типовом коэффициенте использования. 
· Сравнение с ручной уборкой: швабра/ведро/флаундер — 300–500 м²/ч. Экономия по времени — ≈ 3–5× при стабильном качестве сушки. (Оценка по отраслевым нормам и ширине узла 510 мм + ракель ~830 мм.) 
· Снижение простоев: бак 50 л позволяет проходить 1 500–2 500 м² между доливами при дозировке химии 0,5–1,5 % и расходе 20–30 мл/м² (зависит от пола/режима).

Чем и сколько оборудования заменяет

· Вместо ручной уборки: 1 × CA55 ≈ 3–5 уборщиков с ручным инвентарём (без ухудшения качества).

· Вместо 2 малых машин 35–40 см на сложной планировке: CA55 закрывает маршрут быстрее за счёт ширины 510 мм и ракеля ~830 мм — меньше проходов/нахлёстов при том же ресурсе персонала.

Обучение персонала

Интерфейс предельно простой: вкл./выкл., подача раствора, давление щётки (мех. прижим), подъем/опускание ракеля, промывка после смены. Обучение 1–2 часа: маршрут, ведение кабеля (правило «кабель — за плечо/по стене»), контроль уровня раствора, ежедневное ТО. 
Конструкция и комплектация

· Щётка Ø 510 мм (пэды 20"): быстрый съём, обороты ~150 об/мин. 
· Ракель ~830 мм с заменяемыми резинами. 
· Баки 50/55 л с сервисными люками и сливом. 
· Кабель питания промышленного класса; управление — механика (педаль/рычаг). 
· Габариты/масса: ~1300×550×1100 мм / ~80 кг (удобно для лифтов и дверных проёмов). 
Эксплуатация, расходники и сервис

· Щётки/пэды: 20" (Ø 510 мм). Универсальная PPL, жёсткая PPL для шероховатого бетона, микрофибра/меламин для деликатных покрытий.

· Резины ракеля: рекомендуется держать второй комплект; переворот/замена по износу кромки.

· Моющие: низкопенные для поломоечных машин; придерживаться дозировок производителя химии.

· Ежедневно: слить/промыть баки; промыть фильтр, осмотреть/очистить щётку и резины; проверить кабель/вилку.

· Еженедельно: промывка шлангов, осмотр уплотнений, подтяжка крепежа ракеля.

· Периодически: контроль угла атаки ракеля, износа щётки (по длине ворса) и состояния каретки.
(Регламенты и типовые процедуры для сетевых толкаемых схожи; ориентироваться на руководство для сетевых моделей VOSTOK.) 
Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)

· Тип: поломоечная машина, толкаемая, сетевая (кабельная).

· Питание: 1~ 230 В, потребляемая мощность узлов ≈ 1,15 кВт. 
· Ширина щётки: 510 мм (1× диск). Скорость вращения: ≈ 150 об/мин. 
· Баки: 50 л / 55 л (чистая/грязная). 
· Ракель: ≈ 830 мм. 
· Производительность: до 1 850 м²/ч (теор.). 
· Габариты / масса: ≈ 1300×550×1100 мм / ≈ 80 кг. 
· Управление: механический подъём щётки (педаль), ракеля (рычаг). 
Часто задаваемые вопросы

Можно ли применять на «шершавом» бетоне?
Да, но используйте жёсткую PPL-щётку; при большом количестве песка — предварительный подмет, чтобы не перегружать ракель.

Как вести кабель, чтобы не мешал?
Классическая тактика: кабель за плечом по стороне стены/стеллажей, движение — «вперёд-назад» с петлями 8-образно, контроль кабель-ловушкой/клипсой на рукоятке. 
Какой напор сушки ожидать от ракеля 830 мм?
На ровных покрытиях при целых резинах — след сухой спустя ~3–5 сек; при микрорельефе — настройка угла/давления, своевременный разворот/замена резин. (Практика эксплуатации сетевых 50-литровых машин.)

Почему теоретика 1 850 м²/ч, а «по факту» меньше?
Теоретика = ширина × скорость без разворотов/доливов. В реальности учитываются манёвры, перестановки кабеля, заминки у розеток — поэтому используют коэффициент 0,65–0,75.

 Условия оплаты и поставки:

	№
	Наименование Товара и его характеристики

(должно соответствовать тех. документации)
	Кол-во
	Цена ед-цы с НДС
	Сумма 

с НДС
	Валюта платежа

	1
	
	
	





	
	Рубли

	2
	




	
	






	
	Рубли

	НДС:







	
	

	Итого с НДС:






	
	


Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 

В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты: 

Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 

Условия доставки Товара: 

Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.

	
	
	
	

	
	
	
	

	ООО «Скрабтек»

117403, Москва г, Востряковский проезд, дом № 10Б, строение 2, этаж 3 пом. 32
	            Telefax:  7(495)648-88-02

           E-mail: info@scrubtec.ru

        www.scrubtec.ru
	БИК 044525225

ПАО Сбербанк г. Москва

р/с № 40702810238000132792

ИНН 9718043776
	Генеральный директор:
Липатов Виктор Николаевич



