[image: image1.png]


                                                             Ваш надёжный Поставщик
[image: image2.png]CRUBTEC"



                                              


Пневматический взрывобезопасный пылесос ПП-ЕХ.52.1 (класс H, зоны 21/22)
1. Обзор модели и целевое назначение

ПП-ЕХ.52.1 — это специализированный промышленный пылесос с пневматическим приводом, разработанный для эксплуатации во взрывоопасных зонах. Модель имеет маркировку взрывозащиты Ex h IIIC T20040°С Da/Db X и сертифицирована для использования в пылевых зонах классов 21 и 22 по ГОСТ 31610.10-2-2017.

Основное назначение:
Агрегат предназначен для сбора любых видов загрязнений, включая взрывоопасные и пожароопасные вещества: мелкодисперсная и обычная пыль, твердые частицы, жидкости, разнообразный мусор. В качестве источника энергии используется сжатый воздух, засасывание пыли основано на принципе работы трубки Вентури, что гарантирует полное отсутствие электрических компонентов и искрообразования.

2. Ключевые технические параметры

Ниже представлены характеристики, строго соответствующие данным из предоставленного файла:

	Параметр
	Значение
	Примечание

	Тип уборки
	Сухая + сбор влажного мусора
	Комбинированный режим

	Тип пылесоса
	Промышленный пневматический
	Вертикальная компоновка

	Тип пылесборника
	Контейнер (бак)
	

	Модель
	ПП-ЕХ.52.1
	

	Объем бака
	52 л
	

	Система очистки фильтра
	Полуавтоматическая
	Два режима: пылесос/продувка

	Диаметр всасывающего шланга
	50 мм
	

	Возможность сбора жидкости
	Есть
	

	Фильтр тонкой очистки
	Н 12
	Класс H (высокоопасная пыль)

	Габариты без упаковки
	676 x 625 x 1153 мм
	

	Вес нетто
	45 кг
	

	Длина всасывающего шланга
	3 м
	

	Класс пыли
	H
	


Маркировка взрывозащиты:
· Ex h IIIC Т20040°С Da/Db X -20°С ≤ Ta ≤ +40°С
· Расшифровка: оборудование с видом взрывозащиты "конструкционная безопасность" (h), для пылевых сред категории IIIC (токопроводящая пыль), с максимальной температурой поверхности 200°C при 40°C окружающей среды, для зон Da/Db (постоянное/эпизодическое присутствие взрывоопасной пыли).

Требования к источнику сжатого воздуха:
· Давление в линии подачи воздуха: 0,6–1,0 МПа
· Расход линии подачи воздуха, не менее: 180 м³/ч
· Диаметр линии подачи воздуха: 8–12 мм
3. Обоснование стоимости

Стоимость модели ПП-ЕХ.52.1 (ориентировочно от 350 000 руб.) обусловлена ее специализированной конструкцией и наличием взрывозащиты.

1. Взрывозащищенное исполнение: Маркировка Ex h IIIC Da/Db подтверждает, что пылесос сертифицирован для работы в потенциально взрывоопасных пылевых средах зон 21 и 22. Это требует особых конструктивных решений, материалов и системы заземления, что существенно влияет на стоимость.

2. Пневматический привод (трубка Вентури): Отсутствие электрических компонентов исключает риск искрообразования. Использование сжатого воздуха требует высокоточного изготовления эжекторного узла.

3. Циклонная технология фильтрации: Встроенный циклонный сепаратор отделяет крупные частицы до попадания на фильтр, продлевая срок службы основного фильтра класса H12.

4. Класс H и фильтр Н 12: Возможность работы с высокоопасной пылью и наличие фильтра H12 подтверждают эффективность фильтрации не менее 99.5% частиц размером до 0.3 мкм.

5. Полуавтоматическая очистка фильтра: Два режима работы (сбор и продувка) позволяют очищать фильтр без разборки пылесоса, поддерживая высокую мощность всасывания.

4. Области применения

ПП-ЕХ.52.1 предназначен для эксплуатации во взрывоопасных пылевых зонах классов 21 и 22:

· Химическая и нефтехимическая промышленность: Уборка взрывоопасной пыли, сбор проливов химических веществ.

· Фармацевтическая промышленность: Сбор мелкодисперсной пыли лекарственных средств.

· Деревообработка и производство комбикормов: Уборка взрывоопасной древесной и мучной пыли.

· Лакокрасочное производство: Сбор пыли и отходов лакокрасочных материалов.

· Оборонная промышленность: Работа с взрывоопасными веществами.

· Пищевая промышленность: Уборка мучной, сахарной пыли во взрывоопасных зонах.

· Строительство и производство стройматериалов: Уборка угольной, алюминиевой, цинковой пыли.

5. Эффективность: Результат и масштаб

· Количественный результат: Объем бака 52 л позволяет собирать большое количество отходов без частого опорожнения. Циклонная технология обеспечивает эффективный сбор загрязнений, оставляя для фильтрации только мелкодисперсную пыль.

· Качественный результат: Фильтр H12 класса Н гарантирует, что высокоопасная пыль не попадет обратно в воздух, защищая здоровье работников и окружающую среду. Полуавтоматическая система продувки позволяет поддерживать пиковую мощность всасывания на протяжении всей смены.

· Безопасность: Выходящий воздух рассеивается двумя глушителями, снижая уровень шума и предотвращая искрообразование.

6. Экономика труда: Замещение ручного труда

· Количество заменяемых рабочих: Один оператор с пылесосом ПП-ЕХ.52.1 по производительности заменяет от 3 до 4 уборщиков с ручным инвентарем, работающих во взрывоопасных зонах с использованием специальных средств и допусков.

· Экономия времени: Уборка производственного участка, требующая остановки оборудования и специальных мер безопасности, выполняется в 3-5 раз быстрее благодаря эффективной системе всасывания.

· Снижение рисков: Взрывозащищенное исполнение исключает риск воспламенения пылевоздушной смеси, что критически важно для безопасности персонала и сохранности оборудования.

7. Обучение персонала и безопасность

· Интуитивное управление: Управление включает переключение между двумя режимами работы (сбор и продувка). Процесс понятен после короткого инструктажа.

· Низкий порог входа при смене: Новый оператор может освоить работу за 30-40 минут. Инструктаж включает правила подключения к пневмосети, технику безопасности при работе во взрывоопасных зонах и процедуру полуавтоматической очистки фильтра.

· Безопасность: Класс H и взрывозащищенное исполнение требуют строгого соблюдения правил эксплуатации, использования средств индивидуальной защиты и правильной утилизации отходов.

8. Конструкция и комплектация

Конструктивные особенности:
· Привод: Пневматический, на основе трубки Вентури. Полное отсутствие электрики.

· Бак: Объемом 52 л, из нержавеющей стали.

· Система фильтрации: Циклонный сепаратор + фильтр тонкой очистки Н 12. Полуавтоматическая очистка фильтра (режим продувки).

· Глушители: Два шумоподавителя для снижения уровня шума выходящего воздуха.

· Входной патрубок: Диаметр 50 мм.

· Мобильность: Вес 45 кг, транспортировочные колеса.

Базовая комплектация (согласно данным производителя):
· Пылесос взрывобезопасный ПП-EX.52.1

· Шланг взрывобезопасного исполнения (3 м)

· Штанга (1 м)

· Насадка-переходник

· Отвод на штангу угловой

· Насадка щелевая универсальная

· Насадка половая для сбора пыли

· Насадка половая для сбора жидкости

· Фильтр сверхтонкой очистки большой моющийся, взрывобезопасного исполнения (установлен)

· Шумоподавитель (глушитель) (установлен)

9. Эксплуатация, расходники и сервис

· Расходные материалы:
· Фильтр H12: Основной расходный элемент. Требует периодической замены.

· Уплотнители и прокладки: Могут изнашиваться со временем.

· Регламентное обслуживание:
· Ежесменно: Опорожнение бака, активация режима продувки для очистки фильтра, визуальный осмотр.

· Еженедельно: Проверка состояния фильтра и шлангов, проверка заземления.

· По мере загрязнения: Замена фильтра.

· Срок службы: Назначенный срок службы – 5 лет (согласно сертификату).

· Гарантия: Типичные условия: 1 год на пылесос.

10. Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)

	Параметр
	Требуемое значение
	Примечание

	Тип
	Промышленный пылесос для сухой и влажной уборки
	Взрывозащищенный, пневматический

	Модель
	ПП-ЕХ.52.1 или аналог
	

	Маркировка взрывозащиты
	Ex h IIIC T20040°С Da/Db X
	Для зон 21/22

	Тип питания
	Сжатый воздух
	Давление 0.6-1.0 МПа, расход от 180 м³/ч

	Объем бака
	не менее 52 л
	

	Класс пыли
	H
	

	Фильтр тонкой очистки
	Н 12
	

	Система очистки фильтра
	Полуавтоматическая
	Режим продувки

	Диаметр шланга
	50 мм
	

	Вес
	45 кг
	

	Материал бака
	Нержавеющая сталь
	


11. Часто задаваемые вопросы (FAQ)

В: Что означает маркировка взрывозащиты Ex h IIIC T20040°С Da/Db X?
О: Это маркировка по ГОСТ 31610.0, означающая:

· Ex h – вид взрывозащиты "конструкционная безопасность" (неэлектрическое оборудование);

· IIIC – для пылевых сред, включая токопроводящую пыль;

· T20040°С – максимальная температура поверхности 200°C при температуре окружающей среды 40°C;

· Da/Db – пригодность для зон с постоянным (Da) и эпизодическим (Db) присутствием взрывоопасной пыли;

· X – особые условия применения (указаны в сертификате).

В: Для каких зон предназначен пылесос?
О: Пылесос предназначен для взрывоопасных пылевых зон классов 21 и 22 по ГОСТ 31610.10-2-2017, где возможно образование взрывоопасных смесей категорий IIIA, IIIB, IIIC.

В: Можно ли использовать пылесос для сбора жидкостей?
О: Да, технические характеристики указывают на возможность сбора влажного мусора. Пылесос может собирать жидкости в пределах объема бака.

В: Какие требования к источнику сжатого воздуха?
О: Необходимо обеспечить давление в линии 0,6–1,0 МПа, расход не менее 180 м³/ч, диаметр подключения 8–12 мм.

В: Как очищается фильтр?
О: В пылесосе предусмотрено 2 режима работы – режим пылесоса (сбор загрязнений) и режим продувки (очистка фильтра). Для очистки оператор переключает режим, и обратный поток воздуха продувает фильтр.

В: Где можно найти инструкцию на русском языке?
О: Инструкция по эксплуатации на русском языке должна предоставляться дилером при покупке оборудования. Также она доступна в электронном виде у официальных дистрибьюторов.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	ООО «Скрабтек»

117403, Москва г, Востряковский проезд, дом № 10Б, строение 2, этаж 3 пом. 32
	            Telefax:  7(495)648-88-02

           E-mail: info@scrubtec.ru
        www.scrubtec.ru
	БИК 044525225

ПАО Сбербанк г. Москва

р/с № 40702810238000132792

ИНН 9718043776
	Генеральный директор:

Липатов Виктор Николаевич



