[image: image1.jpg]


                                                             Ваш надёжный Поставщик
[image: image2.png]CRUBTEC"



                                              

 Ремкомплект клапана KIT DB 114V Mecair (мембрана DB114 Viton)
Что это за модель и для каких задач

KIT DB114V — оригинальный ремкомплект для двухмембранных импульсных клапанов Mecair типоразмера 1½″ (DN40). Отличие от стандартного DB114/C (NBR) — мембрана из Viton (FKM) для работы при повышенных температурах и с более агрессивными средами. Назначение — оперативное восстановление ресурса клапана (быстрое открытие/закрытие и номинальный расход импульса) в системах регенерации рукавных/картриджных фильтров пылеулавливателей. 
Ключевые технические параметры

· Совместимые клапаны (типовые): серии VNP/VEM 214, 314, 414, 614, 714 — двухмембранные 1½″/«dresser nut»/резьбовые исполнения. 
· Диаметр условный: DN 1½″ (для «double diaphragm»). 
· Состав набора: основная диафрагма DB114 (Viton) + пилотная диафрагма DB16 + пружина (нерж.). (Комплектация может указываться как «Viton diaphragm for DN 1½″ + spring».) 
· Температурный диапазон по эластомеру: для Viton в линейке Mecair типично −30…+200 °C (уточняется паспортом клапана/поставщика). 
· Рабочая среда: сухой очищенный сжатый воздух; давление/времена импульса — по паспорту клапана 200/300-й серий. 
Обоснование стоимости

· Экономия против замены клапана. Ремкомплект кратно дешевле нового импульсного клапана; даже Viton-исполнение (пример: KIT DB114V ≈ $170 у дистрибьютора США) окупается за счёт сокращения простоев. 
· Соответствие условиям процесса. Viton устойчив к маслам, топливам, растворителям и высоким температурам; корректный выбор материала мембраны сохраняет паспортную кинематику импульса дольше, чем NBR в «горячих»/химически нагруженных применениях. 
· Гарантированная совместимость. Прямая привязка к семейству VNP/VEM 214…714 снижает риск «несостыковок» и повторных простоев. 
Области применения

· Высокотемпературная аспирация/пылеулавливание: цемент, литейка, металл/стекло, сушильные линии, тепловые участки, где температура и химическая нагрузка превышают возможности NBR. 
· Пищевая/агро/деревообработка, сыпучие материалы: при необходимости повышенной химстойкости мембраны и стабильности импульса. 
Результат/ценность (количество/масштаб)

· Стабильная регенерация фильтра: новая Viton-мембрана возвращает паспортный расход и скорость импульса → удерживает ΔP фильтра в «зелёной зоне», уменьшает энергопотребление вентилятора. (Логика подтверждена методическими материалами Pentair Mecair для импульсных клапанов.) 
· Снижение аварийных остановок: устраняет подсвист/подтравливание и недооткрытие, характерные для «уставшей» мембраны. На установке с 20–40 клапанами профилактическая замена ремкомплектами точечно снимает слабые места, не останавливая всю секцию. 
· Прямая экономия ЗИП: даже при цене Viton-комплекта совокупный бюджет ниже, чем замена узлов в сборе (арматура+обвязка), особенно на «dresser nut» коллекторе. 
Чем заменяет ручной труд и сколько экономит

Исправные импульсные клапаны исключают ручную продувку/встряхивание кассет и внеплановые остановы для чистки рукавов. Типично: вместо 2–3 ч бригады на секцию при ручной прочистке — плановый осмотр и точечные замены ремкомплектов, высвобождающие 1–2 человека на другие задачи. (Фактические цифры зависят от схемы фильтра и засорённости.) 
На сколько легко обучить персонал

Процедура понятна слесарю КИПиА: изоляция и сброс давления, разборка крышки, замена DB114/DB16 и пружины, контроль уплотнений, пробный цикл. Наличие русскоязычных материалов по сериям VNP/VEM упрощает ввод в эксплуатацию и обучение. 
Конструкция и комплектация

· DB114V (Viton) основная диафрагма + DB16 пилотная диафрагма + пружина (нерж.) — под «двойную» схему 1½″. Для DN 1½″ указан Viton-материал и комплектность (диафрагма+пружина). 
· Гарантируется геометрия и посадки, обеспечивающие паспортную кинематику открытия и герметичность седла. 
Эксплуатация, расходники и сервис

· Когда менять: рост ΔP при штатных режимах, «свист»/подтравливание на седле, «смазанная» форма импульса, визуальные трещины/отслоения.

· Как менять (кратко): 1) Останов, сброс давления. 2) Снять крышку клапана. 3) Заменить DB114/DB16 и пружину, соблюдая ориентацию отверстий. 4) Проверить уплотнения, собрать. 5) Пробный цикл продувки и контроль герметичности. Регламенты — по документации Mecair 200/300-й серий. 
· Рекомендуемый ЗИП на склад: комплектов DB114V на 10–20 % парка 1½″ клапанов + прокладки крышек + пилот (катушка/клапан) при необходимости. 
· Условия среды: только сухой очищенный воздух; соблюдать диапазоны давления/температуры, приведённые в паспорте конкретного клапана (напр., временные интервалы импульса 50–250 мс — по рекомендациям Pentair). 
Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)

· Изделие: ремкомплект для импульсного клапана пылеулавливателя.

· Модель: KIT DB114V (DB114 Viton). Назначение: двухмембранные Mecair 1½″; типовые клапаны VNP/VEM 214, 314, 414, 614, 714. 
· Состав: DB114 Viton (осн.) + DB16 (пилот) + пружина (нерж.). 
· Температурная стойкость (ориентир для Viton в линейке Mecair): −30…+200 °C. 
· Среда: сухой сжатый воздух; параметры — по паспорту клапана серии 200/300. 
Часто задаваемые вопросы

Чем DB114V отличается от DB114/C? Материалом: Viton вместо NBR. Это расширяет рабочую температуру и химстойкость, актуально для «горячих» участков и агрессивных сред. 
Сколько стоит и где доступен? В США встречается цена порядка $170 за KIT DB114V; в РФ/ЕС — по запросу у дилеров Pentair Mecair; в Китае есть предложения аналогов/заменителей — требуется верификация совместимости

Есть ли официальная позиция по оригинальным наборам? Pentair рекомендует использовать оригинальные Goyen|Mecair aftermarket-киты для сохранения скорости отклика и ресурса. 
Подтверждена ли совместимость с 214/314/414/614/714? Да, для DB114-комплектов производители и дистрибьюторы прямо указывают эти серии; DB114V — Viton-вариант того же размера. 
 Условия оплаты и поставки:

	№
	Наименование Товара и его характеристики

(должно соответствовать тех. документации)
	Кол-во
	Цена ед-цы с НДС
	Сумма 

с НДС
	Валюта платежа

	1
	
	
	





	
	Рубли

	2
	




	
	






	
	Рубли

	НДС:







	
	

	Итого с НДС:






	
	


Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 

В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты: 

Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 

Условия доставки Товара: 

Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.

	
	
	
	

	
	
	
	

	ООО «Скрабтек»

117403, Москва г, Востряковский проезд, дом № 10Б, строение 2, этаж 3 пом. 32
	            Telefax:  7(495)648-88-02

           E-mail: info@scrubtec.ru

        www.scrubtec.ru
	БИК 044525225

ПАО Сбербанк г. Москва

р/с № 40702810238000132792

ИНН 9718043776
	Генеральный директор:
Липатов Виктор Николаевич



